SDK说明文档-linux-arm64-cpp

2403 SDK说明文档

（Linux  C++  X86）

（Ver.1.0）

天链机器人有限责任公司

销售联系（Tel）：188 8080 8778

| 版本号 | 修改内容 | 修改日期 | 修改人 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 完成说明文档初步全部撰写 | 2026.5.28 | 刘鑫 |  |

目 录

2403 SDK说明文档1

目 录3

一．概述7

二． 支持的操作系统与软件版本7

三． SDK结构7

四． 编译命令示例7

五． 运行时动态库搜索路径设置命令示例7

六． sdk接口说明8

6.1 接口通用规则8

6.2 连接管理接口8

6.2.1 connect_robot - 创建机械臂双端口连接控制句柄8

6.2.2 disconnect_robot - 关闭机械臂通信句柄9

6.3 日志管理接口10

6.3.1 log_download_by_quantity - 保存日志到文件10

6.4 信息查询接口10

6.4.1 get_current_position - 获取机械臂当前坐标信息11

6.4.2 get_robot_running_state - 获取机器人运行状态11

6.4.3 get_joint_position - 获取当前各关节直角坐标12

6.4.4 get_robot_dh_param - 获取机械臂DH参数13

6.4.5 get_library_version - 读取机械臂软件信息14

6.4.6 get_robot_joint_param - 获取指定关节配置参数14

6.4.7 get_tool_hand_number - 获取当前工具手编号15

6.4.8 get_joint_temperature - 获取各关节电机温度16

6.5 作业运动控制接口17

6.5.1 job_insert_moveJ - 作业里添加关节运动关节空间运动17

6.5.2 job_insert_moveL - 作业里添加关节运动笛卡尔空间直线运动18

6.5.3 job_insert_moveC - 作业里添加关节运动笛卡尔空间圆弧运动19

6.5.4 job_open - 打开指定作业文件21

6.5.5 job_create – 创建作业文件名21

6.5.6 job_get_all_jobfile_name – 获取全部作业文件名22

6.5.7 job_run –启动指定作业文件23

6.6 实时运动控制接口23

6.6.1 robot_movej - 关节空间运动到目标位姿23

6.6.2 robot_movel - 笛卡尔空间直线运动到目标位姿25

6.7 坐标系与工具管理接口26

6.7.1 set_tool_hand_param - 设置工具手参数26

6.7.2 set_user_coordinate_data - 设置用户坐标27

6.7.3 set_user_coord_number - 设置用户坐标编号27

6.7.4 get_current_coord - 获取当前工作坐标系28

6.7.5 set_current_coord - 切换示教运动坐标系29

6.8 示教操作接口30

6.8.1 robot_start_jogging - 点动30

6.9 错误处理与零位标定接口31

6.9.1 clear_error - 清除系统错误31

6.9.2 set_axis_zero_position - 指定关节当前位置为零位/标定当前状态下的零位31

6.10 全局路点管理接口32

6.10.1 set_global_position - 新增/设置全局路点32

6.10.2 get_global_position - 查询全局 GP 点位33

6.11 模式与 IO 控制接口35

6.11.1 set_current_mode - 设置机器人模式（切换示教模式和运动模式）35

6.11.2 set_digital_output - 设置数字 IO 输出36

6.11.3 get_digital_output - 获取所有数字 IO36

6.11.4 get_digital_input - 获取所有 IO 输入状态37

6.12 通讯与算法接口38

6.12.1 set_receive_error_or_warnning_message_callback - 设置错误警告回调38

6.12.2 get_origin_coord_to_target_coord - 正解算法39

6.12.3 get_quat2rpy - 四元数 转 欧拉角40

6.12.4 get_rpy2quat - 欧拉角 转 四元数41

6.12.5 get_rpy2r - 欧拉角 转 旋转矩阵42

6.12.6 get_tr2r- 位姿 转 旋转矩阵44

6.12.7 get_r2tr - 旋转矩阵 转 位姿矩阵45

6.13伺服状态设置46

6.13.1 set_servo_state 设置伺服就绪状态46

6.13.2 set_servo_poweron设置伺服上电状态47

6.13.3 set_servo_poweroff设置伺服下电状态48

6.13.4 set_speed 设置速度49

6.13.5 get_speed获取速度49

6.14 modbus通信接口50

6.14.1 modbus_set_master_parameter - 设置 Modbus RTU 主站参数50

6.14.2 modbus_open_master (socketFd, master_id) 打开 Modbus 主站51

6.14.3 modbus_write_multiple_holding_registers(socketFd, id, address, data): 写多个保持寄存器52

6.14.4 modbus_read_holding_registers(socketFd, id, address, quantity, data) Modbus RTU 读取多个保持寄存器53

6.15 队列运动接口54

6.15.1 queue_motion_set_status 打开、关闭队列运动模式54

6.15.2 queue_motion_send_to_controller将本地队列的前size个数据发送到控制器55

6.15.3 queue_motion_push_back_move J队列运动模式的本地队列最后插入一条move J运动56

6.15.4 queue_motion_push_back_move L队列运动模式的本地队列最后插入一条move L运动57

6.15.5 queue_motion_push_back_move C队列运动模式的本地队列最后插入一条move C运动58

6.15.6 queue_motion_push_back_move S队列运动模式的本地队列最后插入一条move S运动59

七．7000端口60

7.1 以下功能在连接7000端口后使用60

7.1.1 open_servoJ - 打开关节跟踪模式60

7.1.2 close_servoJ - 关闭关节跟踪模式61

7.1.3 set_servoJ_pos - 设置实时跟踪关节位置62

八． 使用示例62

8.1 Modbus Rtu使用示例62

8.2 关节实时跟踪servoJ使用示例66

8.3 关节运动到目标点robot_movej使用示例68

8.4 直线运动到目标位置robot_movel使用示例69

8.5 点动使用示例69

8.6 作业文件插入指令使用示例70

8.7 队列运动指令使用示例73

．附录（一）76

服务热线：1888080877876

一．概述

本说明文档为四川天链机器人股份有限公司研发生产的超轻量协作机器人TCB系列C++开发包SDK使用说明文档，通过该文档，用户能够更好使用SDK控制TCB机械臂执行相应任务，更加便捷地进行二次开发。

- 支持的操作系统与软件版本

- 操作系统：目前支持 Linux（x86 和 ARM）、Windows（x64）。

- 编译环境：GCC 5.4+ / Clang 3.9+，支持 C++11 标准。

- 依赖库：libpthread，动态链接库 _tl_host.so

- 目前无Linux C++ arm版本、Windows C++ x86版本、Windows C++ arm版本的SDK文档说明

- SDK结构

SDK结构如下：

│  LICENSE

│  README.md

│

├─docs                                                        # 说明文档

│

├─example                                                   # 示例程序

│  ├─cpp

│  │

│  └─py

│

├─include

│  ├─c                                                         # C语言接口头文件

│  │  ├─interface

│  │  │

│  │  └─parameter

│  │

│  └─cpp                                                     # CPP接口头文件

│      ├─interface

│      │

│      └─parameter

│

└─lib                                                            # SDK 库文件

├─linux

│  ├─arm64

│  │  │  libtl_host.so

│  │  │

│  │  └─python

│  │          libmath_wrapper.so

│  │          libmodbus_wrapper.so

│  │          libservoJ_wrapper.so

│  │          libtl_host.so

│  │          tl_interface.py

│  │

│  └─x86

│      │  libtl_host.so

│      │

│      └─python

│              tl_interface.py

│              _tl_host.so

│

└─windows

│  tl_host.dll

│  tl_host.lib

│

└─python

tl_host.pyd

tl_interface.py

（能直接粘贴使用第8章代码示例）

- 编译命令示例

g++ -std=c++11 test.cpp -o test -I./include ./_tl_host.so -lpthread

注意：每一次修改代码后，需要进行编译，才能进行使用。

- 运行时动态库搜索路径设置命令示例

export LD_LIBRARY_PATH=.:$LD_LIBRARY_PATH   # 将当前目录加入动态库搜索路径

注意：第一次运行时需要运行这段命令

- sdk接口说明

6.1 接口通用规则

- 头文件包含：使用C++接口需包含 cpp/interface/tl_interface.h 等对应头文件。

- 句柄要求：所有接口的第一个参数必须是 connect_robot 返回的有效 SOCKETFD（即 int 类型）。

- 返回值约定：

  - 0（SUCCESS）：执行成功

  - 非 0：执行失败，具体错误码见附录。

- 数据结构：

  - 向量类型：std::vector<double> 或 std::vector<int>。

  - 结构体类型：ModbusMasterParameter、MoveCmd、RobotDHParam、ToolParam等。

- 坐标系约定：

  - 0：关节坐标系（Joint）

  - 1：直角坐标系（Base/Cartesian）

  - 2：工具坐标系（Tool）

  - 3：用户坐标系（User）

6.2 连接管理接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/test_connect_api.cpp

6.2.1 connect_robot - 创建机械臂双端口连接控制句柄

方法：SOCKETFD connect_robot(const std::string& ip, const std::string& port);

功能描述：建立与机械臂控制器的网络通信通道。需要分别连接指令端口（6001）和实时端口（7000）以获得两个独立的句柄。

参数：

- ip：机械臂控制器 IP 地址，例如 "192.168.1.13"。

- port：：端口号字符串，指令通道 "6001"，实时跟踪通道 "7000"。

返回值：

- >0：成功，返回套接字句柄。

- <=0：失败，返回负错误码。

使用示例：

bool connect() {

// 调用底层接口连接机器人控制端口 (6001)

socket_fd_6001_ = connect_robot(robot_ip_, port6001_);

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 调用底层接口连接机器人数据端口 (7000)

socket_fd_7000_ = connect_robot(robot_ip_, port7000_);

if (socket_fd_7000_ <= 0) {

// 若端口 7000 连接失败，则断开已连接的端口 6001 并重置句柄

disconnect_robot(socket_fd_6001_);

socket_fd_6001_ = -1;

return false;

}

return true;

}

6.2.2 disconnect_robot - 关闭机械臂通信句柄

方法：int disconnect_robot(SOCKETFD socket_fd);

功能描述：安全关闭指定的网络连接，释放资源。

参数：

- socket_fd：要关闭的句柄。

返回值：

- 0：成功。

- 负数：失败。

使用示例：

void disconnect() {

if (socket_fd_6001_ > 0) {

// 控制端口关闭前，先对机器人进行下电并关闭伺服状态

set_servo_poweroff(socket_fd_6001_);

set_servo_state(socket_fd_6001_, 0);

disconnect_robot(socket_fd_6001_);

socket_fd_6001_ = -1; // 释放句柄后重置为无效值

}

if (socket_fd_7000_ > 0) {

// 断开数据端口连接并重置句柄

disconnect_robot(socket_fd_7000_);

socket_fd_7000_ = -1;

}

std::cout << "已断开连接" << std::endl;

}

6.3 日志管理接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/test_log_download_api.cpp

6.3.1 log_download_by_quantity - 保存日志到文件

方法：int log_download_by_quantity(SOCKETFD socket_fd, int quantity, const std::string& file_path);

功能描述：从控制器下载指定数量的日志条目并保存到本地文件。

参数：

- socket_fd：有效的6001句柄。

- quantity：要下载的日志条数，例如 50。

- file_path：保存目录或文件路径，如 "./robot_logs"。

返回值：

- 0：成功。

- 非 0：失败。

使用示例：

bool test_create_job(const std::string& job_name) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄和指定的作业名称，调用底层接口在控制器中新建一个作业程序（Job）

int ret = job_create(socket_fd_6001_, job_name);

CHECK_RET(ret, "新建作业 " + job_name);

return ret == SUCCESS;

}

6.4 信息查询接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/test_info_query_api.cpp

6.4.1 get_current_position - 获取机械臂当前坐标信息

方法：int get_current_position(SOCKETFD socket_fd, int coord_type, std::vector<double>& pos);

功能描述：获取机械臂当前在指定坐标系下的位置数据。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- coord_type：坐标系类型（0关节，1直角，2工具，3用户）。

- pos：输出参数，存储位置数据（长度自动适配）。

返回值：

  - 0：成功。

  - 非 0：失败。

使用示例：

bool test_get_current_position(int coord_type) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄与坐标系类型，获取位置数据并存入 pos 向量

std::vector<double> pos;

int ret = get_current_position(socket_fd_6001_, coord_type, pos);

if (ret == SUCCESS) {

// 打印当前坐标系以及遍历输出所有轴的位置数据

std::cout << "[成功] 坐标系: " << coord_type << " | 数据: ";

for (double val : pos) std::cout << val << " ";

std::cout << std::endl;

return true;

}

// 获取失败，打印对应的坐标系和错误码

std::cerr << "[失败] 坐标系: " << coord_type << " | 错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

6.4.2 get_robot_running_state - 获取机器人运行状态

方法：int get_robot_running_state(SOCKETFD socket_fd, int& state);

功能描述：获取当前作业文件的运行状态。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

返回值：

- 0：成功。

- 非 0：失败。

使用示例：

int test_get_robot_running_state() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return -1;

// 传入控制端口句柄，调用底层接口获取当前机器人的运行状态码（如：停止、运行、暂停等）

int state = 0;

int ret = get_robot_running_state(socket_fd_6001_, state);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，打印当前状态码并返回该状态值

std::cout << "机器人运行状态: " << state << std::endl;

return state;

}

// 获取失败，打印对应的错误码并返回 -1 错误标识

std::cout << "获取运行状态失败, 错误码=" << ret << std::endl;

return -1;

}

6.4.3 get_joint_position - 获取当前各关节直角坐标

方法：int get_joint_position(SOCKETFD socket_fd, int dof, std::vector<double>& joint_pos);

功能描述：获取机械臂当前各关节的实时角度（单位：度）。

参数：

- socket_fd：已连接句柄。

- dof：机械臂的自由度（轴数，例如 6）。

- joint_pos：输出参数，存储关节角度列表。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

std::vector<double> test_get_joint_position() {

std::vector<double> pos;

if (socket_fd_6001_ <= 0) return pos;

// 根据机器人自由度（dof_）预分配空间，并调用底层接口获取各关节当前的角度/位置值

pos.resize(dof_);

int ret = get_joint_position(socket_fd_6001_, dof_, pos);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，遍历并打印输出当前所有关节的位置数据

std::cout << "关节位置: ";

for (auto v : pos) std::cout << v << " ";

std::cout << std::endl;

return pos;

}

// 获取失败，清空可能存在残留数据的向量，并打印错误码

pos.clear();

std::cout << "获取关节位置失败, 错误码=" << ret << std::endl;

return pos;

}

6.4.4 get_robot_dh_param - 获取机械臂DH参数

方法：int get_robot_dh_param(SOCKETFD socket_fd, RobotDHParam& dh_param);

功能描述：获取机械臂的 DH 几何参数。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- dh_param：输出参数，RobotDHParam 结构体，包含 L1~L6（连杆长度），dynamicLimit_max，threeAxisDirection，upsideDown（是否倒装）等成员。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_get_robot_dh_param() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 声明 DH 参数结构体，并传入控制端口句柄调用底层接口获取控制器的 DH 模型参数

RobotDHParam dh;

int ret = get_robot_dh_param(socket_fd_6001_, dh);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，格式化输出机械臂各连杆的 DH 参数（通常对应各关节轴的外形几何尺寸）

std::cout << "DH参数: L1=" << dh.L1 << " | L2=" << dh.L2 << " | L3=" << dh.L3

<< " | L4=" << dh.L4 << " | L5=" << dh.L5 << " | L6=" << dh.L6 << std::endl;

return true;

}

// 获取失败，打印对应的错误码

std::cout << "获取DH参数失败, 错误码=" << ret << std::endl;

return false;

}

6.4.5 get_library_version - 读取机械臂软件信息

方法：std::string get_library_version();

功能描述：获取本地动态库的版本字符串。

参数：

- 无

返回值：

- 非空字符串：成功，返回版本号（如 "1.0.0"）。

- 空字符串：失败（库未正确加载）。

使用示例：

void test_get_library_version() {

// 这个接口属于本地动态库信息，一般不需要 socket_fd 连接成功即可调用

std::string version = get_library_version();

if (!version.empty()) {

std::cout << "[成功] 获取动态库版本号: " << version << std::endl;

} else {

std::cout << "[失败] 获取动态库版本号为空" << std::endl;

}

}

6.4.6 get_robot_joint_param - 获取指定关节配置参数

方法：int get_robot_joint_param(SOCKETFD socket_fd, int joint_id, RobotJointParam& param);

功能描述：获取指定关节的减速比、额定转速、最大加速度、电机方向等参数。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- joint_id：机械臂关节轴号（通常为 1 ~ 6）。

- param：输出参数，RobotJointParam 结构体，包含 reducRatio（减速比）、ratedRotSpeed（额定转速 rpm）、maxAcc（最大加速度 °/s²）、direction（电机方向 ±1）等。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_get_joint_param(int joint_id) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 声明参数结构体，并传入关节 ID 调用底层接口获取该关节的硬件参数

RobotJointParam param;

int ret = get_robot_joint_param(socket_fd_6001_, joint_id, param);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，格式化输出该关节的减速比、额定转速、最大加速度和电机方向等核心参数

std::cout << "关节 " << joint_id << " 参数: 减速比=" << param.reducRatio

<< " | 额定转速=" << param.ratedRotSpeed

<< " | 最大加速度=" << param.maxAcc

<< " | 电机方向=" << param.direction << std::endl;

return true;

}

// 获取失败，打印对应的错误码

std::cout << "获取关节参数失败, 错误码=" << ret << std::endl;

return false;

}

6.4.7 get_tool_hand_number - 获取当前工具手编号

方法：int get_tool_hand_number(SOCKETFD socket_fd, int& tool_num);

功能描述：获取当前激活的工具手坐标系编号（Tool0~ToolN）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- tool_num：输出参数，工具手编号。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

int test_get_tool_hand_number() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return -1;

// 传入控制端口句柄，调用底层接口获取当前机器人所使用的工具手（末端夹爪/工具）的编号

int toolNum = 0;

int ret = get_tool_hand_number(socket_fd_6001_, toolNum);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，打印工具手编号并返回该编号值

std::cout << "当前工具手编号: " << toolNum << std::endl;

return toolNum;

}

// 获取失败，打印对应的错误码并返回 -1 错误标识

std::cout << "获取工具手编号失败, 错误码=" << ret << std::endl;

return -1;

}

6.4.8 get_joint_temperature - 获取各关节电机温度

方法：int get_joint_temperature(SOCKETFD socket_fd, std::vector<double>& temperatures);

功能描述：获取各关节电机当前温度（单位：摄氏度）.

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- temperatures：输出参数，温度列表。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

std::vector<double> test_get_joint_temperature() {

std::vector<double> temps;

if (socket_fd_6001_ <= 0) return temps;

// 传入控制端口句柄，调用底层接口获取各个关节的当前温度并存入 temps 向量

int ret = get_joint_temperature(socket_fd_6001_, temps);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，遍历并格式化输出所有关节的温度值（单位：℃）

std::cout << "关节温度: ";

for (auto t : temps) std::cout << t << "℃ ";

std::cout << std::endl;

return temps;

}

// 获取失败，打印对应的错误码

std::cout << "获取关节温度失败, 错误码=" << ret << std::endl;

return temps;

}

6.5 作业运动控制接口

头文件：cpp/interface/tl_job_operate.h 及 cpp/parameter/tl_interface_parameter.h

相关示例代码：example/cpp/test_job_control_api.cpp

6.5.1 job_insert_moveJ - 作业里添加关节运动关节空间运动

方法：int job_insert_moveJ(SOCKETFD socket_fd, int line, const MoveCmd& move_cmd);

功能描述：在作业文件指定行插入一条关节空间运动（MoveJ）指令，需使用 P 变量模式。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- line：行号（从1开始）。

- move_cmd：运动命令结构体，需设置以下成员：

- targetPosType：设为 PosType::PType。

- targetPosName：点位变量名，如 "P0001"。

- coord：0（关节坐标系）。

- targetPosValue：std::vector<double>，长度至少6，存储目标角度（度）。

- velocity：速度百分比（1~100）。

- acc、dec：加速度/减速度百分比。

- pl：平滑度（0表示精确到达）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败（行号越界、参数错误等）。

使用示例：

bool test_insert_moveJ(int line, const std::vector<double>& angles,

int vel = 20, int acc = 20, int dec = 20,

const std::string& pos_name = "P0001") {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 实例化并初始化 MoveCmd 运动命令结构体

MoveCmd cmd;

cmd.targetPosType  = PosType::PType;    // 设置目标位置类型为关节变量类型(P变量)

cmd.targetPosName  = pos_name;          // 指定目标位置在作业程序中的点位名称

cmd.coord          = 0;                 // 指定参考坐标系(0通常代表关节或基坐标系)

cmd.velocity       = vel;               // 设置运动速度百分比

cmd.acc            = acc;               // 设置加速百分比

cmd.dec            = dec;               // 设置减速百分比

cmd.pl             = 0;                 // 设置平滑过渡等级(0代表精准到位，不拐弯)

cmd.targetPosValue = angles;            // 写入各关节的目标角度数据向量

// 传入控制端口句柄和指定的行号，调用底层接口在作业程序中插入该条关节运动(MoveJ)指令

int ret = job_insert_moveJ(socket_fd_6001_, line, cmd);

CHECK_RET(ret, "在第" + std::to_string(line) + "行插入MoveJ");

return ret == SUCCESS;

}

完整作业里添加关节运动关节空间运动示例见8.6

6.5.2 job_insert_moveL - 作业里添加关节运动笛卡尔空间直线运动

方法：int job_insert_moveL(SOCKETFD socket_fd, int line, const MoveCmd& move_cmd);

功能描述：插入笛卡尔空间直线运动（MoveL）指令。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- line：行号（从1开始）。

- move_cmd：运动命令结构体，需设置以下成员：

- targetPosType：设为 PosType::PType。

- targetPosName：点位变量名，如 "P0001"。

- coord：1（直角坐标系）。

- targetPosValue：[X(mm), Y(mm), Z(mm), RX(rad), RY(rad), RZ(rad)]。

- velocity：速度百分比（1~100）。

- acc、dec：加速度/减速度百分比。

- pl：平滑度（0表示精确到达）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_insert_moveL(int line, const std::vector<double>& pos,

int vel = 20, int acc = 20, int dec = 20,

const std::string& pos_name = "P0002") {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 实例化并初始化 MoveCmd 运动命令结构体

MoveCmd cmd;

cmd.targetPosType  = PosType::PType;    // 设置目标位置类型为变量类型(P变量)

cmd.targetPosName  = pos_name;          // 指定目标位置在作业程序中的点位名称

cmd.coord          = 1;                 // 指定参考坐标系(直线运动通常基于 1:基坐标系/直角坐标系)

cmd.velocity       = vel;               // 设置运动速度百分比/绝对速度

cmd.acc            = acc;               // 设置加速百分比

cmd.dec            = dec;               // 设置减速百分比

cmd.pl             = 0;                 // 设置平滑过渡等级(0代表精准到位)

cmd.targetPosValue = pos;               // 写入目标点位的数据向量(通常为直角坐标 [X, Y, Z, RX, RY, RZ])

// 传入控制端口句柄和指定的行号，调用底层接口在作业程序中插入该条直线运动(MoveL)指令

int ret = job_insert_moveL(socket_fd_6001_, line, cmd);

CHECK_RET(ret, "在第" + std::to_string(line) + "行插入MoveL");

return ret == SUCCESS;

}

完整作业里添加关节运动笛卡尔空间直线运动示例见8.6

6.5.3 job_insert_moveC - 作业里添加关节运动笛卡尔空间圆弧运动

方法：int job_insert_moveC(SOCKETFD socket_fd, int line, const MoveCmd& move_cmd);

功能描述：插入笛卡尔空间圆弧运动（MoveC）指令。通常需要连续插入两条 MoveC 指令，第一条为圆弧中间点，第二条为终点。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- line：行号（从1开始）。

- move_cmd：运动命令结构体，需设置以下成员：

- targetPosType：设为 PosType::PType。

- targetPosName：点位变量名，如 "P0001"。

- coord：1（直角坐标系）。

- targetPosValue：为终点坐标，[X(mm), Y(mm), Z(mm), RX(rad), RY(rad), RZ(rad)]。

- velocity：速度百分比（1~100）。

- acc、dec：加速度/减速度百分比。

- pl：平滑度（0表示精确到达）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_insert_moveC(int line, const std::vector<double>& pos,

int vel = 20, int acc = 20, int dec = 20,

const std::string& pos_name = "P0003") {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 实例化并初始化 MoveCmd 运动命令结构体

MoveCmd cmd;

cmd.targetPosType  = PosType::PType;    // 设置目标位置类型为变量类型(P变量)

cmd.targetPosName  = pos_name;          // 指定目标位置在作业程序中的点位名称

cmd.coord          = 1;                 // 指定参考坐标系(圆弧运动通常基于 1:基坐标系/直角坐标系)

cmd.velocity       = vel;               // 设置运动速度

cmd.acc            = acc;               // 设置加速百分比

cmd.dec            = dec;               // 设置减速百分比

cmd.pl             = 0;                 // 设置平滑过渡等级(0代表精准到位)

cmd.targetPosValue = pos;               // 写入目标点位的数据向量(通常为直角坐标 [X, Y, Z, RX, RY, RZ])

// 传入控制端口句柄和指定的行号，调用底层接口在作业程序中插入该条圆弧运动(MoveC)指令

int ret = job_insert_moveC(socket_fd_6001_, line, cmd);

CHECK_RET(ret, "在第" + std::to_string(line) + "行插入MoveC");

return ret == SUCCESS;

}

完整作业里添加关节运动笛卡尔空间圆弧运动示例见8.6

6.5.4 job_open - 打开指定作业文件

方法：int job_open(SOCKETFD socket_fd, const std::string& job_name);

功能描述：打开已存在的作业文件，使其成为当前激活程序（后续插入指令将写入该文件）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- job_name：作业文件名（如 "MY_JOB" 或 "MY_JOB.JOB"）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败（文件不存在等）。

使用示例：

bool test_open_job(const std::string& job_name) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄和指定的作业名称，调用底层接口加载并打开该作业程序

int ret = job_open(socket_fd_6001_, job_name);

CHECK_RET(ret, "打开作业 " + job_name);

return ret == SUCCESS;

}

6.5.5 job_create – 创建作业文件名

方法：int job_create(SOCKETFD socket_fd, const std::string& job_name);

功能描述：在控制器内新建一个空的作业文件（自动防止重名）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- job_name：作业文件名。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败（如文件已存在）。

使用示例：

std::string jobName = "MY_JOB";

int ret = job_create(fd6001, jobName);

if (ret == SUCCESS) {

std::cout << "成功创建作业文件: " << jobName << std::endl;

}

6.5.6 job_get_all_jobfile_name – 获取全部作业文件名

方法：int job_get_all_jobfile_name(SOCKETFD socket_fd, std::vector<std::vector<std::string>>& robots_file);

功能描述：获取控制器内所有作业文件列表（按机器人分组，通常只有一组）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- robots_file：输出参数，二维字符串数组，每个元素是一个分组内的文件名列表。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_get_all_jobfile_name() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄，获取嵌套的二维向量数据（外层为机器人/分组，内层为文件名列表）

std::vector<std::vector<std::string>> robots_file;

int ret = job_get_all_jobfile_name(socket_fd_6001_, robots_file);

if (ret == SUCCESS) {

std::cout << "[成功] 获取所有作业文件名成功" << std::endl;

// 遍历每个机器人分组的文件列表

size_t group_idx = 0;

for (const auto& files : robots_file) {

std::cout << "分组/机器人 [" << group_idx++ << "] 的文件列表:" << std::endl;

// 若当前分组的文件列表为空，打印提示；否则遍历输出所有文件名

if (files.empty()) {

std::cout << "  (无文件)" << std::endl;

} else {

for (const auto& file_name : files) {

std::cout << "  - " << file_name << std::endl;

}

}

}

return true;

}

// 获取失败，打印对应的错误码

std::cout << "[失败] 获取所有作业文件名失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

6.5.7 job_run –启动指定作业文件

方法：int job_run(SOCKETFD socket_fd, const std::string& job_name);

功能描述：启动运行已打开的作业文件。（该功能需要在运行模式下使用，调用该接口时，控制器会自动进行伺服模式切换）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- job_name：作业文件名。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败（文件未打开、未使能等）。

使用示例：

bool test_run_job(const std::string& job_name) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄和指定的作业名称，调用底层接口启动并执行该作业程序

int ret = job_run(socket_fd_6001_, job_name);

CHECK_RET(ret, "运行作业 " + job_name);

return ret == SUCCESS;

}

6.6 实时运动控制接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/test_move_control_api.cpp

6.6.1 robot_movej - 关节空间运动到目标位姿

方法：int robot_movej(SOCKETFD socket_fd, const MoveCmd& move_cmd);

功能描述：立即下发关节角度数据，驱动机械臂实时运动到目标位置（在线点对点控制）。不依赖作业文件。（该功能需要在示教模式下使用）。

参数：

- socket_fd：已连接的机械臂控制器句柄，整型格式（int）。

- move_cmd：需设置：

  - coord：固定 0（关节坐标系）。

  - targetPosValue：需要 resize 到 7 维（前6轴角度，第7轴为外部扩展轴，填0）。

  - velocity、acc、dec、pl。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败（如超限位、未使能等）。

使用示例：

bool test_move_joint(const std::vector<double>& angles, int vel = 20, int acc = 50, int dec = 50) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 实例化并初始化 MoveCmd 运动命令结构体

MoveCmd cmd;

cmd.coord          = 0;                 // 指定参考坐标系(0通常代表关节坐标系)

cmd.velocity       = vel;               // 设置实时运动速度百分比

cmd.acc            = acc;               // 设置实时加速百分比

cmd.dec            = dec;               // 设置实时减速百分比

cmd.pl             = 0;                 // 设置平滑过渡等级(0代表精准到位，不拐弯)

// 初始化目标位置向量(这里固定预留 7 维空间以兼容 6 轴或 7 轴机器人)，并将传入的关节角度安全地复制进去

cmd.targetPosValue.resize(7, 0.0);

for (size_t i = 0; i < angles.size() && i < cmd.targetPosValue.size(); ++i) {

cmd.targetPosValue[i] = angles[i];

}

// 传入控制端口句柄和配置好的指令结构体，调用底层接口驱动机器人立即执行关节运动

int ret = robot_movej(socket_fd_6001_, cmd);

CHECK_RET(ret, "实时关节运动");

return ret == SUCCESS;

}

完整关节空间运动到目标位姿测试代码见8.3

6.6.2 robot_movel - 笛卡尔空间直线运动到目标位姿

方法：int robot_movel(SOCKETFD socket_fd, const MoveCmd& move_cmd);

功能描述：立即下发直角坐标数据，驱动机械臂末端沿直线运动到目标位姿。（该功能需要在示教模式下使用）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- move_cmd：需设置：

  - coord = 1（直角坐标系）。

  - targetPosValue 7维：[X(mm), Y(mm), Z(mm), RX(rad), RY(rad), RZ(rad), 0]。

  - velocity、acc、dec、pl

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_move_linear(const std::vector<double>& coords, int vel = 20, int acc = 50, int dec = 50) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 实例化并初始化 MoveCmd 运动命令结构体

MoveCmd cmd;

cmd.coord          = 1;                 // 指定参考坐标系(1通常代表基坐标系/直角坐标系)

cmd.velocity       = vel;               // 设置实时运动速度

cmd.acc            = acc;               // 设置实时加速百分比

cmd.dec            = dec;               // 设置实时减速百分比

cmd.pl             = 0;                 // 设置平滑过渡等级(0代表精准到位，不拐弯)

// 初始化目标位置向量(预留 7 维空间)，并将传入的直角坐标数据[X, Y, Z, RX, RY, RZ]安全地复制进去

cmd.targetPosValue.resize(7, 0.0);

for (size_t i = 0; i < coords.size() && i < cmd.targetPosValue.size(); ++i) {

cmd.targetPosValue[i] = coords[i];

}

// 传入控制端口句柄和配置好的指令结构体，调用底层接口驱动机器人立即执行直角坐标直线运动

int ret = robot_movel(socket_fd_6001_, cmd);

CHECK_RET(ret, "实时直线运动");

return ret == SUCCESS;

}

完整笛卡尔空间直线运动到目标位姿测试代码见8.4

6.7 坐标系与工具管理接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/test_coord_tool_api.cpp

6.7.1 set_tool_hand_param - 设置工具手参数

方法：int set_tool_hand_param(SOCKETFD socket_fd, int tool_num, const ToolParam& tool_data);

功能描述：配置指定编号的工具手坐标系偏移参数（TCP）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- tool_num：工具手编号。

- tool_data：ToolParam 结构体，包含 X, Y, Z（偏移量，单位mm），A, B, C（姿态欧拉角，单位度）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_tool_hand_param(int tool_num, const std::vector<double>& offsets) {

// 校验传入的偏移量数据，确保包含完整的直角坐标及姿态数据 [X, Y, Z, A, B, C]

if (offsets.size() < 6) return false;

// 实例化工具手参数结构体，并将偏移量数组依次映射到对应的位置与姿态属性上

ToolParam param;

param.X = offsets[0]; // 末端工具在 X 轴向的距离偏移

param.Y = offsets[1]; // 末端工具在 Y 轴向的距离偏移

param.Z = offsets[2]; // 末端工具在 Z 轴向的距离偏移

param.A = offsets[3]; // 末端工具绕 X 轴（或 RX）的旋转角度偏移

param.B = offsets[4]; // 末端工具绕 Y 轴（或 RY）的旋转角度偏移

param.C = offsets[5]; // 末端工具绕 Z 轴（或 RZ）的旋转角度偏移

// 传入控制端口句柄、目标工具号及配置好的参数结构体，调用底层接口改写工具手参数

int ret = set_tool_hand_param(socket_fd_6001_, tool_num, param);

CHECK_RET(ret, "设置工具手" + std::to_string(tool_num));

return ret == SUCCESS;

}

6.7.2 set_user_coordinate_data - 设置用户坐标

方法：int set_user_coordinate_data(SOCKETFD socket_fd, int coord_num, const std::vector<double>& pos_data);

功能描述：配置指定编号的用户坐标系参数（相对于基座的偏移和旋转）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- coord_num：用户坐标系编号（1~N）。

- pos_data：6维向量 [X,Y,Z,RX,RY,RZ]（X,Y,Z单位mm，RX,RY,RZ单位度）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_user_coordinate(int user_num, const std::vector<double>& data) {

// 校验传入的坐标数据，确保包含完整的直角坐标及姿态数据 [X, Y, Z, RX, RY, RZ]

if (data.size() < 6) return false;

// 传入控制端口句柄、目标用户坐标系号及点位数组，调用底层接口设置用户坐标系偏移量

int ret = set_user_coordinate_data(socket_fd_6001_, user_num, data);

CHECK_RET(ret, "设置用户坐标系" + std::to_string(user_num));

return ret == SUCCESS;

}

6.7.3 set_user_coord_number - 设置用户坐标编号

方法：int set_user_coord_number(SOCKETFD socket_fd, int coord_num);

功能描述：切换当前激活的用户坐标系编号（后续运动将基于该坐标系）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- coord_num：用户坐标系编号。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_user_coord_number(int user_num) {

// 增加统一的前置句柄校验，确保通信链路有效

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄和目标坐标系序号，调用底层接口切换/激活当前使用的用户坐标系

int ret = set_user_coord_number(socket_fd_6001_, user_num);

CHECK_RET(ret, "激活用户坐标系" + std::to_string(user_num));

return ret == SUCCESS;

}

6.7.4 get_current_coord - 获取当前工作坐标系

方法：int get_current_coord(SOCKETFD socket_fd, int& coord);

功能描述：获取当前激活的坐标系类型（0~3）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- coord_placeholder：输出参数，坐标系代号。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

int test_get_current_coord() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return -1;

// 传入控制端口句柄，调用底层接口获取当前控制器处于激活状态的工作坐标系类型

int coord = 0;

int ret = get_current_coord(socket_fd_6001_, coord);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，打印当前工作坐标系类型代号并返回该值

std::cout << "当前工作坐标系: " << coord << std::endl;

return coord;

}

// 获取失败，打印对应的错误码并返回 -1 错误标识

std::cout << "获取工作坐标系失败, 错误码=" << ret << std::endl;

return -1;

}

6.7.5 set_current_coord - 切换示教运动坐标系

方法：int set_current_coord(SOCKETFD socket_fd, int coord);

功能描述：切换点动（Jogging）时使用的坐标系。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- coord：准备切换并激活的目标工作坐标系类型代号默认 0。

  - 0：关节坐标系 / 基座坐标系（Joint / Base）

  - 1：直角空间坐标系（Cartesian）

  - 2：工具坐标系（Tool）

  - 3：用户坐标系（User）

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_current_coordinate(int coord_type) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄和指定的坐标系类型代号，调用底层接口切换当前系统的工作坐标系

int ret = set_current_coord(socket_fd_6001_, coord_type);

// 映射坐标系类型的可读文本名称，便于在日志和文档中展示

std::string coord_name = "Unknown";

switch (coord_type) {

case 0:  coord_name = "Joint";     break; // 0: 关节坐标系

case 1:  coord_name = "Cartesian"; break; // 1: 基准/直角坐标系

case 2:  coord_name = "Tool";      break; // 2: 工具坐标系

case 3:  coord_name = "User";      break; // 3: 用户坐标系

default:                           break;

}

CHECK_RET(ret, "Set current coordinate system to " + coord_name);

return ret == SUCCESS;

}

6.8 示教操作接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/test_teach_control_api.cpp

6.8.1 robot_start_jogging - 点动

方法：int robot_start_jogging(SOCKETFD socket_fd, int axis, bool is_positive);

功能描述：使指定轴向指定方向连续运动。注意：该指令需要周期性调用才能维持运动（通常每40ms调用一次），或与 robot_stop_jogging 配合使用。支持直角坐标系和关节坐标系的点动。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- axis：轴号（1~6）。

- is_positive：true=正向，false=负向。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_start_jogging(int axis, bool dir) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄、目标轴号（或坐标轴序号）和运动方向，调用底层接口启动单轴连续点动控制

int ret = robot_start_jogging(socket_fd_6001_, axis, dir);

// 映射运动方向的可读文本名称（true 映射为正向，false 映射为负向），便于在日志中展示

std::string dir_msg = dir ? "正方向 (+)" : "负方向 (-)";

CHECK_RET(ret, "启动单轴点动 [轴号: " + std::to_string(axis) + ", 方向: " + dir_msg + "]");

return ret == SUCCESS;

}

完整点动使用示例见8.5

6.9 错误处理与零位标定接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/test_error_zero_api.cpp

6.9.1 clear_error - 清除系统错误

方法：int clear_error(SOCKETFD socket_fd);

功能描述：复位控制器的当前报警状态（清除红色错误）。在机械臂发生碰撞、超限位等错误后，排除物理故障后调用此接口清除报警。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败（如错误仍未清除需手动排除故障）。

使用示例：

bool test_clear_error() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 调用底层接口，向控制器发送清除错误警报指令

int ret = clear_error(socket_fd_6001_);

CHECK_RET(ret, "清除错误");

return ret == SUCCESS;

}

6.9.2 set_axis_zero_position - 指定关节当前位置为零位/标定当前状态下的零位

方法：int set_axis_zero_position(SOCKETFD socket_fd, int axis);

功能描述：将当前关节位置记录为零位。axis=0 表示所有轴，axis=1~6 表示单轴。

警告：仅在机械臂物理对齐零刻度线后调用，否则将导致坐标系错乱，引发撞机风险！

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- axis：轴号（0=全轴，1~6=单轴）

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_axis_zero_position(int axis) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 调用底层接口，将指定轴号的当前位置设置为零点

int ret = set_axis_zero_position(socket_fd_6001_, axis);

CHECK_RET(ret, "设置单轴 [轴号: " + std::to_string(axis) + "] 为零点位置");

return ret == SUCCESS;

}

6.10 全局路点管理接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/test_global_position_api.cpp

6.10.1 set_global_position - 新增/设置全局路点

方法：int set_global_position(SOCKETFD socket_fd, const std::string& pos_name, const std::vector<double>& pos_info);

功能描述：创建或修改一个持久化的全局位置变量（路点），可通过名称直接调用。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- pos_name：全局路点名称（如 "GP0001"）。

- pos_list：位置坐标数据列表，Python 列表格式（list）。根据底层运动规划，要求传入 7 维双精度浮点数：

  - 直角坐标系模式：承载 [X, Y, Z, RX, RY, RZ]，分别对应空间三维毫米位姿、欧拉角弧度。

  - 关节坐标系模式：承载 1 ~ 7 轴的各关节目标运行度数。对于标准 6 轴机械臂，第 7 位请传入 0.0 作为物理占位符。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_global_position(const std::string& pos_name, const std::vector<double>& actual_coords, int coord_type = 0) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 校验输入的坐标数据，确保至少包含 6 个核心轴的数据

if (actual_coords.size() < 6) {

std::cout << "[提示] 传入的坐标数据少于6个，无法设置" << std::endl;

return false;

}

// 严格按照底层通信协议要求的长度（14）创建向量，并全部初始化为 0.0

std::vector<double> pos_info(14, 0.0);

// 严格按照协议字段定义进行协议头的位赋值

pos_info[0] = coord_type;     // [0] 坐标系类型 (0:关节, 1:直角, 2:工具, 3:用户)

pos_info[1] = 0;              // [1] 单位制 (0:角度制, 1:弧度制)

pos_info[2] = 0;              // [2] 机器人形态配置 (默认为 0)

pos_info[3] = 0;              // [3] 工具手坐标系序号 (默认为 0)

pos_info[4] = 0;              // [4] 用户坐标系序号 (默认为 0)

pos_info[5] = 0;              // [5] 预留备用

pos_info[6] = 0;              // [6] 预留备用

// 从第 7 位开始，依次将 6 轴的实际坐标数据填充到协议数组中

for (size_t i = 0; i < 6; ++i) {

pos_info[7 + i] = actual_coords[i];

}

// 传入控制端口句柄、全局变量名及封装好的协议向量，调用底层接口改写控制器全局点位

int ret = set_global_position(socket_fd_6001_, pos_name, pos_info);

CHECK_RET(ret, "设置全局变量位置 [" + pos_name + "]");

return ret == SUCCESS;

}

6.10.2 get_global_position - 查询全局 GP 点位

方法：int get_global_position(SOCKETFD socket_fd, const std::string& pos_name, std::vector<double>& pos_data);

功能描述： 读取指定名称的全局路点数据，返回14维向量。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- pos_name：全局路点名称。

- pos_data：输出参数，存储14维数据。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_get_global_position_vector(const std::string& pos_name) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄和全局变量名，调用底层接口获取对应的 14 维位置协议数据

std::vector<double> pos_data;

int ret = get_global_position(socket_fd_6001_, pos_name, pos_data);

if (ret != SUCCESS) {

// 获取失败，打印对应的错误码

std::cout << "[失败] 查询全局变量位置 [" << pos_name << "] 失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

std::cout << "[成功] 查询全局变量位置 [" << pos_name << "] 成功, 数据长度: " << pos_data.size() << std::endl;

// 校验返回的数据长度是否符合协议规范（标准为 14 维）

if (pos_data.size() >= 14) {

// 解析前 7 位控制属性（如：[0]坐标系类型、[1]单位制、[2]形态配置、[3]工具号等）

std::cout << "-> 点位属性 (前7位): ";

for (int i = 0; i < 7; ++i) {

std::cout << pos_data[i] << " ";

}

std::cout << "\n";

// 解析后 7 位核心数据（前 6 项通常为各轴实际角度或直角坐标 X/Y/Z/RX/RY/RZ）

std::cout << "-> 机器人位置 (后7位): ";

for (int i = 7; i < 14; ++i) {

std::cout << pos_data[i] << " ";

}

std::cout << std::endl;

} else {

// 异常处理：若长度不足 14 位，打印警告并倾倒全部原始数据供排查

std::cout << "-> 警告: 返回的数据长度不足 14 位，原始内容: ";

for (double val : pos_data) {

std::cout << val << " ";

}

std::cout << std::endl;

}

return true;

}

6.11 模式与 IO 控制接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h（模式）和 cpp/interface/tl_io.h（IO）

相关示例代码：example/cpp/test_digital_io_api.cpp

6.11.1 set_current_mode - 设置机器人模式（切换示教模式和运动模式）

方法：int set_current_mode(SOCKETFD socket_fd, int mode);

功能描述：切换控制器运行模式：0=示教模式（手动），1=远程模式，2=自动模式（运行作业）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- mode：模式代号。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_current_mode(int mode) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 调用底层接口，切换机械臂的当前运行模式

int ret = set_current_mode(socket_fd_6001_, mode);

// 根据传入的模式代码，映射对应的文本描述用于日志输出

std::string mode_msg = "未知模式";

switch (mode) {

case 0: mode_msg = "手动/示教模式"; break;

case 1: mode_msg = "自动/运行模式"; break;

case 2: mode_msg = "远程模式";      break;

}

CHECK_RET(ret, "设置当前模式为：" + mode_msg);

return ret == SUCCESS;

}

6.11.2 set_digital_output - 设置数字 IO 输出

方法：int set_digital_output(SOCKETFD socket_fd, int port, int value);

功能描述：设置指定数字输出端口的状态。value：1高电平，0低电平。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- port：端口号。

- value：电平值。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_digital_output(int port, int value) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 调用底层接口，设置指定端口号的数字量输出（DO）状态值

int ret = set_digital_output(socket_fd_6001_, port, value);

// 根据传入的 value 值（1或0），映射为对应的电平状态描述用于日志输出

std::string val_msg = (value == 1) ? "高电平(开启)" : "低电平(关闭)";

CHECK_RET(ret, "设置数字量输出 [端口: " + std::to_string(port) + "] 为 " + val_msg);

return ret == SUCCESS;

}

6.11.3 get_digital_output - 获取所有数字 IO

方法：int get_digital_output(SOCKETFD socket_fd, std::vector<int>& out_vector);

功能描述：读取所有数字输出端口的电平状态（通常64路）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- out_vector：输出参数，存储各端口状态（0或1）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_get_digital_output() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄，获取所有数字量输出（DO）的状态并存入 out 向量

std::vector<int> out;

int ret = get_digital_output(socket_fd_6001_, out);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，遍历并格式化输出每一路 DO 的索引和当前状态值

std::cout << "[成功] 获取数字量输出状态成功, 总路数: " << out.size() << "\n状态详情: ";

for (size_t i = 0; i < out.size(); ++i) {

std::cout << "DO_" << i << "=" << out[i] << " ";

}

std::cout << std::endl;

return true;

}

// 获取失败，打印对应的错误码

std::cout << "[失败] 获取数字量输出状态失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

6.11.4 get_digital_input - 获取所有 IO 输入状态

方法：get_all_digital_io_inputs(socket_fd: int, in_vector: VectorInt)

功能描述：读取所有数字输入端口的电平状态。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- in_vector：输出参数，存储各输入端口状态。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_get_digital_input() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄，获取所有数字量输入（DI）的状态并存入 in 向量

std::vector<int> in;

int ret = get_digital_input(socket_fd_6001_, in);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，遍历并格式化输出每一路 DI 的索引和当前状态值

std::cout << "[成功] 获取数字量输入状态成功, 总路数: " << in.size() << "\n状态详情: ";

for (size_t i = 0; i < in.size(); ++i) {

std::cout << "DI_" << i << "=" << in[i] << " ";

}

std::cout << std::endl;

return true;

}

// 获取失败，打印对应的错误码

std::cout << "[失败] 获取数字量输入状态失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

6.12 通讯与算法接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/ test_coord_transform_api.cpp（算法）、example/cpp/test_error_callback_api.cpp（错误警告回调）

6.12.1 set_receive_error_or_warnning_message_callback - 设置错误警告回调

方法：typedef void (*ErrorCallback)(int messageType, const char* message, int messageCode);int set_receive_error_or_warnning_message_callback(SOCKETFD socket_fd, ErrorCallback callback);

功能描述：注册异步错误/警告回调函数。当控制器产生错误或警告时，会异步调用该回调。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- callback_func回调函数指针，函数类型为 void(int, const char*, int)，其中参数：messageType（1=错误，2=警告），message（描述文本），messageCode（错误代码）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_register_error_callback() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄和回调函数指针，向底层通信框架注册主动上报的错误与告警事件监听器

int ret = set_receive_error_or_warnning_message_callback(socket_fd_6001_, error_callback);

CHECK_RET(ret, "注册错误回调");

return ret == SUCCESS;

}

6.12.2 get_origin_coord_to_target_coord - 正解算法

方法：int get_origin_coord_to_target_coord(SOCKETFD socketFd, int originCoord, std::vector<double> originPos, int targetCoord,std::vector<double>& targetPos,bool& convert_state,int form = 0,const std::vector<double>& reference_pos={});

功能描述：在不同坐标系之间进行空间坐标转换（纯数学计算，不触发运动）。。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- origin_coord：源坐标系（0~3）。

- origin_pos：源坐标数据。

- target_coord：目标坐标系。

- target_pos：输出变换后的坐标。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败（如奇异点、不可达）。

使用示例：

std::vector<double> test_transform_coordinate(int srcCoord, const std::vector<double>& srcPos, int dstCoord) {

// 初始化长度为 7 的返回向量（通常对应直角坐标数据及预留位）

std::vector<double> out(7, 0.0);

bool convert_state = false;

if (socket_fd_6001_ <= 0) return out;

// 传入源坐标系、源坐标数据、目标坐标系，调用底层接口进行坐标转换，结果写入 out 向量

int ret = get_origin_coord_to_target_coord(socket_fd_6001_, srcCoord, srcPos, dstCoord, out,  convert_state);

if (ret != SUCCESS) {

// 变换失败，清空可能存在异常数据的向量并打印错误码

out.clear();

std::cout << "坐标变换失败, 错误码=" << ret << std::endl;

return out;

}

// 变换成功，打印提示并返回转换后的坐标数据

std::cout << "坐标变换成功" << std::endl;

return out;

}

6.12.3 get_quat2rpy - 四元数 转 欧拉角

方法：int get_quat2rpy(SOCKETFD socket_fd, const std::vector<double>& quat, std::vector<double>& rpy);

功能描述：四元数 [w, x, y, z] 转欧拉角 [rx, ry, rz]（弧度）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- quat：输入四元数（4维）。

- rpy：输出欧拉角（3维）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

std::vector<double> test_quat_to_rpy(const std::vector<double>& quat) {

// 初始化长度为 3 的返回向量，用于存储转换后的欧拉角 [Roll, Pitch, Yaw]

std::vector<double> out(3, 0.0);

if (socket_fd_6001_ <= 0) return out;

// 校验输入的四元数数据，确保包含完整的 [W, X, Y, Z] 四个分量

if (quat.size() < 4) {

std::cout << "[提示] 四元数输入数据长度不足 4 位 (需包含 W, X, Y, Z)" << std::endl;

return out;

}

// 传入控制端口句柄和待转换的四元数，调用底层接口进行姿态变换，结果写入 out 向量

int ret = get_quat2rpy(socket_fd_6001_, quat, out);

if (ret != SUCCESS) {

// 转换失败，清空输出向量并打印错误码

out.clear();

std::cout << "[失败] 四元数转欧拉角失败, 错误码 = " << ret << std::endl;

return out;

}

// 转换成功，格式化打印输入与输出的姿态数据

std::cout << "[成功] 四元数转欧拉角成功\n"

<< "  输入四元数: [" << quat[0] << ", " << quat[1] << ", " << quat[2] << ", " << quat[3] << "]\n"

<< "  输出欧拉角 (RPY): [" << out[0] << ", " << out[1] << ", " << out[2] << "]" << std::endl;

return out;

}

6.12.4 get_rpy2quat - 欧拉角 转 四元数

方法：int get_rpy2quat(SOCKETFD socket_fd, const std::vector<double>& rpy, std::vector<double>& quat);

功能描述：欧拉角（弧度）转四元数。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- quat：输入四元数（4维）。

- rpy：输出欧拉角（3维）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

std::vector<double> test_rpy_to_quat(const std::vector<double>& rpy) {

std::vector<double> quat_res;

if (socket_fd_6001_ <= 0) return quat_res;

// 校验输入的欧拉角数据，确保包含完整的 [Roll, Pitch, Yaw] 三个分量

if (rpy.size() < 3) {

std::cout << "[提示] 欧拉角输入数据长度不足 3 位 (需包含 Roll, Pitch, Yaw)" << std::endl;

return quat_res;

}

// 传入控制端口句柄和待转换的欧拉角，调用底层接口进行姿态变换，结果自动填充至 quat_res 向量

int ret = get_rpy2quat(socket_fd_6001_, rpy, quat_res);

if (ret != SUCCESS) {

// 转换失败，清空输出向量并打印错误码

quat_res.clear();

std::cout << "[失败] 欧拉角转四元数失败, 错误码 = " << ret << std::endl;

return quat_res;

}

// 转换成功，格式化打印输入与输出的姿态数据

std::cout << "[成功] 欧拉角转四元数成功\n"

<< "  输入欧拉角 (RPY): [" << rpy[0] << ", " << rpy[1] << ", " << rpy[2] << "]\n"

<< "  输出四元数: [";

for (size_t i = 0; i < quat_res.size(); ++i) {

std::cout << quat_res[i] << (i == quat_res.size() - 1 ? "" : ", ");

}

std::cout << "]" << std::endl;

return quat_res;

}

6.12.5 get_rpy2r - 欧拉角 转 旋转矩阵

方法：int get_rpy2r(SOCKETFD socket_fd, const std::vector<double>& rpy, std::vector<double>& r);

功能描述：欧拉角转3x3旋转矩阵（输出9个元素，行主序）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- rpy：输出欧拉角（3维）。

- r：输出旋转矩阵（9维）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

std::vector<double> test_rpy_to_matrix(const std::vector<double>& rpy) {

std::vector<double> r_res;

if (socket_fd_6001_ <= 0) return r_res;

// 校验输入的欧拉角数据，确保包含完整的 [Roll, Pitch, Yaw] 三个分量

if (rpy.size() < 3) {

std::cout << "[提示] 欧拉角输入数据长度不足 3 位 (需包含 Roll, Pitch, Yaw)" << std::endl;

return r_res;

}

// 传入控制端口句柄和待转换的欧拉角，调用底层接口进行算法转换，结果通常按行主序填充为 9 维一维数组

int ret = get_rpy2r(socket_fd_6001_, rpy, r_res);

if (ret != SUCCESS) {

// 转换失败，清空输出向量并打印错误码

r_res.clear();

std::cout << "[失败] 欧拉角转旋转矩阵失败, 错误码 = " << ret << std::endl;

return r_res;

}

// 转换成功，格式化打印输入欧拉角与输出的矩阵形态

std::cout << "[成功] 欧拉角转旋转矩阵成功\n"

<< "  输入欧拉角 (RPY): [" << rpy[0] << ", " << rpy[1] << ", " << rpy[2] << "]\n"

<< "  输出旋转矩阵元素个数: " << r_res.size() << "\n";

// 校验返回的数据是否符合标准的 3x3 矩阵格式

if (r_res.size() == 9) {

std::cout << "  矩阵排布 (3x3):\n"

<< "    [ " << r_res[0] << ",\t" << r_res[1] << ",\t" << r_res[2] << " ]\n"

<< "    [ " << r_res[3] << ",\t" << r_res[4] << ",\t" << r_res[5] << " ]\n"

<< "    [ " << r_res[6] << ",\t" << r_res[7] << ",\t" << r_res[8] << " ]" << std::endl;

} else {

// 异常处理：非标准的 9 维数组时倾倒全部原始数据

std::cout << "  矩阵原始内容: [";

for (size_t i = 0; i < r_res.size(); ++i) {

std::cout << r_res[i] << (i == r_res.size() - 1 ? "" : ", ");

}

std::cout << "]" << std::endl;

}

return r_res;

}

6.12.6 get_tr2r- 位姿 转 旋转矩阵

方法：int get_tr2r(SOCKETFD socket_fd, const std::vector<double>& tr, std::vector<double>& r);

功能描述：从4x4齐次变换矩阵（16个元素，行主序）中提取3x3旋转矩阵。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- r：输出旋转矩阵（9维）。

- tr：输入齐次变换矩阵（16维）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

std::vector<double> test_tr_to_rotation(const std::vector<double>& tr_matrix) {

std::vector<double> r_res;

if (socket_fd_6001_ <= 0) return r_res;

// 校验输入的齐次变换矩阵数据，确保包含标准的 4x4 矩阵平铺一维数组（共 16 个元素）

if (tr_matrix.size() < 16) {

std::cout << "[提示] 齐次变换矩阵输入数据长度不足 16 位 (需为 4x4 矩阵的平铺一维数组)" << std::endl;

return r_res;

}

// 传入控制端口句柄和齐次变换矩阵，调用底层接口提取出其左上角的 3x3 旋转矩阵分量

int ret = get_tr2r(socket_fd_6001_, tr_matrix, r_res);

if (ret != SUCCESS) {

// 提取失败，清空输出向量并打印错误码

r_res.clear();

std::cout << "[失败] 矩阵提取失败, 错误码 = " << ret << std::endl;

return r_res;

}

// 提取成功，格式化打印输出旋转矩阵的形态

std::cout << "[成功] 从齐次变换矩阵中提取旋转矩阵成功\n"

<< "  输出旋转矩阵元素个数: " << r_res.size() << "\n";

// 校验提取出的数据是否符合标准的 3x3 矩阵格式

if (r_res.size() == 9) {

std::cout << "  提取出的旋转矩阵 (3x3):\n"

<< "    [ " << r_res[0] << ",\t" << r_res[1] << ",\t" << r_res[2] << " ]\n"

<< "    [ " << r_res[3] << ",\t" << r_res[4] << ",\t" << r_res[5] << " ]\n"

<< "    [ " << r_res[6] << ",\t" << r_res[7] << ",\t" << r_res[8] << " ]" << std::endl;

} else {

// 异常处理：非标准的 9 维数组时倾倒全部原始数据

std::cout << "  矩阵原始内容: [";

for (size_t i = 0; i < r_res.size(); ++i) {

std::cout << r_res[i] << (i == r_res.size() - 1 ? "" : ", ");

}

std::cout << "]" << std::endl;

}

return r_res;

}

6.12.7 get_r2tr - 旋转矩阵 转 位姿矩阵

方法：int get_r2tr(SOCKETFD socket_fd, const std::vector<double>& r, std::vector<double>& tr);

功能描述：将3x3旋转矩阵扩展为4x4齐次变换矩阵（平移部分为零）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- r：输出旋转矩阵（9维）。

- tr：输入齐次变换矩阵（16维）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

std::vector<double> test_rotation_to_tr(const std::vector<double>& r_matrix) {

std::vector<double> tr_res;

if (socket_fd_6001_ <= 0) return tr_res;

// 校验输入的旋转矩阵数据，确保包含完整的 3x3 矩阵平铺一维数组（共 9 个元素）

if (r_matrix.size() < 9) {

std::cout << "[提示] 旋转矩阵输入数据长度不足 9 位 (需为 3x3 矩阵的一维平铺数组)" << std::endl;

return tr_res;

}

// 传入控制端口句柄和旋转矩阵，调用底层接口将其构建并扩展为 4x4 的齐次变换矩阵

int ret = get_r2tr(socket_fd_6001_, r_matrix, tr_res);

if (ret != SUCCESS) {

// 转换失败，清空输出向量并打印错误码

tr_res.clear();

std::cout << "[失败] 矩阵转换失败, 错误码 = " << ret << std::endl;

return tr_res;

}

// 转换成功，格式化打印输出齐次变换矩阵的形态

std::cout << "[成功] 旋转矩阵转换为齐次变换矩阵成功\n"

<< "  输出变换矩阵元素个数: " << tr_res.size() << "\n";

// 校验生成的齐次变换矩阵是否符合标准的 4x4 格式（共 16 个元素）

if (tr_res.size() == 16) {

std::cout << "  生成的齐次变换矩阵 (4x4):\n"

<< "    [ " << tr_res[0]  << ",\t" << tr_res[1]  << ",\t" << tr_res[2]  << ",\t" << tr_res[3]  << " ]\n"

<< "    [ " << tr_res[4]  << ",\t" << tr_res[5]  << ",\t" << tr_res[6]  << ",\t" << tr_res[7]  << " ]\n"

<< "    [ " << tr_res[8]  << ",\t" << tr_res[9]  << ",\t" << tr_res[10] << ",\t" << tr_res[11] << " ]\n"

<< "    [ " << tr_res[12] << ",\t" << tr_res[13] << ",\t" << tr_res[14] << ",\t" << tr_res[15] << " ]" << std::endl;

} else {

// 异常处理：非标准的 16 维数组时倾倒全部原始数据

std::cout << "  矩阵原始内容: [";

for (size_t i = 0; i < tr_res.size(); ++i) {

std::cout << tr_res[i] << (i == tr_res.size() - 1 ? "" : ", ");

}

std::cout << "]" << std::endl;

}

return tr_res;

}

6.13伺服状态设置

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/test_servo_api.cpp

6.13.1 set_servo_state 设置伺服就绪状态

方法：int set_servo_state(SOCKETFD socket_fd, int state);

功能描述：控制电机抱闸与使能。state=1=使能（解锁抱闸），state=0=去使能（抱闸锁死）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- state：1使能，0去使能。

返回值：

- 0：成功。

- -4：操作不允许（如未清除报警）。

- 其他负值：失败。

使用示例：

bool test_set_servo_state(int state) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

int ret = set_servo_state(socket_fd_6001_, state);

std::string state_msg = (state == 1) ? "使能/上电" : "去使能/断电";

CHECK_RET(ret, "设置伺服状态为：" + state_msg);

return ret == SUCCESS;

}

6.13.2 set_servo_poweron设置伺服上电状态

方法：int set_servo_poweron(SOCKETFD socket_fd);

功能描述：闭合强电接触器，为电机供电。需先调用 set_servo_state(1)。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

返回值：

- 0：成功。

- -4：操作不允许（如未清除报警）。

- 其他负值：失败。

使用示例：

bool test_power_on() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 步骤1：开启伺服状态

int ret = set_servo_state(socket_fd_6001_, 1);

if (ret == SUCCESS) {

// 状态设置成功后，硬延时 500ms 等待硬件响应

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(500));

// 步骤2：执行上电使能，并延时 1 秒等待状态稳定

ret = set_servo_poweron(socket_fd_6001_);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

CHECK_RET(ret, "上电使能");

return ret == SUCCESS;

}

// 若返回错误码 -4，说明机械臂已经是上电状态，直接返回 true

if (ret == -4) {

std::cout << "提示: 机械臂已处于上电状态" << std::endl;

return true;

}

CHECK_RET(ret, "设置伺服状态(上电)");

return false;

}

6.13.3 set_servo_poweroff设置伺服下电状态

方法：int set_servo_poweroff(SOCKETFD socket_fd);

功能描述：切断强电，电机抱闸锁死。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

返回值：

- 0：成功。

- -4：操作不允许（如未清除报警）。

- 其他负值：失败。

使用示例：

bool test_power_off() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 调用底层接口执行下电操作

int ret = set_servo_poweroff(socket_fd_6001_);

// 返回 SUCCESS 或 -1（网络因下电主动断连）均视为下电成功，并重置所有端口句柄

if (ret == SUCCESS || ret == -1) {

std::cout << "[成功] 机械臂已成功下电" << std::endl;

socket_fd_6001_ = -1;

socket_fd_7000_ = -1;

return true;

}

// 若返回错误码 -4，说明机械臂本身已处于下电状态

if (ret == -4) {

std::cout << "提示: 机械臂已处于下电状态" << std::endl;

return true;

}

CHECK_RET(ret, "下电操作");

return false;

}

6.13.4 set_speed 设置速度

方法：int set_speed(SOCKETFD socket_fd, int speed);

功能描述：设置全局自动运行速度百分比（1~100）。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- speed：速度百分比。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_speed(int speed) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 调用底层接口，设置机器人的全局运行速度

int ret = set_speed(socket_fd_6001_, speed);

CHECK_RET(ret, "设置速度 " + std::to_string(speed));

return ret == SUCCESS;

}

6.13.5 get_speed获取速度

方法：get_speed(socket_fd: int, mode: int)

功能描述：获取当前全局速度倍率。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- speed：输出参数，当前速度百分比。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

int test_get_speed() {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return -1;

// 传入控制端口句柄，调用底层接口获取当前机器人的速度倍率

int speed = 0;

int ret = get_speed(socket_fd_6001_, speed);

if (ret == SUCCESS) {

// 获取成功，打印当前速度百分比并返回该速度值

std::cout << "当前速度倍率: " << speed << "%" << std::endl;

return speed;

}

// 获取失败，打印对应的错误码并返回 -1 错误标识

std::cout << "获取速度失败, 错误码=" << ret << std::endl;

return -1;}

完整Modbus Rtu使用示例见8.1所示。

6.14 modbus通信接口

头文件：cpp/interface/tl_modbus.h 及 cpp/parameter/tl_interface_parameter.h

相关示例代码：example/cpp/test_modbus_api.cpp

6.14.1 modbus_set_master_parameter - 设置 Modbus RTU 主站参数

方法：int modbus_set_master_parameter(SOCKETFD socket_fd, int id, const ModbusMasterParameter& param);

功能描述：配置 Modbus RTU 或 TCP 主站参数。此接口用于设置通信协议栈参数。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- id：主站通道编号（0~8）。

- param：ModbusMasterParameter 结构体，包含 type（"RTU" 或 "TCP"），startAddress，以及嵌套的 RTU 或 TCP 子结构。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_modbus_master_rtu(int id, int slaveId, int port, int baudrate, const std::string& checkBit = "None", int dataBit = 8, int stopBit = 1) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 实例化 Modbus 主站参数结构体并配置 RTU 串行通信核心参数

ModbusMasterParameter param;

param.type             = "RTU";         // 指定通信协议类型为串行链路 RTU 模式

param.startAddress     = true;          // 激活/使能该主站配置

param.RTU.slaveId      = slaveId;       // 目标从站设备物理 ID 号

param.RTU.port         = port;          // 控制器物理串口号（如 RS485 端口号）

param.RTU.baudrate     = baudrate;      // 通信波特率（如 9600, 115200 等）

param.RTU.checkBit     = checkBit;      // 校验位（"None", "Odd", "Even"）

param.RTU.dataBit      = dataBit;       // 数据位（通常为 8）

param.RTU.stopBit      = stopBit;       // 停止位（通常为 1 或 2）

// 传入控制端口句柄、主站索引 ID 以及配置好的参数结构体，调用底层接口改写 Modbus 配置

int ret = modbus_set_master_parameter(socket_fd_6001_, id, param);

CHECK_RET(ret, "设置Modbus RTU主站 ID=" + std::to_string(id));

return ret == SUCCESS;

}

6.14.2 modbus_open_master (socketFd, master_id) 打开 Modbus 主站

方法：int modbus_open_master(SOCKETFD socket_fd, int id);

功能描述：激活指定的 Modbus 主站通道，开始总线通信。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- id：主站通道编号（0~8）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_open_modbus_master(int id) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄和目标主站索引 ID，调用底层接口正式建立并启动该 Modbus 主站的通信线程

int ret = modbus_open_master(socket_fd_6001_, id);

CHECK_RET(ret, "打开Modbus主站 ID=" + std::to_string(id));

return ret == SUCCESS;

}

完整Modbus Rtu使用示例见8.1所示。

6.14.3 modbus_write_multiple_holding_registers(socketFd, id, address, data): 写多个保持寄存器

方法：int modbus_write_multiple_holding_registers(SOCKETFD socket_fd, int id, int address, const std::vector<int>& data);

功能描述：使用功能码16（0x10）向从站批量写入寄存器。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- id：主站通道编号。

- address：起始寄存器地址。

- data：待写入的16位整型数据列表。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败（从站无响应、地址越界等）。

使用示例：

bool test_modbus_write_multiple_registers(int id, int address, const std::vector<int>& data) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 校验传入的数据包，确保待写入的寄存器数值序列不为空

if (data.empty()) {

std::cout << "[提示] 写入的寄存器数据不能为空" << std::endl;

return false;

}

// 传入控制端口句柄、主站 ID、起始寄存器物理地址以及数据向量，调用底层接口执行 Modbus 批量保持寄存器写入

int ret = modbus_write_multiple_holding_registers(socket_fd_6001_, id, address, data);

if (ret != SUCCESS) {

// 批量写入失败，打印对应的错误码

std::cout << "[失败] Modbus 批量写入寄存器失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

// 批量写入成功，打印主站 ID、起始地址以及本次成功写入的寄存器个数

std::cout << "[成功] Modbus ID=" << id << " 从地址 " << address

<< " 开始成功写入 " << data.size() << " 个寄存器值" << std::endl;

return true;

}

完整Modbus Rtu使用示例见8.1所示。

6.14.4 modbus_read_holding_registers(socketFd, id, address, quantity, data) Modbus RTU 读取多个保持寄存器

方法：int modbus_read_holding_registers(SOCKETFD socket_fd, int id, int address, int quantity, std::vector<int>& data);

功能描述：使用功能码03读取保持寄存器。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- id：主站通道编号。

- address：起始寄存器地址。

- quantity：要读取的寄存器数量。

- data：输出参数，存储读取到的数据。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_modbus_read_holding_registers(int id, int address, int quantity, std::vector<int>& out_data) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 校验读取长度，确保请求的寄存器数量符合 Modbus 协议规范

if (quantity <= 0) {

std::cout << "[提示] 读取的寄存器数量必须大于 0" << std::endl;

return false;

}

// 提前为输出容器开辟足够的存储空间，便于底层接口直接写入数据

out_data.resize(quantity);

// 传入控制端口句柄、主站 ID、起始寄存器地址、读取数量及输出容器，调用底层接口执行 Modbus 读取

int ret = modbus_read_holding_registers(socket_fd_6001_, id, address, quantity, out_data);

if (ret != SUCCESS) {

// 读取失败，显式清空输出容器以防上层调用者误读残留的错乱数据，并打印错误码

out_data.clear();

std::cout << "[失败] Modbus 读取寄存器失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

// 读取成功，格式化打印当前主站 ID、寄存器起始地址以及成功获取的数据项数

std::cout << "[成功] Modbus ID=" << id << " 从地址 " << address

<< " 开始成功读取了 " << quantity << " 个寄存器值" << std::endl;

return true;

}

6.15 队列运动接口

头文件：c/interface/tl_c_queue_operate.h

相关示例代码：example/cpp/ test_queue_motion_api.cpp

6.15.1 queue_motion_set_status 打开、关闭队列运动模式

方法：int queue_motion_set_status_c(SOCKETFD socket_fd, bool status);

功能描述：true 开启队列模式，false 关闭。（会切换到运行模式，但是仍然建议操作千手动切换到运行模式）

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- status：true开启，false关闭。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_send_queue(int size, bool isContinue = false) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄、本次提交的指令条数以及是否连续执行的标志，下发缓冲队列至控制器执行

int ret = queue_motion_send_to_controller_c(socket_fd_6001_, size, isContinue);

CHECK_RET(ret, "发送队列数据(size=" + std::to_string(size) + ")");

return ret == SUCCESS;

}

6.15.2 queue_motion_send_to_controller将本地队列的前size个数据发送到控制器

方法：int queue_motion_send_to_controller_c(SOCKETFD socket_fd, int size, bool is_continue);

功能描述：将本地队列中的前 size 条指令（0 表示全部）发送给控制器并开始运动。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- size：发送的指令条数，0表示全部。

- is_continue：是否从断点继续执行。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_send_queue(int size, bool isContinue = false) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 传入控制端口句柄、本次提交的指令条数以及是否连续执行的标志，正式下发缓冲队列至控制器执行

int ret = queue_motion_send_to_controller_c(socket_fd_6001_, size, isContinue);

CHECK_RET(ret, "发送队列数据(size=" + std::to_string(size) + ")");

return ret == SUCCESS;

}

6.15.3 queue_motion_push_back_move J队列运动模式的本地队列最后插入一条move J运动

方法：int queue_motion_push_back_moveJ_c(SOCKETFD socket_fd, int coord, double vel, double acc, double dec, int pl, double* pos);

功能描述：向本地队列尾部添加一条关节运动指令。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- coord：坐标系（关节运动填0）。

- vel：速度（1~100）。

- acc、dec：加减速（1~100）。

- pl：平滑度，一般填0。

- pos：指向至少6个double的数组（关节角度）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_push_moveJ_queue(const std::vector<double>& angles, int vel = 30, int acc = 20, int dec = 20, int coord = 0) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 规避手动内存分配，直接通过 .data() 获取 vector 的底层连续内存指针传给底层 C 接口

const double* angles_ptr = angles.data();

// 传入控制端口句柄、坐标系、速度、加减速等参数，将该条关节运动指令压入控制器的缓冲队列中

int ret = queue_motion_push_back_moveJ_c(socket_fd_6001_, coord, vel, acc, dec, 0, angles_ptr);

CHECK_RET(ret, "压入队列 MoveJ");

return ret == SUCCESS;

}

完整队列运动模型见8.7

6.15.4 queue_motion_push_back_move L队列运动模式的本地队列最后插入一条move L运动

方法：int queue_motion_push_back_moveL_c(SOCKETFD socket_fd, int coord, double vel, double acc, double dec, int pl, double* pos);

功能描述：向本地队列尾部添加一条直线运动指令。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- coord：坐标系（直角运动填1）。

- vel：速度（1~100）。

- acc、dec：加减速（1~100）。

- pl：平滑度，一般填0。

- pos：为6维直角坐标 [X,Y,Z,RX,RY,RZ]。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_push_moveL_queue(const std::vector<double>& pos, double vel = 30.0, double acc = 20.0, double dec = 20.0, int coord = 0, int pl = 0) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 规避手动的动态内存分配，直接利用 .data() 获取 vector 内部连续存储的底层双精度浮点数指针

const double* pos_ptr = pos.data();

// 传入控制端口句柄、坐标系、速度、加减速、平滑度等参数，将该条直角坐标直线运动指令压入控制器的缓冲队列

int ret = queue_motion_push_back_moveL_c(socket_fd_6001_, coord, vel, acc, dec, pl, pos_ptr);

CHECK_RET(ret, "压入队列 MoveL");

return ret == SUCCESS;

}

完整队列运动模型见8.7

6.15.5 queue_motion_push_back_move C队列运动模式的本地队列最后插入一条move C运动

方法：int queue_motion_push_back_moveC_c(SOCKETFD socket_fd, int coord, double vel, double acc, double dec, int pl, double* pos);

功能描述：添加圆弧运动指令。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- coord：坐标系（直角运动填1）。

- vel：速度（1~100）。

- acc、dec：加减速（1~100）。

- pl：平滑度，一般填0。

- pos：pos 指向12个double：前6个中间点，后6个终点。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_push_moveC_queue(const std::vector<double>& via_and_end_pos, double vel = 30.0, double acc = 20.0, double dec = 20.0, int coord = 0, int pl = 0) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 校验传入的点位数据，MoveC 圆弧运动必须同时包含完整的中间点(6维)与目标终点(6维)，总长不得少于 12 位

if (via_and_end_pos.size() < 12) {

std::cout << "[提示] MoveC 圆弧运动需要传入中间点和终点，数据长度不足 12 位" << std::endl;

return false;

}

// 规避手动的动态内存分配，直接利用 .data() 获取 vector 内部连续存储的底层双精度浮点数指针

const double* pos_ptr = via_and_end_pos.data();

// 传入控制端口句柄、坐标系、速度、加减速、平滑度等参数，将该条圆弧轨迹指令压入控制器的缓冲队列

int ret = queue_motion_push_back_moveC_c(socket_fd_6001_, coord, vel, acc, dec, pl, pos_ptr);

CHECK_RET(ret, "压入队列 MoveC");

return ret == SUCCESS;

}

注意：

moveC的前一条指令应该是movej或者movel

完整队列运动模型见8.7

6.15.6 queue_motion_push_back_move S队列运动模式的本地队列最后插入一条move S运动

方法：int queue_motion_push_back_moveS_c(SOCKETFD socket_fd, int coord, double vel, double acc, double dec, int pl, double* pos);

功能描述：添加B样条曲线控制点。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- coord：坐标系（直角运动填1）。

- vel：速度（1~100）。

- acc、dec：加减速（1~100）。

- pl：平滑度，一般填0。

- pos：为6维终点坐标。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_push_moveS_queue(const std::vector<double>& pos, double vel = 30.0, double acc = 20.0, double dec = 20.0, int coord = 0, int pl = 0) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 规避手动的动态内存分配，直接利用 .data() 获取 vector 内部连续存储的底层双精度浮点数指针

const double* pos_ptr = pos.data();

// 传入控制端口句柄、坐标系、速度、加减速、平滑度等参数，将该条样条曲线轨迹点压入控制器的缓冲队列

int ret = queue_motion_push_back_moveS_c(socket_fd_6001_, coord, vel, acc, dec, pl, pos_ptr);

CHECK_RET(ret, "压入队列 MoveS");

return ret == SUCCESS;

}

注意：

moveS的前一条指令应该是movej或者movel

完整队列运动模型见8.7

七．7000端口

7.1 以下功能在连接7000端口后使用

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/cpp/ test_servoj_api.cpp

7.1.1 open_servoJ - 打开关节跟踪模式

方法：int open_servoJ(SOCKETFD socket_fd, const std::vector<double>& vmax_vec,

const std::vector<double>& amax_vec, const std::vector<double>& jmax_vec);

功能描述：激活高速流式伺服跟踪模式（ServoJ）。需提供各轴的最大速度、加速度、加加速度限制。

参数：

- socket_fd：已连接的句柄。

- vmax_vec：各轴最大速度（度/秒），长度至少6。

- amax_vec：各轴最大加速度（度/秒²）。

- jmax_vec：各轴最大加加速度（度/秒³）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_open_servoJ(const std::vector<double>& vmax, const std::vector<double>& amax, const std::vector<double>& jmax) {

// 严格判断并使用 7000 实时伺服控制端口句柄，确保低延迟通信链路有效

if (socket_fd_7000_ <= 0) return false;

// 向 7000 伺服端口发送指令，并传入各轴的最大速度、最大加速度、最大加加速度限制

int ret = open_servoJ(socket_fd_7000_, vmax, amax, jmax);

if (ret != SUCCESS) {

// 开启失败，打印对应的错误码

std::cout << "[失败] 开启 servoJ 实时伺服模式失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

// 开启成功，提示当前已成功切换至高频实时关节跟踪模式

std::cout << "[成功] 开启 7000 端口的 servoJ 关节跟踪模式" << std::endl;

return true;

}

7.1.2 close_servoJ - 关闭关节跟踪模式

方法：int close_servoJ(SOCKETFD socket_fd);

功能描述：退出伺服跟踪模式，恢复常规轨迹规划。

参数：

- socket_fd：已连接的机械臂高速实时跟踪控制通道（通常固定为 7000 端口）句柄，整型格式（int）。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_close_servoJ() {

// 严格判断并使用 7000 实时伺服控制端口句柄，确保该专用低延迟通道有效

if (socket_fd_7000_ <= 0) return false;

// 向 7000 伺服端口发送关闭指令，通知控制器退出高频实时关节跟踪模式

int ret = close_servoJ(socket_fd_7000_);

if (ret != SUCCESS) {

// 关闭失败，打印对应的错误码

std::cout << "[失败] 关闭 servoJ 实时伺服模式失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

// 关闭成功，提示当前已安全退出高频伺服控制状态

std::cout << "[成功] 关闭 7000 端口的 servoJ 实时伺服模式" << std::endl;

return true;

}

7.1.3 set_servoJ_pos - 设置实时跟踪关节位置

方法：int set_servoJ_pos(SOCKETFD socket_fd, const std::vector<double>& q_vec);

功能描述：在跟踪模式下实时发送目标关节角度。需以固定周期（如10ms）持续调用。

参数：

- socket_fd：7000端口句柄。

- q_vec：7维向量，前6轴角度（度），第7轴补0。

返回值：

- 0：成功。

- 负值：失败。

使用示例：

bool test_set_servoJ_pos(const std::vector<double>& q) {

// 严格判断并使用 7000 实时伺服控制端口句柄，确保高频流式通信链路有效

if (socket_fd_7000_ <= 0) return false;

// 向 7000 伺服端口发送当前插补周期内的目标关节角度流 q

int ret = set_set_servoJ_pos(socket_fd_7000_, q);

// 实时伺服透传通常运行在毫秒级周期（如 4ms/8ms），一般不推荐在此处频繁打印成功日志以免阻塞 IO

if (ret != SUCCESS) {

std::cout << "[失败] 实时伺服点位透传失败，错误码: " << ret << std::endl;

}

return ret == SUCCESS;

}

完整关节实时跟踪servoJ使用示例测试代码见8.2。

八． 使用示例

8.1 Modbus Rtu使用示例

#include "cpp/interface/tl_modbus.h"

#include "cpp/parameter/tl_interface_parameter.h"

bool test_set_modbus_master_rtu(int id, int slaveId, int port, int baudrate, const std::string& checkBit = "None", int dataBit = 8, int stopBit = 1) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

ModbusMasterParameter param;

param.type = "RTU";

param.startAddress = true;

param.RTU.slaveId = slaveId;

param.RTU.port = port;

param.RTU.baudrate = baudrate;

param.RTU.checkBit = checkBit;

param.RTU.dataBit = dataBit;

param.RTU.stopBit = stopBit;

int ret = modbus_set_master_parameter(socket_fd_6001_, id, param);

CHECK_RET(ret, "设置Modbus RTU主站 ID=" + std::to_string(id));

return ret == SUCCESS;

}

bool test_open_modbus_master(int id) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

int ret = modbus_open_master(socket_fd_6001_, id);

CHECK_RET(ret, "打开Modbus主站 ID=" + std::to_string(id));

return ret == SUCCESS;

}

bool test_modbus_write_multiple_registers(int id, int address, const std::vector<int>& data) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

if (data.empty()) {

std::cout << "[提示] 写入的寄存器数据不能为空" << std::endl;

return false;

}

int ret = modbus_write_multiple_holding_registers(socket_fd_6001_, id, address, data);

if (ret == SUCCESS) {

std::cout << "[成功] Modbus ID=" << id << " 从地址 " << address

<< " 开始成功写入 " << data.size() << " 个寄存器值" << std::endl;

return true;

} else {

std::cout << "[失败] Modbus 批量写入寄存器失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

}

bool test_modbus_read_holding_registers(int id, int address, int quantity, std::vector<int>& out_data) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

if (quantity <= 0) {

std::cout << "[提示] 读取的寄存器数量必须大于 0" << std::endl;

return false;

}

out_data.resize(quantity);

int ret = modbus_read_holding_registers(socket_fd_6001_, id, address, quantity, out_data);

if (ret == SUCCESS) {

std::cout << "[成功] Modbus ID=" << id << " 从地址 " << address

<< " 开始成功读取了 " << quantity << " 个寄存器值" << std::endl;

return true;

} else {

std::cout << "[失败] Modbus 读取寄存器失败，错误码: " << ret << std::endl;

// 失败时清空数据，防止外部误用

out_data.clear();

return false;

}

}

// 主函数

int main() {

RobotArmTest robot("192.168.1.13", "6001", "7000", 6);

if (!robot.connect()) {

std::cerr << "连接失败，程序退出" << std::endl;

return -1;

}

std::cout << "\n[步骤 1] 正在配置机械臂底层 Modbus RTU 串口参数..." << std::endl;

//  参数对照：通道ID=0, 从站号=2, 串口号=2, 波特率=115200, 校验位=None, 数据位=8, 停止位=1

bool config_ok = robot.test_set_modbus_master_rtu(

arm_master_id,

2,             // slaveId: 工具手出厂默认站号

2,             // port: 纳博特控制器物理串口2

115200,        // baudrate: 波特率

"None",        // checkBit: 无校验

8,             // dataBit: 8位数据位

1              // stopBit: 1位停止位

);

if (config_ok)

{

std::cout << "[步骤 2] 正在打开 Modbus 主站通道..." << std::endl;

if (robot.test_open_modbus_master(arm_master_id))

{

// 延时1秒，等待工具手底层协议栈握手稳定（对应 Python 的 time.sleep(1)）

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

const int arm_write_address = 1135;

// 动作目标参数：驱使工具手物理闭合/张开

const std::vector<int> arm_control_data = {0, 0, 50000, 50000, 0};

std::cout << "[步骤 3] 正在向地址 " << arm_write_address << " 下发工具手控制指令..." << std::endl;

if (robot.test_modbus_write_multiple_registers(arm_master_id, arm_write_address, arm_control_data))

{

// 延时1秒，留出工具手物理动作执行的时间

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

const int arm_read_address = 1155;

const int arm_quantity = 5; // 读取长度为 5

std::vector<int> read_result; // 创建空 vector 用来接收传回的数据

std::cout << "[步骤 4] 正在从地址 " << arm_read_address << " 读取反馈状态..." << std::endl;

if (robot.test_modbus_read_holding_registers(arm_master_id, arm_read_address, arm_quantity, read_result))

{

// 成功获取到数据后，遍历并打印出来

std::cout << "[成功] 工具手当前寄存器状态数据: [ ";

for (int val : read_result) {

std::cout << val << " ";

}

std::cout << "]" << std::endl;

}

}

}

}

// 5. 流程完毕，关闭机械臂双端口通信句柄

std::cout << "\n[提示] 流程测试结束，正在断开机器人连接..." << std::endl;

8.2 关节实时跟踪servoJ使用示例

bool test_open_servoJ(const std::vector<double>& vmax, const std::vector<double>& amax, const std::vector<double>& jmax) {

// 【关键修改】这里必须判断和使用 7000 端口

if (socket_fd_7000_ <= 0) return false;

// 使用 socket_fd_7000_ 向伺服端口发送命令

int ret = open_servoJ(socket_fd_7000_, vmax, amax, jmax);

if (ret == SUCCESS) {

std::cout << "[成功] 开启 7000 端口的 servoJ 关节跟踪模式" << std::endl;

return true;

} else {

std::cout << "[失败] 开启 servoJ 实时伺服模式失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

}

bool test_set_servoJ_pos(const std::vector<double>& q) {

// 【关键修改】这里必须使用 7000 端口

if (socket_fd_7000_ <= 0) return false;

// 向 7000 端口高频透传点位

int ret = set_servoJ_pos(socket_fd_7000_, q);

return ret == SUCCESS;

}

bool test_close_servoJ() {

// 【关键修改】这里必须使用 7000 端口

if (socket_fd_7000_ <= 0) return false;

// 向 7000 端口发送关闭命令

int ret = close_servoJ(socket_fd_7000_);

if (ret == SUCCESS) {

std::cout << "[成功] 关闭 7000 端口的 servoJ 实时伺服模式" << std::endl;

return true;

} else {

std::cout << "[失败] 关闭 servoJ 实时伺服模式失败，错误码: " << ret << std::endl;

return false;

}

}

int main() {

RobotArmTest robot("192.168.1.13", "6001", "7000", 6);

if (!robot.connect()) {

std::cerr << "连接失败，程序退出" << std::endl;

return -1;

}

std::vector<double> max_vel = {60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0};   // 60 度/秒

std::vector<double> max_acc = {120.0, 120.0, 120.0, 120.0, 120.0, 120.0}; // 120 度/秒^2

std::vector<double> max_jerk = {200.0, 200.0, 200.0, 200.0, 200.0, 200.0}; // 200 度/秒^3

// 52.测试关闭关节跟踪模式

if (robot.test_open_servoJ(max_vel, max_acc, max_jerk)) {

std::cout << "[成功] 进入跟踪模式，开始高频下发轨迹..." << std::endl;

// 53.设置实时跟踪关节位置

// 模拟高频位置跟踪（循环 250 次，每次间隔 20ms，共持续 5 秒）

// 机械臂将平滑地从全 0 度跟踪到 1轴=10度，2轴=20度

std::vector<double> current_q = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};

for (int i = 0; i < 250; ++i) {

// 每次循环增加微小的度数

current_q[0] += (10.0 / 250.0);

current_q[1] += (20.0 / 250.0);

// 下发位置（单位：度）

robot.test_set_servoJ_pos(current_q);

// 严格保持 20ms 的发送频率

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(20));

}

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

// 测试关闭关节跟踪模式

robot.test_close_servoJ();

}

8.3 关节运动到目标点robot_movej使用示例

bool test_move_joint(const std::vector<double>& angles, int vel = 20, int acc = 50, int dec = 50) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

MoveCmd cmd;

cmd.coord = 0;

cmd.targetPosValue.resize(7, 0.0);

for (size_t i = 0; i < angles.size() && i < 6; ++i) cmd.targetPosValue[i] = angles[i];

cmd.velocity = vel;

cmd.acc = acc;

cmd.dec = dec;

cmd.pl = 0;

int ret = robot_movej(socket_fd_6001_, cmd);

CHECK_RET(ret, "实时关节运动");

return ret == SUCCESS;

}

// 主函数

int main() {

RobotArmTest robot("192.168.1.13", "6001", "7000", 6);

if (!robot.connect()) {

std::cerr << "连接失败，程序退出" << std::endl;

return -1;

}

std::vector<double> angles(6, 0.0);

angles[0] = 0.0; angles[1] = 0.0;

robot.test_move_joint(angles, 20);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(10));

8.4 直线运动到目标位置robot_movel使用示例

bool test_move_linear(const std::vector<double>& coords, int vel = 20, int acc = 50, int dec = 50) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

MoveCmd cmd;

cmd.coord = 1;

cmd.targetPosValue.resize(7, 0.0);

for (size_t i = 0; i < coords.size() && i < 6; ++i) cmd.targetPosValue[i] = coords[i];

cmd.velocity = vel;

cmd.acc = acc;

cmd.dec = dec;

cmd.pl = 0;

int ret = robot_movel(socket_fd_6001_, cmd);

CHECK_RET(ret, "实时直线运动");

return ret == SUCCESS;

}

// 主函数

int main() {

RobotArmTest robot("192.168.1.13", "6001", "7000", 6);

if (!robot.connect()) {

std::cerr << "连接失败，程序退出" << std::endl;

return -1;

}

std::vector<double> angles(6, 0.0);

angles[0] = 0.0; angles[1] = 0.0;

robot.test_move_joint(angles, 20);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(10));

8.5 点动使用示例

bool test_start_jogging(int axis, bool dir) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

int ret = robot_start_jogging(socket_fd_6001_, axis, dir);

std::string dir_msg = dir ? "正方向 (+)" : "负方向 (-)";

CHECK_RET(ret, "启动单轴点动 [轴号: " + std::to_string(axis) + ", 方向: " + dir_msg + "]");

return ret == SUCCESS;

}

// 主函数

int main() {

RobotArmTest robot("192.168.1.13", "6001", "7000", 6);

if (!robot.connect()) {

std::cerr << "连接失败，程序退出" << std::endl;

return -1;

}

//点动

robot.test_start_jogging(4, true);

让机器人点动运行5秒

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(5000));

8.6 作业文件插入指令使用示例

#include "cpp/interface/tl_job_operate.h"

#include "cpp/parameter/tl_interface_parameter.h"

bool test_create_job(const std::string& job_name) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

int ret = job_create(socket_fd_6001_, job_name);

CHECK_RET(ret, "新建作业 " + job_name);

return ret == SUCCESS;

}

bool test_open_job(const std::string& job_name) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

int ret = job_open(socket_fd_6001_, job_name);

CHECK_RET(ret, "打开作业 " + job_name);

return ret == SUCCESS;

}

bool test_insert_moveJ(int line, const std::vector<double>& angles,

int vel = 20, int acc = 20, int dec = 20,

const std::string& pos_name = "P0001") {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

MoveCmd cmd;

cmd.targetPosType = PosType::PType;   // 修正点

cmd.targetPosName = pos_name;

cmd.coord = 0;

cmd.velocity = vel;

cmd.acc = acc;

cmd.dec = dec;

cmd.pl = 0;

cmd.targetPosValue = angles;

int ret = job_insert_moveJ(socket_fd_6001_, line, cmd);

CHECK_RET(ret, "在第" + std::to_string(line) + "行插入MoveJ");

return ret == SUCCESS;

}

bool test_insert_moveL(int line, const std::vector<double>& pos,

int vel = 20, int acc = 20, int dec = 20,

const std::string& pos_name = "P0002") {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

MoveCmd cmd;

// 模仿 moveJ 的结构体成员赋值方式

cmd.targetPosType = PosType::PType;

cmd.targetPosName = pos_name;

cmd.coord = 1;                        // 直线运动通常基于直角坐标系 (1)

cmd.velocity = vel;

cmd.acc = acc;

cmd.dec = dec;

cmd.pl = 0;

cmd.targetPosValue = pos;             // 传入直角坐标数据 [X, Y, Z, RX, RY, RZ]

int ret = job_insert_moveL(socket_fd_6001_, line, cmd);

CHECK_RET(ret, "在第" + std::to_string(line) + "行插入MoveL");

return ret == SUCCESS;

}

bool test_insert_moveC(int line, const std::vector<double>& pos,

int vel = 20, int acc = 20, int dec = 20,

const std::string& pos_name = "P0003") {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

MoveCmd cmd;

// 模仿 moveJ 和 moveL 的结构体成员赋值方式

cmd.targetPosType = PosType::PType;

cmd.targetPosName = pos_name;

cmd.coord = 1;                        // 圆弧运动通常基于直角坐标系 (1)

cmd.velocity = vel;

cmd.acc = acc;

cmd.dec = dec;

cmd.pl = 0;

cmd.targetPosValue = pos;             // 传入位置数据 [X, Y, Z, RX, RY, RZ]

int ret = job_insert_moveC(socket_fd_6001_, line, cmd);

CHECK_RET(ret, "在第" + std::to_string(line) + "行插入MoveC");

return ret == SUCCESS;

}

bool test_run_job(const std::string& job_name) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

int ret = job_run(socket_fd_6001_, job_name);

CHECK_RET(ret, "运行作业 " + job_name);

return ret == SUCCESS;

}

int main() {

RobotArmTest robot("192.168.1.13", "6001", "7000", 6);

if (!robot.connect()) {

std::cerr << "连接失败，程序退出" << std::endl;

return -1;

}

// 创建作业文件名

robot.test_create_job("TEST_CPP");

// 打开指定作业文件（在有文件名后的必须执行的一步，每次都要启动）

robot.test_open_job("TEST_CPP");

//  作业里添加关节运动关节空间运动

std::vector<double> angles(6, 0.0);

angles[0] = 10.0; angles[1] = 10.0;

robot.test_insert_moveJ(1, angles, 10);

// 作业里添加关节运动笛卡尔空间直线运动

std::vector<double> target_pos = {300.0, 100.0, 200.0, 0.0, 0.0, 0.0};

robot.test_insert_moveL(2, target_pos, 15);

// 作业里添加关节运动笛卡尔空间圆弧运动

std::vector<double> target_pos = {350.0, 150.0, 250.0, 0.0, 0.0, 0.0};

robot.test_insert_moveC(1, target_pos, 20);

// 启动指定作业文件

robot.test_run_job("TEST_CPP");

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(20));

// 获取全部作业文件名

robot.test_get_all_jobfile_name();

8.7 队列运动指令使用示例

#include "c/interface/tl_c_queue_operate.h"

bool test_enable_queue_motion(bool enable) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

int ret = queue_motion_set_status_c(socket_fd_6001_, enable);

CHECK_RET(ret, (enable ? "开启" : "关闭") + std::string("队列运动模式"));

return ret == 0;

}

bool test_push_moveJ_queue(const std::vector<double>& angles, int vel = 30, int acc = 20, int dec = 20, int coord = 0) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

double* arr = new double[angles.size()];

for (size_t i = 0; i < angles.size(); ++i) arr[i] = angles[i];

int ret = queue_motion_push_back_moveJ_c(socket_fd_6001_, coord, vel, acc, dec, 0, arr);

delete[] arr;

CHECK_RET(ret, "压入队列 MoveJ");

return ret == 0;

}

bool test_push_moveL_queue(const std::vector<double>& pos, double vel = 30.0, double acc = 20.0, double dec = 20.0, int coord = 0, int pl = 0) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 将 vector 数据转换为底层 C 接口需要的 double* 指针

double* arr = new double[pos.size()];

for (size_t i = 0; i < pos.size(); ++i) {

arr[i] = pos[i];

}

// 调用底层 MoveL 队列压入接口

int ret = queue_motion_push_back_moveL_c(socket_fd_6001_, coord, vel, acc, dec, pl, arr);

// 释放动态内存

delete[] arr;

CHECK_RET(ret, "压入队列 MoveL");

return ret == 0;

}

bool test_push_moveC_queue(const std::vector<double>& via_and_end_pos, double vel = 30.0, double acc = 20.0, double dec = 20.0, int coord = 0, int pl = 0) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

if (via_and_end_pos.size() < 12) {

std::cout << "[提示] MoveC 圆弧运动需要传入中间点和终点，数据长度不足 12 位" << std::endl;

return false;

}

// 将 vector 数据转换为底层 C 接口需要的 double* 指针

double* arr = new double[via_and_end_pos.size()];

for (size_t i = 0; i < via_and_end_pos.size(); ++i) {

arr[i] = via_and_end_pos[i];

}

// 调用底层 MoveC 队列压入接口

int ret = queue_motion_push_back_moveC_c(socket_fd_6001_, coord, vel, acc, dec, pl, arr);

// 释放动态内存

delete[] arr;

CHECK_RET(ret, "压入队列 MoveC");

return ret == 0;

}

bool test_push_moveS_queue(const std::vector<double>& pos, double vel = 30.0, double acc = 20.0, double dec = 20.0, int coord = 0, int pl = 0) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

// 将 vector 数据转换为底层 C 接口需要的 double* 指针

double* arr = new double[pos.size()];

for (size_t i = 0; i < pos.size(); ++i) {

arr[i] = pos[i];

}

// 调用底层 MoveS 队列压入接口

int ret = queue_motion_push_back_moveS_c(socket_fd_6001_, coord, vel, acc, dec, pl, arr);

// 释放动态内存

delete[] arr;

CHECK_RET(ret, "压入队列 MoveS");

return ret == 0;

}

bool test_send_queue(int size, bool isContinue = false) {

if (socket_fd_6001_ <= 0) return false;

int ret = queue_motion_send_to_controller_c(socket_fd_6001_, size, isContinue);

CHECK_RET(ret, "发送队列数据(size=" + std::to_string(size) + ")");

return ret == 0;

// 主函数

int main() {

RobotArmTest robot("192.168.1.13", "6001", "7000", 6);

if (!robot.connect()) {

std::cerr << "连接失败，程序退出" << std::endl;

return -1;

}

// 打开、关闭队列运动模式

robot.test_enable_queue_motion(true);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(2));

//将 MoveJ、MoveL、MoveC、MoveS运动压入本地队列缓存

std::vector<double> joint_angles0 = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};

std::vector<double> joint_angles1 = {10.0, 10.0, 0,0, 0.0, 0.0,0.0};

std::vector<double> target_pos1= {190.206, 33.536, 268.793, -3.078, 0.342, -0.185};

// 准备 12 个元素的直角坐标数据

// 前 6 位：圆弧经过的中间点 [X1, Y1, Z1, RX1, RY1, RZ1]

// 后 6 位：圆弧终点 [X2, Y2, Z2, RX2, RY2, RZ2]

std::vector<double> target_pos2  = {

300.0,  50.0, 400.0, 180.0, 0.0, 0.0,  // 中间过渡点

350.0,   0.0, 400.0, 180.0, 0.0, 0.0   // 终点

};

std::vector<double> target_pos3 = {350.0, 50.0, 300.0, 180.0, 0.0, 0.0};

robot.test_push_moveJ_queue(joint_angles0, 30);

robot.test_push_moveJ_queue(joint_angles1, 30);

robot.test_push_moveL_queue(target_pos1,30);

robot.test_push_moveC_queue(target_pos2, 30.0);

robot.test_push_moveS_queue(target_pos3, 30.0);

//将本地队列的前size个数据发送到控制器

robot.test_send_queue(0, false);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(20));

robot.test_enable_queue_motion(false);

．附录（一）

返回值

TIMEOUT = -6,

EXCEPTION = -5,

OPERATION_NOT_ALLOWED = -4,

PARAM_ERR = -3,

DISCONNECT = -2,

RECEIVE_FAILED = -1,

SUCCESS = 0

部分接口可以看cpp 文件的代码注释

服务热线：18880808778

四川天链机器人股份有限公司

地址：四川省绵阳高新区火炬西街南段10号

http://www.tlibot.com

E-mail:TLIBOT@163.com

本产品的额定功率、规格、外部尺寸等

如需改良而进行变更，恕不另行通告。

技术数据和插图仅作为供货参考，保留更改权利。