2403 SDK说明文档

（Linux Python）

（Ver.1.0）

天链机器人有限责任公司

销售联系（Tel）：188 8080 8778

| 版本号 | 修改内容 | 修改日期 | 修改人 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 完成说明文档初步全部撰写 | 2026.4.25 | 何向阳 |  |

目 录

2403 SDK说明文档	1

目 录	3

一．概述	7

二． 支持的操作系统与软件版本	7

三． SDK结构	7

四．sdk接口说明	8

4.1 接口通用规则	8

4.2 连接管理接口	8

4.2.1 connect_robot - 创建机械臂连接控制句柄	8

4.2.2 disconnect_robot - 关闭所有机械臂连接	9

4.3 日志管理接口	10

4.3.1 log_download_by_quantity - 保存日志到文件	10

4.4 信息查询接口	10

4.4.1 get_current_position - 获取机械臂当前坐标信息	10

4.4.2 get_robot_running_state - 获取作业文件运行状态	11

4.4.3 get_joint_position - 获取当前直角坐标	12

4.4.5 get_robot_dh_param - 获取机械臂 DH 参数	13

4.4.6 get_library_version - 读取机械臂软件信息	14

4.4.7 get_robot_joint_param - 获取关节参数	14

4.4.8 get_tool_hand_number - 获取当前使用的工具手编号	15

4.4.9 get_joint_temperature - 获取关节电机温度	16

4.5 作业运动控制接口	17

4.5.1 job_insert_moveJ - 作业里添加关节运动关节空间运动	17

4.5.2 job_insert_moveL - 作业里添加关节运动笛卡尔空间直线运动	17

4.5.3 job_insert_moveC - 作业里添加关节运动笛卡尔空间圆弧运动	17

4.5.4 job_open - 打开指定作业文件	18

4.5.5 job_create – 创建作业文件名	18

4.5.6 job_get_all_jobfile_name – 获取全部作业文件名	19

4.5.7 job_run –启动指定作业文件	19

4.6 实时运动控制接口	20

4.6.1 robot_movej - 关节空间运动到目标位姿	20

4.6.2 robot_movel - 笛卡尔空间直线运动到目标位姿	21

4.7 坐标系与工具管理接口	22

4.7.1 set_tool_hand_param - 设置工具手参数	22

4.7.2 set_user_coordinate_data - 设置用户坐标	24

4.7.3 set_user_coord_number - 设置用户坐标编号	24

4.7.4 get_current_coord - 获取当前工作坐标系	25

4.7.5 set_current_coord - 切换示教运动坐标系	26

4.8 示教操作接口	26

4.8.1 robot_start_jogging - 点动	26

4.8.2 示教模式停止 - 示教停止	27

4.8.3 get_drag_thread_is_end - 拖动示教（目前仅支持6轴）结束	28

4.9 错误处理与零位标定接口	29

4.9.1 clear_error - 清除系统错误/清除关节错误代码	29

4.9.2 set_axis_zero_position - 标定当前状态下的零位/指定关节当前位置为零位	29

4.10 全局路点管理接口	30

4.10.1 set_global_position - 新增全局路点/设置全局路点	30

4.10.2 get_global_position - 查询全局 GP 点位	31

4.11 模式与 IO 控制接口	32

4.11.1 set_current_mode - 设置机器人模式（切换示教模式和运动模式）	32

4.11.2 set_digital_output - 设置数字 IO 输出	33

4.11.3 get_digital_output - 获取所有数字 IO	34

4.11.4 get_digital_input - 获取所有 IO 输入状态	35

4.12 通讯与算法接口	36

4.12.1 set_receive_error_or_warnning_message_callback - 设置错误警告回调	36

4.12.2 modbus_set_master_parameter - 新增 ModbusTCP 主站	36

4.12.3 get_origin_coord_to_target_coord - 正解算法	37

4.12.4 get_quat2rpy - 四元数 转 欧拉角	39

4.12.5 get_rpy2quat - 欧拉角 转 四元数	39

4.12.6 get_rpy2r - 欧拉角 转 旋转矩阵	40

4.12.7 get_tr2r- 位姿 转 旋转矩阵	40

4.12.8 get_r2tr - 旋转矩阵 转 位姿矩阵	41

4.13伺服状态设置	41

4.13.1 set_servo_state - 设置伺服就绪状态(使能)	41

4.13.2 set_servo_state - 设置伺服就绪状态(下使能)	41

4.13.3 set_servo_poweron - 设置伺服上电状态(先使能)	42

4.13.4 set_servo_poweroff  - 设置伺服下电状态	42

4.13.5 set_speed(socket_fd,speed) 设置速度	43

4.13.6 get_speed - 获取速度	43

4.14 modbus通信接口	43

4.14.1 modbus_set_master_parameter  - 设置 Modbus RTU 主站参数	43

4.14.2 modbus_open_master  - 打开 Modbus 主站	44

4.14.3 modbus_write_multiple_holding_registers(socketFd, id, address, data): 写多个保持寄存器	45

4.14.4 modbus_read_holding_registers - Modbus RTU 读取多个保持寄存器	46

4.15 队列运动接口	47

4.15.1 queue_motion_set_status - 打开队列运动模式	47

4.15.2 queue_motion_set_status 关闭队列运动模式	47

4.15.3 queue_motion_send_to_controller - 将本地队列的前size个数据发送到控制器	48

4.15.4 queue_motion_push_back_moveJ队列运动模式的本地队列最后插入一条moveJ运动	48

4.15.5 queue_motion_push_back_moveC - 队列运动模式的本地队列最后插入一条moveC运动	49

4.15.6 queue_motion_push_back_moveS - 队列运动模式的本地队列最后插入一条moveS运动	50

五．7000端口	51

5.1 以下功能在连接7000端口后使用	51

5.1.1 open_servoJ - 打开关节跟踪模式	51

5.1.2 close_servoJ - 关闭关节跟踪模式	51

5.1.3 set_servoJ_pos - 设置实时跟踪关节位置	52

六． 使用示例	53

6.1Modbus Rtu使用示例	53

6.2关节信息查询使用示例	55

6.3关节实时跟踪servoJ使用示例	56

6.4关节运动到目标点robot_movej使用示例	57

6.5直线运动到目标位置robot_movel使用示例	58

6.6点动使用示例	59

6.7作业文件插入指令使用示例	60

6.8队列运动指令使用示例	61

6.9欧拉角，四元素，位姿矩阵，旋转矩阵相互转化使用示例	64

．附录（一）	68

服务热线：18880808778	68

一．概述

本说明文档为四川天链机器人股份有限公司研发生产的超轻量协作机器人TCB系列Python开发包SDK使用说明文档，通过该文档，用户能够更好使用SDK控制TCB机械臂执行相应任务，更加便捷地进行二次开发。

- 支持的操作系统与软件版本

- 操作系统：目前支持Linux（x86和arm），Windows还在更新中。

- 软件版本：Python3.10及以上，本SDK基于Python3.10版本开发，使用前确保不同版本之间的兼容性。

- SDK结构

SDK结构如下：

├── include/

│   └── include2/

│       ├── c/

│       │   ├── interface/          # C语言接口头文件

│       │   └── parameter/          # C语言参数定义头文件

│       └── cpp/

│           ├── interface/          # C++语言接口头文件（带注释）

│           └── parameter/          # C++语言参数定义头文件

├── _nrc_host.so                    # 核心底层库（C/C++编译生成）

├── nrc_interface.py                # Python接口封装文件（所有接口入口）

└── test.py                         # 测试脚本

（能直接粘贴使用第6章代码示例）

四．sdk接口说明

Sdk接口说明提供python参考用法，具体参数类型可以在对应cpp中文件查看.sdk支持c++,python进行二次开发。

4.1 接口通用规则

- 导入方式：本文档接口基于python通过import nrc_interface as nrc导入

- 句柄要求：所有接口第一个参数必须是connect_robot返回的有效 socket 句柄

- 返回值约定：

  - 0：执行成功

  - 非 0：执行失败

- 数据类型：

  - 向量类型：使用nrc.VectorDouble()或nrc.VectorInt()创建

  - 结构体类型：使用nrc.MoveCmd()、nrc.RobotDHParam()等创建

- 坐标系约定：

  - 0：关节坐标系

  - 1：直角坐标系

  - 2：工具坐标系

  - 3：用户坐标系

4.2 连接管理接口

4.2.1 connect_robot - 创建机械臂连接控制句柄

方法：connect_robot(ip: str, port: str)

参数：

- ip：机械臂控制器 IP 地址，字符串格式

- port：机械臂控制器端口号，字符串格式

返回值：

- int：连接句柄

  - 1：连接成功，返回有效的 socket 句柄

  - ≤ 0：连接失败

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 创建机械臂连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if socket_fd > 0:

print(f"机械臂连接成功！控制器句柄：{socket_fd}")

else:

print(f"连接失败，控制器返回句柄：{socket_fd}")

4.2.2 disconnect_robot - 关闭所有机械臂连接

方法：disconnect_robot(socket_fd)

参数：

- socket_fd：连接句柄，由connect_robot返回

返回值：

- None

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 先建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 断开连接

nrc.disconnect_robot(socket_fd)

print("已成功断开与控制器的连接")

最佳实践：

- 建议使用try-finally结构确保断开连接

- 断开连接前建议先下使能

4.3 日志管理接口

4.3.1 log_download_by_quantity - 保存日志到文件

方法：log_download_by_quantity(socket_fd: int, quantity: int, file_path: str)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- quantity：日志数量，指定要下载的日志条数

- file_path：文件保存路径，字符串格式

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 下载最近100条日志到文件

ret = nrc.log_download_by_quantity(socket_fd, 100, "./robot_logs.txt")

if ret == 0:

print("日志下载成功")

else:

print(f"日志下载失败，错误码：{ret}")

4.4 信息查询接口

4.4.1 get_current_position - 获取机械臂当前坐标信息

方法：get_current_position(socketFd, coord, pos):

参数：

- socket_fd：连接句柄

- coord：坐标系类型

  - 0：关节坐标系

  - 1：直角坐标系

  - 2：工具坐标系

- pos：输出参数，用于存储当前位置的向量

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 获取关节坐标系下的当前位置

current_pos = nrc.VectorDouble()

coord = 0  # 关节坐标系

ret = nrc.get_current_position(socket_fd, coord, current_pos)

if ret == 0:

pos_list = list(current_pos)

print(f"获取位置成功：{pos_list}")

else:

print(f"获取位置失败，错误码：{ret}")

4.4.2 get_robot_running_state - 获取作业文件运行状态

方法：get_robot_running_state(socket_fd, run_state)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- run_state：输出参数，用于存储运行状态的向量

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 获取机器人运行状态

ret = nrc.get_robot_running_state(socket_fd, run_state)

print("当前运行状态: ", ret)#返回2位，第一位是执行结果，第二位状态

4.4.3 get_joint_position - 获取当前直角坐标

方法：get_joint_position(socket_fd, dof, joint_pos)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- dof：机械臂自由度，如 6 或 7

- joint_pos：输出参数，用于存储关节角度的向量

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 创建MoveCmd对象

moveCmd = nrc.MoveCmd()

# 获取7自由度关节角度

ret = nrc.get_joint_position(socket_fd, 7, moveCmd.targetPosValue)

if ret == 0:

joint_angles = list(moveCmd.targetPosValue)

print(f"返回值 = {ret}")

print(f"关节角度 = {joint_angles}")

else:

print(f"获取关节角度失败，错误码：{ret}")

4.4.5 get_robot_dh_param - 获取机械臂 DH 参数

方法：get_robot_dh_param(socketFd, param)

参数：

- socketFd：连接句柄

- param：输出参数，用于存储 DH 参数的结构体

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 创建库自带的DH参数结构体

dh_param = nrc.RobotDHParam()

ret = nrc.get_robot_dh_param(socket_fd, dh_param)

#  读取获取到的数据

print("接口返回码:", ret)

print("===== 获取机器人 DH 参数成功 =====")

print("L1 =", dh_param.L1)

print("L2 =", dh_param.L2)

print("L3 =", dh_param.L3)

print("L4 =", dh_param.L4)

print("L5 =", dh_param.L5)

print("L6 =", dh_param.L6)

print("动态限制 max =", dh_param.dynamicLimit_max)

print("3轴方向 =", dh_param.threeAxisDirection)

print("正倒立模式 =", dh_param.upsideDown)

4.4.6 get_library_version - 读取机械臂软件信息

方法：get_library_version()

参数：

- None

返回值：

- str：库版本信息字符串

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 获取库版本

version = nrc.get_library_version()

print(f"机器人库版本 = {version}")

4.4.7 get_robot_joint_param - 获取关节参数

方法：get_robot_joint_param(socketFd, id, param):

参数：

- socketFd：连接句柄

- id：关节轴号，1~7 代表第 1~7 轴

- param：输出参数，用于存储关节参数的结构体

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 创建关节参数对象

joint_param = nrc.RobotJointParam()

# 调用get_robot_joint_param获取第1轴参数

ret = nrc.get_robot_joint_param(socket_fd, 1, joint_param)

if ret == 0:

print(f"关节参数返回值(ret) = {ret}")

print(f"减速比 = {joint_param.reducRatio}")

print(f"编码器分辨率 = {joint_param.encoderResolution}")

print(f"正软限位 = {joint_param.posSWLimit}")

print(f"负软限位 = {joint_param.negSWLimit}")

print(f"额定转速 = {joint_param.ratedRotSpeed}")

print(f"最大转速 = {joint_param.maxRotSpeed}")

print(f"运动方向 = {joint_param.direction}")

else:

print(f"获取关节参数失败，错误码：{ret}")

4.4.8 get_tool_hand_number - 获取当前使用的工具手编号

方法：get_tool_hand_number(socket_fd, tool_num)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- tool_num：输出参数，用于存储工具号的整数变量

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 定义整数变量，用于接收结果

toolNum = 0

# 获取工具号

ret = nrc.get_tool_hand_number(socket_fd, toolNum)

print(f"获取工具号返回值(ret) = {ret}")

print(f"当前工具号 = {toolNum}")

4.4.9 get_joint_temperature - 获取关节电机温度

方法：get_joint_temperature(socketFd, temperatures):

参数：

- socketFd：连接句柄

- temperatures：输出参数，用于存储输出的信息

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

joint_temperature  = nrc.VectorDouble()

ret = nrc.get_joint_temperature(socket_fd, joint_temperature)

# 打印结果

print(f"返回值: {ret}")

print(f"关节温度: {list(joint_temperature)}")

4.5 作业运动控制接口

4.5.1 job_insert_moveJ - 作业里添加关节运动关节空间运动

方法：job_insert_moveJ(socket_fd, line, move_cmd)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- line：插入的位置行号

- MoveCmd：运动指令结构体，包含目标位置和运动参数

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：可以参考本文档的6.7部分

4.5.2 job_insert_moveL - 作业里添加关节运动笛卡尔空间直线运动

方法：job_insert_moveL(socket_fd, line, MoveCmd)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- line：插入的位置行号

- MoveCmd：运动指令结构体，包含目标位置和运动参数

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

可以参考本文档的6.7部分

4.5.3 job_insert_moveC - 作业里添加关节运动笛卡尔空间圆弧运动

方法：job_insert_moveC(socket_fd, line, MoveCmd)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- line：插入的位置行号

- MoveCmd：运动指令结构体，包含目标位置和运动参数

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：可以参考本文档的6.7部分

4.5.4 job_open - 打开指定作业文件

方法：. job_open(socketFd, jobName):

参数：

- socketFd：连接句柄

- jobName：作业文件名称

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：可以参考本文档的6.7部分

4.5.5 job_create – 创建作业文件名

方法：job_create(socketFd, jobName):

参数：

- socketFd：连接句柄

- jobName：作业文件名称

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

#新建TTT.JBR 文件job_create(SOCKETFD socketFd,"TTT");

4.5.6 job_get_all_jobfile_name – 获取全部作业文件名

方法：job_get_all_jobfile_name(socketFd, robotsFile)

参数：

- socketFd：连接句柄

- robotsFile：作业文件名称

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

robots_file = nrc.VectorVectorString()

ret = nrc.job_get_all_jobfile_name(arm_test.socket_fd, robots_file)

print("返回值:", ret)

for i in range(robots_file.size()):

for j in range(len(robots_file[i])):

print(robots_file[i][j])

4.5.7 job_run –启动指定作业文件

方法： job_run(socketFd, jobName):

参数：

- socketFd：连接句柄

- jobName：作业文件名称

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

ret = nrc. job_run(socket_Fd,”TTT”)*启动作业文件“TTT”

print("返回值:", ret)

4.6 实时运动控制接口

4.6.1 robot_movej - 关节空间运动到目标位姿

方法：robot_movej(socket_fd, move_cmd)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- move_cmd：运动指令结构体，包含目标位置和运动参数

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：注意使用时要先上电

python

运行

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

nrc.set_servo_poweron(arm_test.socket_fd)            #上电

time.sleep(1)

# 初始化MoveCmd

moveCmd = nrc.MoveCmd()

#  # 目标关节角度 7轴

target = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

#  # 设置长度 = 7

moveCmd.targetPosValue.resize(7)

#  # 逐个赋值

for i in range(7):

moveCmd.targetPosValue[i] = target[i]

# 设置运动参数

moveCmd.coord = 0

moveCmd.velocity = 100

moveCmd.acc = 100

moveCmd.dec = 100

moveCmd.pl = 5

# 调用官方实时关节运动接口

ret = nrc.robot_movej(socket_fd, moveCmd)

print(f"调用返回值(ret) = {ret}")

time.sleep(10)

4.6.2 robot_movel - 笛卡尔空间直线运动到目标位姿

方法

robot_movel(socket_fd, move_cmd)

功能

在笛卡尔空间中，控制机械臂从当前位姿沿直线运动至目标位姿。

参数

socket_fd：连接句柄（机器人连接成功后返回的 ID）

move_cmd：运动指令结构体，包含笛卡尔目标位姿及运动参数

返回值

int：执行结果

0：成功

非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：注意使用时要先上电

Python

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

nrc.set_servo_poweron(arm_test.socket_fd)            #上电

time.sleep(1)

# 初始化MoveCmd

moveCmd = nrc.MoveCmd()

#  # 目标关节角度 7轴

target = [236, 39, 244, 3.14, 0, 0, 0]

#  # 设置长度 = 7

moveCmd.targetPosValue.resize(7)

#  # 逐个赋值

for i in range(7):

moveCmd.targetPosValue[i] = target[i]

# 设置运动参数

moveCmd.coord = 0

moveCmd.velocity = 100

moveCmd.acc = 100

moveCmd.dec = 100

moveCmd.pl = 5

# 调用实时关节运动接口

ret = nrc.robot_movel(socket_fd, moveCmd)

print(f"调用返回值(ret) = {ret}")

time.sleep(10)

4.7 坐标系与工具管理接口

4.7.1 set_tool_hand_param - 设置工具手参数

方法：set_tool_hand_param(socket_fd, tool_num, tool_param)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- tool_num：工具号

- tool_param：工具参数结构体

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 创建工具参数对象

# tool_param = nrc.ToolParam()

# 设置工具参数

# tool_param.x = 0.0

# tool_param.y = 0.0

# tool_param.z = 100.0

# tool_param.a = 0.0

# tool_param.b = 0.0

# tool_param.c = 0.0

# 调用接口设置工具参数

# tool_num = 1

# ret = nrc.set_tool_hand_param(socket_fd, tool_num, tool_param)

# if ret == 0:

#     print("工具手参数设置成功")

# else:

#     print(f"工具手参数设置失败，错误码：{ret}")

print("设置工具手参数接口使用示例")

print("请参考具体SDK文档实现工具手参数设置")

4.7.2 set_user_coordinate_data - 设置用户坐标

方法：set_user_coordinate_data(socket_fd coord_num, coord_data)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- coord_num：用户坐标系编号

- coord_data：坐标系数据结构体

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

print("设置用户坐标接口使用示例")

4.7.3 set_user_coord_number - 设置用户坐标编号

方法：set_user_coord_number(socket_fd, coord_num)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- coord_num：用户坐标系编号

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 设置用户坐标编号

coord_num = 1

# ret = nrc.set_user_coord_number(socket_fd, coord_num)

# if ret == 0:

#     print(f"用户坐标编号 {coord_num} 设置成功")

# else:

#     print(f"用户坐标编号设置失败，错误码：{ret}")

print("设置用户坐标编号接口使用示例")

print(f"目标坐标编号: {coord_num}")

print("请参考具体SDK文档实现用户坐标编号设置")

4.7.4 get_current_coord - 获取当前工作坐标系

方法：get_current_coord(socket_fd, coord)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- coord：输出参数，用于存储当前坐标系

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 查看当前坐标系

coord = 1

ret = nrc.get_current_coord(socket_fd, coord)

print(f"查看当前坐标系返回值(ret) = {ret}")

4.7.5 set_current_coord - 切换示教运动坐标系

方法：set_current_coord(socket_fd，coord)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- coord：坐标系类型

  - 0：关节坐标系

  - 1：直角坐标系

  - 2：工具坐标系

  - 3：用户坐标系

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 设置当前坐标系为关节坐标系

coord = 0

ret = nrc.set_current_coord(socket_fd, coord)

print(f"设置当前坐标系返回值(ret) = {ret}")

4.8 示教操作接口

4.8.1 robot_start_jogging - 点动

方法：robot_start_jogging()

参数：

- socket_fd：连接句柄

- axis：轴号，1~7 代表第 1~7 轴

- direction：方向

  - 1：正向

  - -1：反向

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

请参考具体SDK文档6.6部分，实现点动操作

4.8.2 示教模式停止 - 示教停止

方法：示教模式停止只需要下电

参数：

- socket_fd：连接句柄

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 示教模式停止只需要下电

# 下使能

ret = nrc.set_servo_state(socket_fd, 0)

print(f"伺服下使能返回值(ret) = {ret}")

4.8.3 get_drag_thread_is_end - 拖动示教（目前仅支持6轴）结束

方法：get_drag_thread_is_end(socket_fd: int, is_end: int)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- is_end：输出参数，用于存储拖动示教是否结束

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 查询拖动示教是否结束

# is_end = 0

# ret = nrc.get_drag_thread_is_end(socket_fd, is_end)

# if ret == 0:

#     if is_end == 1:

#         print("拖动示教已结束")

#     else:

#         print("拖动示教进行中")

# else:

#     print(f"查询拖动示教状态失败，错误码：{ret}")

print("拖动示教结束查询接口使用示例")

4.9 错误处理与零位标定接口

4.9.1 clear_error - 清除系统错误/清除关节错误代码

方法：clear_error(socket_fd: int)

参数：

- socket_fd：连接句柄

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 清除控制器错误

ret = nrc.clear_error(socket_fd)

print(f"清除错误返回值(ret) = {ret}")

time.sleep(0.5)

4.9.2 set_axis_zero_position - 标定当前状态下的零位/指定关节当前位置为零位

方法：set_axis_zero_position(socket_fd: int, axis: int)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- axis：轴号，1~7 代表第 1~7 轴，0 表示全部轴

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 设置所有轴原点

axis = 0  # 0表示全部关节

ret = nrc.set_axis_zero_position(socket_fd, axis)

print(f"设置轴原点返回值(ret) = {ret}")

time.sleep(1)

4.10 全局路点管理接口

4.10.1 set_global_position - 新增全局路点/设置全局路点

方法：set_global_position(socket_fd, pos_name, pos_value)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- pos_name：坐标名称

- pos_value：坐标值向量

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 坐标名称

posName = "test_point"

# 创建接收坐标的vector

move_cmd = nrc.MoveCmd()

# 设置坐标值

target_pos = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

for pos in target_pos:

move_cmd.targetPosValue.append(pos)

# 调用函数设置全局坐标

# ret = nrc.set_global_position(socket_fd, posName, move_cmd.targetPosValue)

# if ret == 0:

#     print(f"设置全局坐标返回值(ret) = {ret}")

#     print(f"全局坐标 {posName} 设置成功")

# else:

#     print(f"设置全局坐标失败，错误码：{ret}")

print("新增全局路点接口使用示例")

print(f"路点名称: {posName}")

print(f"路点位置: {target_pos}")

time.sleep(1)

4.10.2 get_global_position - 查询全局 GP 点位

方法：get_global_position(socket_fd, pos_name, pos_value)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- pos_name：坐标名称

- pos_value：输出参数，用于存储坐标值的向量

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 坐标名称

posName = "test_point"

# 创建接收坐标的vector

move_cmd = nrc.MoveCmd()

# 调用函数

ret = nrc.get_global_position(socket_fd, posName, move_cmd.targetPosValue)

if ret == 0:

print(f"获取全局坐标返回值(ret) = {ret}")

print(f"全局坐标位置 = {list(move_cmd.targetPosValue)}")

else:

print(f"获取全局坐标失败，错误码：{ret}")

time.sleep(1)

4.11 模式与 IO 控制接口

4.11.1 set_current_mode - 设置机器人模式（切换示教模式和运动模式）

方法：set_current_mode(socket_fd: int, mode: int)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- mode：模式

  - 0：示教模式

  - 1：远程模式

  - 2：运行模式

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 设置机器人当前模式

# mode 参数说明：

# 模式 0：示教 1：远程 2：运行

mode = 2  # 运行模式

ret = nrc.set_current_mode(socket_fd, mode)

print(f"设置模式返回值(ret) = {ret}")

4.11.2 set_digital_output - 设置数字 IO 输出

方法：set_digital_output(socket_fd: int, port: int, value: int)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- port：输出端口号

- value：输出值

  - 1：ON

  - 0：OFF

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 设置数字输出量

port = 1       # 输出端口号

value = 1      # 输出值：1=ON / 0=OFF

ret = nrc.set_digital_output(socket_fd, port, value)

print(f"设置DO端口{port}输出{value} 返回值 = {ret}")

time.sleep(0.2)

4.11.3 get_digital_output - 获取所有数字 IO

方法：get_digital_output(socket_fd: int, output_values: VectorInt)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- output_values：输出参数，用于存储所有数字输出状态的向量

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 一次获取全部64路数字输出

# _out = nrc.VectorInt()

# for i in range(64):

#     _out.push_back(0)

# ret = nrc.get_digital_output(socket_fd, _out)

# print(f"全部DO状态返回值(ret) = {ret}")

# print(f"64路DO = {list(_out)}")

print("获取所有数字IO接口使用示例")

4.11.4 get_digital_input - 获取所有 IO 输入状态

方法：get_digital_input(socket_fd: int, input_values: VectorInt)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- input_values：输出参数，用于存储所有数字输入状态的向量

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 一次获取全部64路数字输入

_in = nrc.VectorInt()

for i in range(64):

_in.push_back(0)

ret = nrc.get_digital_input(socket_fd, _in)

print(f"全部DI状态返回值(ret) = {ret}")

print(f"64路DI = {list(_in)}")

4.12 通讯与算法接口

4.12.1 set_receive_error_or_warnning_message_callback - 设置错误警告回调

方法：set_receive_error_or_warnning_message_callback(socket_fd: int, callback_func: function)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- callback_func：回调函数

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 先定义回调函数

def error_warning_callback(messageType, message, messageCode):

print(f"[回调] 类型={messageType}, 代码={messageCode}, 信息={message.decode('utf-8', 'ignore')}")

# 直接调用接口

ret = nrc.set_receive_error_or_warnning_message_callback(socket_fd, error_warning_callback)

print(f"设置错误警告回调返回值(ret) = {ret}")

4.12.2 modbus_set_master_parameter - 新增 ModbusTCP 主站

方法：modbus_set_master_parameter(socket_fd: int, slave_id: int, param: ModbusMasterParameter)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- slave_id：从站 ID

- param：Modbus 主站参数结构体

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 创建参数对象

param = nrc.ModbusMasterParameter()

# 调用接口设置/获取

ret = nrc.modbus_set_master_parameter(socket_fd, 1, param)

print(f"设置Modbus主站参数返回值(ret) = {ret}")

# 打印所有参数

print("==================== ModbusMasterParameter ====================")

print(f"type            = {param.type}")

print(f"startAddress    = {param.startAddress}")

print(f"TCP             = {param.TCP}")

print(f"RTU             = {param.RTU}")

4.12.3 get_origin_coord_to_target_coord - 正解算法

方法：get_origin_coord_to_target_coord_robot(socket_fd: int, robot_id: int, origin_coord: int, origin_pos: VectorDouble, target_coord: int, target_pos: VectorDouble)

参数：

- socket_fd：连接句柄

- robot_id：机器人 ID

- origin_coord：原坐标系

  - 0：关节坐标系

  - 1：直角坐标系

  - 2：工具坐标系

  - 3：用户坐标系

- origin_pos：原坐标值

- target_coord：目标坐标系

- target_pos：输出参数，用于存储转换后的坐标值

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

运行

import nrc_interface as nrc

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 坐标转换：原坐标系 → 目标坐标系

# 原坐标系：0关节 1直角 2工具 3用户

originCoord = 1

# 要转换的原始坐标（7位：x,y,z,rx,ry,rz,0）

originPos = nrc.VectorDouble()

originPos.push_back(0.0)   # x

originPos.push_back(0.0)    # y

originPos.push_back(780.0)  # z

originPos.push_back(0.0) # rx

originPos.push_back(0.0)    # ry

originPos.push_back(-3.14)    # rz

originPos.push_back(0.0)    # 第7位

# 目标坐标系

targetCoord = 0

# 存储转换结果

targetPos = nrc.VectorDouble()

for _ in range(7):

targetPos.push_back(0.0)

# 直接调用函数

ret = nrc.get_origin_coord_to_target_coord_robot(

socket_fd,

1,

originCoord,

originPos,

targetCoord,

targetPos

)

# 打印

print(f"坐标转换返回值 = {ret}")

print(f"原坐标 = {list(originPos)}")

print(f"转换后坐标 = {list(targetPos)}")

4.12.4 get_quat2rpy - 四元数 转 欧拉角

方法：get_quat2rpy(socketFd, quat_vector, rpy_res)

参数：

- socketFd：连接句柄

- quat_vector: 被转换的四元数

- rpy_res: 接收欧拉角结果

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：参考示例6.9

Python

4.12.5 get_rpy2quat - 欧拉角 转 四元数

方法：get_quat2rpy(socketFd, quat_vector, rpy_res)

参数：

- socketFd：连接句柄

- quat_vector：被转换的欧拉角

- rpy_res ：接收四元素的结果

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：参考示例6.9

python

4.12.6 get_rpy2r - 欧拉角 转 旋转矩阵

方法：get_rpy2r(socketFd, rpy_vector, r_res)

参数：

- socketFd：连接句柄

- rpy_vector：被转换的欧拉角

- r_res：接收旋转矩阵的结果

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：参考示例6.9

python

4.12.7 get_tr2r- 位姿 转 旋转矩阵

方法：get_tr2r(socketFd, tr_matrix, r_res)

参数：

- socketFd：连接句柄

- tr_matrix:被转换的位姿

- res:接收旋转矩阵的结果

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：参考示例6.9

python

4.12.8 get_r2tr - 旋转矩阵 转 位姿矩阵

方法：get_r2tr(socketFd, r_matrix, tr_res)

参数：

- socketFd：连接句柄

- r_matrix：被转换的旋转矩阵

- tr_res：接收位姿矩阵的

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：参考示例6.9

python

4.13伺服状态设置

4.13.1 set_servo_state - 设置伺服就绪状态(使能)

方法：set_servo_state

参数：

- socket_fd：连接句柄 ,mod :状态设置

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

Python

set_servo_state(arm_test.socket_fd, 1)

4.13.2 set_servo_state - 设置伺服就绪状态(下使能)

方法：set_servo_state

参数：

- socket_fd：连接句柄，mod :状态设置

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

Python

set_servo_state(arm_test.socket_fd, 0)

4.13.3 set_servo_poweron - 设置伺服上电状态(先使能)

方法：set_servo_poweron

参数：

- socket_fd：连接句柄 mod :状态设置

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

Python

set_servo_poweron(arm_test.socket_fd)

4.13.4 set_servo_poweroff  - 设置伺服下电状态

方法：set_servo_poweroff

参数：

- socket_fd：连接句柄 mod :状态设置

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

set_servo_poweroff(arm_test.socket_fd)

4.13.5 set_speed(socket_fd,speed) 设置速度

方法：set_speed

参数：

- socket_fd：连接句柄 speed :速度大小0-100

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

python

set_speed(arm_test.socket_fd,30)

4.13.6 get_speed - 获取速度

方法：get_speed

参数：

- socket_fd：连接句柄

返回值：

- socket_fd：连接句柄

- speed :速度大小0-100

使用示例：

python

ret=nrc.get_speed(arm_test.socket_fd,20)

arm_test.logger.info(f"返回值(ret) = {ret}")#

4.14 modbus通信接口

4.14.1 modbus_set_master_parameter  - 设置 Modbus RTU 主站参数

方法：modbus_set_master_parameter

参数：

- socket_fd：连接句柄

- master_id：主站 ID（0~8）

- param：Modbus 主站参数对象（包含 RTU 串口配置）

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

Python

# 1 配置 Modbus RTU 参数

param = nrc.ModbusMasterParameter()

param.type = "RTU"

param.startAddress = True  # False=地址从1开始

# RTU 串口参数

param.RTU.slaveId = 2        # 从站ID

param.RTU.port = 2           # 串口号控制器都是接到串口2

param.RTU.baudrate = 115200  # 波特率

param.RTU.checkBit = "None"  # 校验位

param.RTU.dataBit = 8        # 数据位

param.RTU.stopBit = 1        # 停止位

# 2 写入主站参数

ret = nrc.modbus_set_master_parameter(arm_test.socket_fd, master_id, param)

arm_test.logger.info(f"设置Modbus RTU参数返回值(ret) = {ret}")

if ret != nrc.SUCCESS:

arm_test.logger.error("设置Modbus RTU参数失败")

else:

arm_test.logger.info("设置Modbus RTU参数成功")

4.14.2 modbus_open_master  - 打开 Modbus 主站

方法：modbus_open_master

参数：

- socketFd：连接句柄

- master_id：主站 ID（0~8）

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：在打开前先配置Modbus RTU 参数

Python

# 打开 Modbus 主站

ret = nrc.modbus_open_master(arm_test.socket_fd, master_id)

arm_test.logger.info(f"打开Modbus主站返回值(ret) = {ret}")

if ret != nrc.SUCCESS:

arm_test.logger.error("打开Modbus主站失败")

else:

arm_test.logger.info("打开Modbus主站成功")

time.sleep(1)

4.14.3 modbus_write_multiple_holding_registers(socketFd, id, address, data): 写多个保持寄存器

方法：modbus_write_multiple_holding_registers

参数：

- socket_fd：连接句柄

- master_id：主站 ID（0~8）

- address：寄存器起始地址・

- data：待写入的数据列表

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

Python

control_data = [20000, 0, 0, 0, 0]

ret = nrc.modbus_write_multiple_holding_registers(

socketFd,

master_id,

1135,        # 起始地址

control_data # 数据

)

if ret != nrc.SUCCESS:

print("写多个寄存器失败")

return

print("写多个寄存器成功")

time.sleep(1)

4.14.4 modbus_read_holding_registers - Modbus RTU 读取多个保持寄存器

方法：modbus_read_holding_registers

参数：

- socketfd：连接句柄

- id：主站 ID（0~8）

- address：寄存器起始地址

- quantity: 要读取的寄存器个数

- data:  读取到的数据（输出向量）

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

Python

# 读取寄存器验证

read_back = nrc.VectorInt()

ret = nrc.modbus_read_holding_registers(

arm_test.socket_fd,

master_id,

1155,  # 起始地址

5,     # 读取数量

read_back

)

arm_test.logger.info(f"读取寄存器返回值(ret) = {ret}")

if ret != nrc.SUCCESS:

arm_test.logger.error("读取寄存器失败")

else:

arm_test.logger.info("读取寄存器成功")

arm_test.logger.info(f"[结果] 读取数据：{list(read_back)}")

arm_test.logger.info("[完成] 灵巧手 Modbus RTU Demo 执行完毕！")

4.15 队列运动接口

4.15.1 queue_motion_set_status - 打开队列运动模式

方法：queue_motion_set_status（socketFd, status）

参数：

- socketfd：连接句柄

- status：bool型True打开，False关闭

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

nrc. queue_motion_set_status(socket_fd, True)

ret = nrc.queue_motion_set_status (socket_fd, mode)

print(f"设置模式返回值(ret) = {ret}")

4.15.2 queue_motion_set_status 关闭队列运动模式

方法：queue_motion_set_status（socketFd, status）

参数：

- socketfd：连接句柄

- status：bool型True打开，False关闭

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

nrc. queue_motion_set_status(socket_fd, False)

ret = nrc.queue_motion_set_status (socket_fd, mode)

print(f"设置模式返回值(ret) = {ret}")

4.15.3 queue_motion_send_to_controller - 将本地队列的前size个数据发送到控制器

方法：queue_motion_send_to_controller(socketFd, size, isContinue=False):

参数：

- socketfd：连接句柄

- size：要发送的队列大小 size = 0时将当前运动队列全部指令发送  范围[0,31];

返回值：

- int：执行结果

  - 0-成功 -1-失败 -2-未连接机器人 -3-传入的size超过队列长度

使用示例：参考示例6.8.注意：控制器接受到队列后，将会立马开始运动。调用前请先调用queue_motion_set_status(true);是否选择继续发送，true -继续；false -不继续，继续发送时可以继续发送点位，机器人不运动;不继续时机器人接收点位后立刻运动,默认为false

4.15.4 queue_motion_push_back_moveJ队列运动模式的本地队列最后插入一条moveJ运动

方法：queue_motion_push_back_moveJ ( socketFd, MoveCmd);

参数：

- socketfd：连接句柄

- MoveCmd：参数配置

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

4.15.5 queue_motion_push_back_moveC - 队列运动模式的本地队列最后插入一条moveC运动

方法：queue_motion_push_back_moveC ( socketFd, MoveCmd);

参数：

- socketfd：连接句柄

- MoveCmd：参数配置

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：参考示例6.8

注意：movec的前一条指令应该是movej或者movel

例如修改示例6.8main部分为

# 打开队列模式

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

nrc.queue_motion_set_status(socket_fd, True)

time.sleep(2)#打开队列

nrc.set_speed(socket_fd,80)#运行速度

#   运动队列

arm_test.queue_moveJ(socket_fd=socket_fd,pos_list=[230, 0.0, 244, 3.14, 0.0, 0.0, 0.0],coord=1)

arm_test.queue_moveC(socket_fd=socket_fd,pos_list=[250, 0.0, 260.0, 3.14, 0.0, 0.0, 0.0],coord=1)

arm_test.queue_moveC(socket_fd=socket_fd,pos_list=[300.0, 0.0, 243.0, 3.14, 0.0, 0.0, 0.0],coord=1)

nrc.queue_motion_send_to_controller(socket_fd,3)#发送3个队列信息

time.sleep(20)

nrc.queue_motion_set_status(socket_fd, False)#关闭队列模式

4.15.6 queue_motion_push_back_moveS - 队列运动模式的本地队列最后插入一条moveS运动

方法：queue_motion_push_back_moveS ( socketFd, MoveCmd);

参数：

- socketfd：连接句柄

- MoveCmd：参数配置

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

使用示例：参考moveC注意：moveS的前一条指令应该是movej或者movel

例如修改示例6.8main部分为

# 打开队列模式

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

nrc.queue_motion_set_status(socket_fd, True)

time.sleep(2)#打开队列

nrc.set_speed(socket_fd,80)#运行速度

#   运动队列

arm_test.queue_moveJ(socket_fd=socket_fd,pos_list=[230, 0.0, 244, 3.14, 0.0, 0.0, 0.0],coord=1)

arm_test.queue_moveS(socket_fd=socket_fd,pos_list=[250, 0.0, 260.0, 3.14, 0.0, 0.0, 0.0],coord=1)

arm_test.queue_moveS(socket_fd=socket_fd,pos_list=[300.0, 0.0, 243.0, 3.14, 0.0, 0.0, 0.0],coord=1)

nrc.queue_motion_send_to_controller(socket_fd,3)#发送3个队列信息

time.sleep(20)

nrc.queue_motion_set_status(socket_fd, False)#关闭队列模式

五．7000端口

5.1 以下功能在连接7000端口后使用

5.1.1 open_servoJ - 打开关节跟踪模式

方法：

open_servoJ(socketFd: int, vmax: VectorDouble, amax: VectorDouble, jmax: VectorDouble) -> int

参数：

- socketFd：连接句柄

- vmax：关节最大速度约束（°/s）

- amax：关节最大加速度约束（°/s²）

- jmax：关节最大加加速度约束（°/s³）

返回值：

- int：执行结果

·  0：激活成功。代表控制器成功进入高速流式透传就绪态。

·  ·  非 0 整型值：激活失败。代表系统当前有未清除的报警，或者当前运行模式不允许进入高频控制。

·  ·  -2 / -1：断连异常或未捕获的运行时异常。

  - ·

说明：

启动关节位置实时跟踪模式，必须先调用该接口，才能使用 set_servoJ_pos 发送实时关节位置。

5.1.2 close_servoJ - 关闭关节跟踪模式

方法：

close_servoJ(socketFd: int) -> int

参数：

- socketFd：连接句柄

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

说明：

关闭关节实时跟踪模式，退出实时控制状态。

5.1.3 set_servoJ_pos - 设置实时跟踪关节位置

方法：

set_servoJ_pos(socketFd: int, q: VectorDouble) -> int

参数：

- socketFd：连接句柄

- q：目标关节角度（单位：°），长度与机器人轴数一致（6轴第七轴填0）

返回值：

- int：执行结果

  - 0：成功

  - 非 0：失败，错误码见附录 1

说明：

在已打开跟踪模式下，实时发送关节角度，机械臂会立即跟踪到目标位置。

使用示例（Python）

python

运行

import nrc_interface as nrc

import time

# 建立连接

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

socket_fd_7000 = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "7000")

# 设置运行模式速度

nrc.set_speed(socket_fd, 10)

# ====================== 打开关节跟踪模式 ======================

vmax = [300, 300, .300, 300, 300, 300, 300]

amax = [3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000]

jmax = [50000, 50000, 50000, 50000, 50000, 50000, 50000]

ret = nrc.open_servoJ(socket_fd_7000, vmax, amax, jmax)

print(f"打开关节跟踪模式返回值 = {ret}")

time.sleep(0.2)

# ====================== 实时发送关节位置 ======================

q = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

#第6轴从0旋转到100度发送频率10ms

while q[0] < 60:

q[0] += 1

nrc.set_servoJ_pos(socket_fd_7000, q)

time.sleep(0.01)

time.sleep(5)

# ====================== 关闭关节跟踪模式 ======================

ret = nrc.close_servoJ(socket_fd)

print(f"关闭关节跟踪模式返回值 = {ret}")

print("=== 跟踪结束 ===")

六． 使用示例

在下面sdk结构下.test.py里面直接粘贴即可运行，python测试版本为3.10.12

SDK结构如下：

├── include/

│   └── include2/

│       ├── c/

│       │   ├── interface/          # C语言接口头文件

│       │   └── parameter/          # C语言参数定义头文件

│       └── cpp/

│           ├── interface/          # C++语言接口头文件

│           └── parameter/          # C++语言参数定义头文件

├── _nrc_host.so                    # 核心底层库（C/C++编译生成）

├── nrc_interface.py                # Python接口封装文件（所有接口入口）

└── test.py                         # 测试脚本

6.1Modbus Rtu使用示例

import nrc_interface as nrc

import time

class ArmTest:

def demo_finger_modbus_rtu(self, socketFd):

"""

Modbus RTU 控制灵巧手 Demo（Python版）

:param socketFd: 套接字文件描述符

串口号是2

"""

master_id = 1  # 主站ID（0~8均可）

# =================================================

# 1 配置 Modbus RTU 参数

# =================================================

param = nrc.ModbusMasterParameter()

param.type = "RTU"

param.startAddress = True  # False=地址从1开始

# RTU 串口参数

param.RTU.slaveId = 2        # 从站ID

param.RTU.port = 2           # 串口号

param.RTU.baudrate = 115200  # 波特率

param.RTU.checkBit = "None"  # 校验位

param.RTU.dataBit = 8        # 数据位

param.RTU.stopBit = 1        # 停止位

# =================================================

# 2 写入主站参数

# =================================================

ret = nrc.modbus_set_master_parameter(socketFd, master_id, param)

if ret != nrc.SUCCESS:

print("设置Modbus RTU参数失败")

return

print("设置Modbus RTU参数成功")

# =================================================

# 3 打开 Modbus 主站

# =================================================

ret = nrc.modbus_open_master(socketFd, master_id)

if ret != nrc.SUCCESS:

print("打开Modbus主站失败")

return

print("打开Modbus主站成功")

time.sleep(1)

# =================================================

# 4 写多个寄存器（控制灵巧手）

# =================================================

control_data = [20000, 0, 0, 0, 0]

ret = nrc.modbus_write_multiple_holding_registers(

socketFd,

master_id,

1135,        # 起始地址

control_data # 数据

)

if ret != nrc.SUCCESS:

print("写多个寄存器失败")

return

print("写多个寄存器成功")

time.sleep(1)

# =================================================

# 5 读取寄存器验证

# =================================================

read_back = nrc.VectorInt()

ret = nrc.modbus_read_holding_registers(

socketFd,

master_id,

1155,  # 起始地址

5,     # 读取数量

read_back

)

if ret != nrc.SUCCESS:

print("读取寄存器失败")

return

print("\n[结果] 读取数据：", end="")

for v in read_back:

print(v, end=" ")

print()

print("\n[完成] 灵巧手 Modbus RTU Demo 执行完毕！")

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

arm_test.demo_finger_modbus_rtu(socket_fd)  #调用modbus_demo

6.2关节信息查询使用示例

import nrc_interface as nrc

import time

class ArmTest:

# 查询关节信息

def demo_get_joint_info(self, socketFd, joint_id):

joint_param = nrc.RobotJointParam()

ret = nrc.get_robot_joint_param(socketFd, joint_id, joint_param)

if ret != nrc.SUCCESS:

print(f"查询轴{joint_id}失败")

return

print(f"=== 轴{joint_id} ===")

print(f"减速比          : {joint_param.reducRatio}")

print(f"编码器分辨率     : {joint_param.encoderResolution}")

print(f"软正限位        : {joint_param.posSWLimit}")

print(f"软负限位        : {joint_param.negSWLimit}")

print(f"额定转速        : {joint_param.ratedRotSpeed}")

print(f"最大转速        : {joint_param.maxRotSpeed}")

print(f"额定速度        : {joint_param.ratedVel}")

print(f"最大加速度      : {joint_param.maxAcc}")

print(f"最大减速度      : {joint_param.maxDecel}")

print(f"电机方向        : {joint_param.direction}")

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

6.3关节实时跟踪servoJ使用示例

import nrc_interface as nrc

import time

class ArmTest:

#关节跟踪模式

def demo_servoJ(self, socket_fd):

vmax = [300, 300, .300, 300, 300, 300, 300]

amax = [3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000]

jmax = [50000, 50000, 50000, 50000, 50000, 50000, 50000]

nrc.open_servoJ(socket_fd, vmax, amax, jmax)

print("打开关节跟踪模式")

print(f"> 速度约束: {vmax} °/s")

print(f"> 加速度约束: {amax} °/s²")

print(f"> 加加速度约束: {jmax} °/s³")

print("=== 高频小增量关节跟踪启动 ===")

time.sleep(0.2)

q = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  #目标位置，关节一从0到100度

while q[0] < 60:

q[0] += 1

nrc.set_servoJ_pos(socket_fd, q)

time.sleep(0.01) #发送频率，10ms/次，可以改

time.sleep(5)        #确保停下来

nrc.close_servoJ(socket_fd)

print("=== 跟踪结束 ===")

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

socket_fd_7000 = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "7000")

nrc.set_servo_state(socket_fd, 1)            #就绪状态

time.sleep(1)

nrc.set_current_mode(socket_fd, 2)          #运行模式

nrc.set_speed(socket_fd,30)                   #30%速度

nrc.set_servo_poweron(socket_fd)           #上电

arm_test.demo_servoJ(socket_fd_7000)       #开始追踪，示例是从零点坐标 #开始追踪，示例是从零点坐标（使用时请回零点），给一关节以10ms每次的频率发送0到60度 ，速度很快

#使用此功能一定要注意安全！！！！！！！！

6.4关节运动到目标点robot_movej使用示例

import nrc_interface as nrc

import time

class ArmTest:

def demo_arm_movej(self, socket_fd):

"""

七轴机械臂 MoveJ 运动 Demo

"""

print("开始伺服上电...")

nrc.set_servo_state(socket_fd, 1)

nrc.set_servo_poweron(socket_fd)

print("伺服已上电")

time.sleep(1)

moveCmd = nrc.MoveCmd()

target = [50, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

moveCmd.targetPosValue.resize(7)

for i in range(7):

moveCmd.targetPosValue[i] = target[i]

moveCmd.coord = 0#关节坐标系

moveCmd.velocity = 20

moveCmd.acc = 100

moveCmd.dec = 100

moveCmd.pl = 5

ret = nrc.robot_movej(socket_fd, moveCmd)

print(f"调用返回值(ret) = {ret}")

time.sleep(10)

print("指令发送完成")

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

arm_test.demo_arm_movej(socket_fd)

6.5直线运动到目标位置robot_movel使用示例

import nrc_interface as nrc

import time

class ArmTest:

# 直线运动 movel

def demo_arm_movel(self, socket_fd):

print("开始伺服上电...")

nrc.set_servo_state(socket_fd, 1)

nrc.set_servo_poweron(socket_fd)

print("伺服已上电")

time.sleep(1)

moveCmd = nrc.MoveCmd()

target = [140, 199, 243, 3.14, 0, 0, -1]#目标位置，直角坐标系

moveCmd.targetPosValue.resize(7)

for i in range(7):

moveCmd.targetPosValue[i] = target[i]

moveCmd.coord = 1#直角坐标系

moveCmd.velocity = 100

moveCmd.acc = 100

moveCmd.dec = 100

ret = nrc.robot_movel(socket_fd, moveCmd)

print(f"直线运动调用返回值(ret) = {ret}")

time.sleep(10)

print("直线运动完成")

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 执行直线运动

arm_test.demo_arm_movel(socket_fd)

#使用时一定要注意安全！！！！！！！！

6.6点动使用示例

import nrc_interface as nrc

import time

class ArmTest:

# ==================== 单轴点动  ====================

def demo_arm_start_jogging(self, socket_fd):

print("开始伺服上电...")

nrc.set_servo_state(socket_fd, 1)

nrc.set_servo_poweron(socket_fd)

print("伺服已上电")

time.sleep(1)

# 点动参数

axis = 1       # 轴号 1~6

dir = True     # 方向 True=正 / False=负

# 调用点动

ret = nrc.robot_start_jogging(socket_fd, axis, dir)

print(f"单轴点动启动返回值(ret) = {ret}")

print("单轴点动已开始（需手动停止）")

# ==================== 停止点动====================

def demo_arm_stop_jogging(self, socket_fd):

axis = 1  # 要停止的轴号（必须和启动时一致）

ret = nrc.robot_stop_jogging(socket_fd, axis)

print(f"停止点动返回值(ret) = {ret}")

print("点动已停止")

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

# 1. 启动点动

arm_test.demo_arm_start_jogging(socket_fd) #一轴点动一次

time.sleep(2)  # 运动2秒

# 2. 停止点动

arm_test.demo_arm_stop_jogging(socket_fd)

6.7作业文件插入指令使用示例

import nrc_interface as nrc

import time

class ArmTest:

def job_moveJ(self,socket_fd):

# 创建指令

moveCmd = nrc.MoveCmd()

# 设置参数

moveCmd.targetPosType = 1

#如果targetPosType=0为自定义数组,需要设置该向量值,前7位为本体值，后7位为外部轴

#如果targetPosType=1,需要设置targetPosName为"P0001"

moveCmd.targetPosName = "P0001"#每次插入应该使用不同name的点存储点位信息，例如插入第二个可以用"P0002"

# 位置向量

pos = nrc.VectorDouble(6)#6轴为例，7轴第7个pos填0

pos[0] = 8.0

pos[1] = 0.0

pos[2] = 0.0

pos[3] = 0.0

pos[4] = 0.0

pos[5] = 0.0

moveCmd.targetPosValue = pos

moveCmd.coord = 0

moveCmd.velocity = 20

moveCmd.velocitySync = 20

moveCmd.acc = 20

moveCmd.dec = 20

moveCmd.pl = 5

# 下发

nrc.job_open(socket_fd, "TTT")#打开一个作业文件TTT，没有的话先创建

time.sleep(1)

ret = nrc.job_insert_moveJ(socket_fd, 1, moveCmd)#插入指令

print("执行结果：", ret)

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

arm_test.job_moveJ(socket_fd)

#这样就在作业文件TTT的第一行插入了一条moveJ，和示教器使用基本一样。重新打开示教器会自动同步作业文件，就可以看见示教器的TTT工作文件插入了一条moveJ

6.8队列运动指令使用示例

import nrc_interface as nrc

import time

class ArmTest:

def queue_moveJ(self, pos_list, socket_fd=None, coord=0, velocity=10, acc=20, dec=20, pl=0):

"""

队列运动模式：插入 MoveJ 并发送

:param socket_fd: 可选，优先使用传入的，没有则用实例默认的

"""

fd = socket_fd

pos = nrc.VectorDouble(len(pos_list))

for i, val in enumerate(pos_list):

pos[i] = val

moveCmd = nrc.MoveCmd()

moveCmd.coord = coord

moveCmd.targetPosType = nrc.PosType_data

moveCmd.targetPosValue = pos

moveCmd.velocity = velocity

moveCmd.acc = acc

moveCmd.dec = dec

moveCmd.pl = pl

nrc.queue_motion_push_back_moveJ(fd, moveCmd)

ret = nrc.queue_motion_get_status(fd, True)

print(f"队列 MoveJ 返回值(ret) = {ret}")

return ret

# ====================== 队列控制：MoveC ======================

def queue_moveC(self, pos_list, socket_fd=None, coord=0, velocity=10, acc=100, dec=100, pl=5):

"""

队列运动模式：插入 MoveC 并发送

:param socket_fd: 可选，优先使用传入的，没有则用实例默认的

"""

fd = socket_fd

pos = nrc.VectorDouble(len(pos_list))

for i, val in enumerate(pos_list):

pos[i] = val

moveCmd = nrc.MoveCmd()

moveCmd.coord = coord

moveCmd.targetPosType = nrc.PosType_data

moveCmd.targetPosValue = pos

moveCmd.velocity = velocity

moveCmd.acc = acc

moveCmd.dec = dec

moveCmd.pl = pl

nrc.queue_motion_push_back_moveC(fd, moveCmd)

ret = nrc.queue_motion_get_status(fd, True)

print(f"队列 MoveC 返回值(ret) = {ret}")

return ret

def queue_moveS(self, pos_list, socket_fd=None, coord=0, velocity=10, acc=20, dec=20, pl=0):

"""

队列运动模式：插入 MoveS 并发送

:param socket_fd: 可选，优先使用传入的，没有则用实例默认的

"""

fd = socket_fd

pos = nrc.VectorDouble(len(pos_list))

for i, val in enumerate(pos_list):

pos[i] = val

moveCmd = nrc.MoveCmd()

moveCmd.coord = coord

moveCmd.targetPosType = nrc.PosType_data

moveCmd.targetPosValue = pos

moveCmd.velocity = velocity

moveCmd.acc = acc

moveCmd.dec = dec

moveCmd.pl = pl

nrc.queue_motion_push_back_moveC(fd, moveCmd)

ret = nrc.queue_motion_get_status(fd, True)

print(f"队列 MoveS 返回值(ret) = {ret}")

return ret

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

nrc.queue_motion_set_status(socket_fd, True)#打开队列模式

time,sleep(2)

nrc.set_speed(socket_fd,40)#运行速度

arm_test.queue_moveJ(socket_fd=socket_fd,pos_list=[50.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])#本示例从零点开始运动，到j1=50度，回零点

arm_test.queue_moveJ(socket_fd=socket_fd,pos_list=[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])

nrc.queue_motion_send_to_controller(socket_fd,2)#发送二个目标位置

time.sleep(20)

nrc.queue_motion_set_status(socket_fd, False)#关闭队列模式

6.9欧拉角，四元素，位姿矩阵，旋转矩阵相互转化使用示例

import nrc_interface as nrc

import time

class ArmTest:

# ======================  四元数 转 欧拉角 ======================

def get_quat2rpy(self, qx, qy, qz, qw, socket_fd=None):

# 1. 创建输入四元数 vector（长度4）

fd = socket_fd

quat_vec = nrc.VectorDouble(4)

quat_vec[0] = qx

quat_vec[1] = qy

quat_vec[2] = qz

quat_vec[3] = qw

# 2. 创建输出欧拉角 vector（长度3）

rpy_vec = nrc.VectorDouble(3)

# 3. 调用接口

ret = nrc.get_quat2rpy(fd, quat_vec, rpy_vec)

# 4. 读取结果

rx = rpy_vec[0]

ry = rpy_vec[1]

rz = rpy_vec[2]

print(f"转换返回值 ret = {ret}")

print(f"欧拉角 Rx={rx:.3f}, Ry={ry:.3f}, Rz={rz:.3f}")

return ret, rx, ry, rz

# ====================== 欧拉角 转 四元数 ======================

def get_rpy2quat(self, rx, ry, rz, socket_fd=None):

fd = socket_fd

# 输入：欧拉角 RPY 长度 3

rpy_vec = nrc.VectorDouble(3)

rpy_vec[0] = rx

rpy_vec[1] = ry

rpy_vec[2] = rz

# 输出：四元数 长度 4

quat_vec = nrc.VectorDouble(4)

# 调用接口

ret = nrc.get_rpy2quat(fd, rpy_vec, quat_vec)

# 取出四元数结果

qx = quat_vec[0]

qy = quat_vec[1]

qz = quat_vec[2]

qw = quat_vec[3]

print(f"rpy2quat 返回值: {ret}")

print(f"四元数结果: qx={qx:.3f}, qy={qy:.3f}, qz={qz:.3f}, qw={qw:.3f}")

return ret, qx, qy, qz, qw

#  欧拉角 转 旋转矩阵

def get_rpy2r(self, rx, ry, rz, socket_fd=None):

fd = socket_fd

# 输入：欧拉角 RPY 长度 3

rpy_vec = nrc.VectorDouble(3)

rpy_vec[0] = rx

rpy_vec[1] = ry

rpy_vec[2] = rz

# 输出：旋转矩阵 长度 9（行主序）

r_vec = nrc.VectorDouble(9)

# 调用官方接口

ret = nrc.get_rpy2r(fd, rpy_vec, r_vec)

# 取出旋转矩阵 9 个值

r00 = r_vec[0]

r01 = r_vec[1]

r02 = r_vec[2]

r10 = r_vec[3]

r11 = r_vec[4]

r12 = r_vec[5]

r20 = r_vec[6]

r21 = r_vec[7]

r22 = r_vec[8]

# 打印

print(f"rpy2r 返回值: {ret}")

print(f"旋转矩阵结果: r00={r00:.3f}, r01={r01:.3f}, r02={r02:.3f}")

print(f"              r10={r10:.3f}, r11={r11:.3f}, r12={r12:.3f}")

print(f"              r20={r20:.3f}, r21={r21:.3f}, r22={r22:.3f}")

# 返回：ret + 9个矩阵值

return ret, r00, r01, r02, r10, r11, r12, r20, r21, r22

#位姿 转 旋转矩阵

def get_rt2r(self, tr_matrix, socket_fd=None):

fd = socket_fd

# 输入：位姿矩阵 长度 16（行主序）

tr_vec = nrc.VectorDouble(16)

for i in range(16):

tr_vec[i] = tr_matrix[i]

# 输出：旋转矩阵 长度 9（行主序）

r_vec = nrc.VectorDouble(9)

# 调用接口

ret = nrc.get_tr2r(fd, tr_vec, r_vec)

# 取出旋转矩阵 9 个值

r00 = r_vec[0]

r01 = r_vec[1]

r02 = r_vec[2]

r10 = r_vec[3]

r11 = r_vec[4]

r12 = r_vec[5]

r20 = r_vec[6]

r21 = r_vec[7]

r22 = r_vec[8]

# 打印

print(f"rt2r 返回值: {ret}")

print(f"旋转矩阵结果: r00={r00:.3f}, r01={r01:.3f}, r02={r02:.3f}")

print(f"              r10={r10:.3f}, r11={r11:.3f}, r12={r12:.3f}")

print(f"              r20={r20:.3f}, r21={r21:.3f}, r22={r22:.3f}")

# 返回格式ret + 9个矩阵值

return ret, r00, r01, r02, r10, r11, r12, r20, r21, r22

# 旋转矩阵 转 位姿矩阵

def get_r2tr(self, r00, r01, r02, r10, r11, r12, r20, r21, r22, socket_fd=None):

fd = socket_fd

# 输入：旋转矩阵 长度9（行主序）

r_vec = nrc.VectorDouble(9)

r_vec[0] = r00

r_vec[1] = r01

r_vec[2] = r02

r_vec[3] = r10

r_vec[4] = r11

r_vec[5] = r12

r_vec[6] = r20

r_vec[7] = r21

r_vec[8] = r22

# 输出：位姿矩阵 长度16（行主序）

tr_res = nrc.VectorDouble(16)

# 调用接口

ret = nrc.get_r2tr(fd, r_vec, tr_res)

# 取出位姿矩阵16个值

tr00 = tr_res[0]

tr01 = tr_res[1]

tr02 = tr_res[2]

tr03 = tr_res[3]

tr10 = tr_res[4]

tr11 = tr_res[5]

tr12 = tr_res[6]

tr13 = tr_res[7]

tr20 = tr_res[8]

tr21 = tr_res[9]

tr22 = tr_res[10]

tr23 = tr_res[11]

tr30 = tr_res[12]

tr31 = tr_res[13]

tr32 = tr_res[14]

tr33 = tr_res[15]

# 打印

print(f"r2tr 返回值: {ret}")

print(f"位姿矩阵结果: tr00={tr00:.3f}, tr01={tr01:.3f}, tr02={tr02:.3f}, tr03={tr03:.3f}")

print(f"              tr10={tr10:.3f}, tr11={tr11:.3f}, tr12={tr12:.3f}, tr13={tr13:.3f}")

print(f"              tr20={tr20:.3f}, tr21={tr21:.3f}, tr22={tr22:.3f}, tr23={tr23:.3f}")

print(f"              tr30={tr30:.3f}, tr31={tr31:.3f}, tr32={tr32:.3f}, tr33={tr33:.3f}")

# 返回：ret + 16个位姿值

return ret, tr00, tr01, tr02, tr03, tr10, tr11, tr12, tr13, tr20, tr21, tr22, tr23, tr30, tr31, tr32, tr33

if __name__ == '__main__':

# 建立连接

arm_test = ArmTest()

socket_fd = nrc.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

arm_test.get_rpy2quat(-2.9,0.167,-0.777,socket_fd)

arm_test.get_quat2rpy(-0.080, 0.919, 0.365, 0.122,socket_fd)

arm_test.get_rpy2r(-2.9,0.167,-0.777,socket_fd)

arm_test.get_r2tr(0.703, 0.691, 0.166, 0.652, -0.720, 0.236, 0.283, -0.057, -0.957, socket_fd)

tr = [

0.703, 0.691, 0.166, 0.000,

0.652, -0.720, 0.236, 0.000,

0.283, -0.057, -0.957, 0.000,

0.000, 0.000, 0.000, 1.000

]

arm_test.get_rt2r(tr, socket_fd )

．附录（一）

返回值

TIMEOUT = -6,

EXCEPTION = -5,

OPERATION_NOT_ALLOWED = -4,

PARAM_ERR = -3,

DISCONNECT = -2,

RECEIVE_FAILED = -1,

SUCCESS = 0

部分接口可以看cpp 文件的代码注释

# 服务热线：18880808778

四川天链机器人股份有限公司

地址：四川省绵阳高新区火炬西街南段10号

http://www.tlibot.com

E-mail:TLIBOT@163.com

本产品的额定功率、规格、外部尺寸等

如需改良而进行变更，恕不另行通告。

技术数据和插图仅作为供货参考，保留更改权利。