SDK说明文档-linux-arm64-py

2403  SDK说明文档

（Linux  Python  ARM）

（Ver.1.0）

天链机器人有限责任公司

销售联系（Tel）：18880808778

| 版本号 | 修改内容 | 修改日期 | 修改人 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 加入arm版本sdk使用示例 | 2026.5.15 | 何向阳 |  |

目  录

2403  SDK说明文档1

目  录3

一. 概述6

二．Arm架构下接口说明6

2.1  接口通用规则6

2.2  连接管理接口7

2.2.1  connect_robot - 创建机械臂连接7

2.3  信息查询接口7

2.3.1  get_current_position – 获取当前位姿7

2.3.2  get_joint_position – 获取指定关节直角坐标信息8

2.3.3  get_robot_running_state  –  获取作业运行状态8

2.3.4  get_robot_dh_param  –  获取  DH  参数（需结构体）8

2.3.5  get_robot_joint_param  –  获取关节参数9

2.4  作业运动控制接口9

2.4.1  job_create – 创建作业文件9

2.4.2  job_open  –  打开作业文件9

2.4.3  job_run – 运行作业10

2.4.4  job_pause  /  job_continue  /  job_stop  –  作业控制10

2.4.5  job_insert_moveJ  /  job_insert_moveL  /  job_insert_moveC  –  插入运动指令10

2.4.6  job_delete_command_by_line – 删除指定行10

2.5  实时运动控制接口10

2.5.1  robot_movej  –  关节空间运动10

2.5.2  robot_movel  –  笛卡尔直线运动11

2.6  坐标系与工具管理接口11

2.6.1  set_current_coord  –  切换当前坐标系11

2.6.2  get_current_coord  –  获取当前坐标系11

2.6.3  get_global_position  –  查询全局点位11

2.6.4  set_global_position  –  设置全局点位12

2.6.5  set_global_variant  /  get_global_variant  –  全局变量12

2.7  模式控制接口13

2.7.1  set_current_mode  /  get_current_mode示教模式切换13

2.8  错误处理与伺服状态13

2.8.1  clear_error  –  清除错误13

2.8.2  set_servo_state  /  get_servo_state  –  伺服使能/下使能14

2.8.3  set_servo_poweron  /  set_servo_poweroff  –  上电/下电14

2.8.4  set_speed  /  get_speed  –  全局速度14

2.9  坐标变换接口14

2.9.1 坐标系转换（正解）14

2.9.2 四元数转欧拉角15

2.9.3 欧拉角转四元数15

8.9.4 欧拉角转旋转矩阵16

2.9.5 位姿矩阵转旋转矩阵16

2.9.6 旋转矩阵转位姿矩阵17

2.10  ModbusRTU  通信接口18

2.10.1 配置 Modbus RTU 主站18

2.10.2 打开 Modbus 主站18

2.10.3 写多个保持寄存器18

2.10.4 读多个保持寄存器19

2.11  队列运动接口21

2.11.1  开启/关闭队列模式21

2.11.2  添加运动指令到本地队列21

2.11.3  发送队列到控制器22

三．Arm架构下使用示例22

3.1  获取当前位置22

3.2  关节空间运动  (MoveJ)23

3.3  笛卡尔空间直线运动  (MoveL)24

3.4  队列运动（队列运动MoveJ和队列运动Movel）25

3.5  队列圆弧运动（MoveJ  +  MoveC）26

3.6  作业文件的使用28

3.7  欧拉角，四元素，位姿矩阵，旋转矩阵相互转化的使用示例29

3.8  7000端口实时透传控制servoj的使用30

3.9  modbus_rtu使用31

注意事项：33

．附录（一）33

服务热线：1888080877834

一. 概述

SDK 已针对 Arm 架构编译适配，可直接在 ARM64 平台运行。

Python  推荐版本：3.10.12。

在下面sdk结构下.test.py里面直接粘贴即可运行，python测试版本为3.10.12

SDK结构如下：

│  LICENSE

│  README.md

│

├─docs                                                        # 说明文档

│

├─example                                                   # 示例程序

│  ├─cpp

│  │

│  └─py

│

├─include

│  ├─c                                                         # C语言接口头文件

│  │  ├─interface

│  │  │

│  │  └─parameter

│  │

│  └─cpp                                                     # CPP接口头文件

│      ├─interface

│      │

│      └─parameter

│

└─lib                                                            # SDK 库文件

├─linux

│  ├─arm64

│  │  │  libtl_host.so

│  │  │

│  │  └─python

│  │          libmath_wrapper.so

│  │          libmodbus_wrapper.so

│  │          libservoJ_wrapper.so

│  │          libtl_host.so

│  │          tl_interface.py

│  │

│  └─x86

│      │  libtl_host.so

│      │

│      └─python

│              tl_interface.py

│              _tl_host.so

│

└─windows

│  tl_host.dll

│  tl_host.lib

│

└─python

tl_host.pyd

tl_interface.py

_tl_host.so、libtl_host.so  为 Arm64 编译版本，不可替换为 x86 版本。

tl_interface.py  使用统一接口函数名，但x86/Arm  内容不一样

test.py  为示例入口，所有功能均可在此调用。

二．Arm架构下接口说明

Sdk接口说明提供python参考用法，具体参数类型可以在对应cpp中文件查看.sdk支持c++,python进行二次开发

2.1  接口通用规则

- 导入方式：所有接口通过  import  tl_interface  as  tl  导入。

- 句柄要求：所有接口的第一个参数是  connect_robot()  返回的有效  socket  句柄。

- 返回值约定：

  - 成功时返回预期的结果（如  int、List[float]、None  等）。

  - 失败时抛出  tl.tlError  异常，异常信息包含错误码。

- 数据类型：

  - 位置/角度使用  List[float]，长度为  7（关节或直角坐标+第7轴占位）。

  - 向量类型可直接使用  Python  列表。

  - 结构体类型（如  DH  参数、Modbus  参数）需使用  ctypes  定义的结构体。

- 坐标系约定（与  x86  一致）：

  - 0：关节坐标系

  - 1：直角坐标系

  - 2：工具坐标系

  - 3：用户坐标系

2.2  连接管理接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/py/test_connect_api.cpp

2.2.1  connect_robot - 创建机械臂连接

python

def  connect_robot(ip:  str,  port:  str)  ->  int

参数：

- ip：机械臂控制器  IP  地址，如"192.168.1.13"

- port：端口号，"6001"

返回值：

- int：成功返回  socket  句柄（正整数）；失败抛出异常。

使用示例：

python

import  tl_interface  as  tl

fd  =  tl.connect_robot("192.168.1.13",  "6001")

print(f"连接成功，句柄={fd}")

2.3  信息查询接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/py/test_info_query_api.cpp

2.3.1  get_current_position – 获取当前位姿

python

#  关节坐标

joint  =  tl.get_current_position(fd,  coord=0)

print(f"关节角度:  {joint}")      #  [a1,  a2,  a3,  a4,  a5,  a6,  a7]

#  直角坐标

cart  =  tl.get_current_position(fd,  coord=1)

print(f"直角坐标:  {cart}")        #  [x,  y,  z,  rx,  ry,·  rz,  0]

2.3.2  get_joint_position – 获取指定关节直角坐标信息

python

joint  =  tl.get_joint_position(fd,  axis_num=7)

print(f"关节角度:  {joint}")

2.3.3  get_robot_running_state  –  获取作业运行状态

python

state  =  tl.get_robot_running_state(fd)

print(f"运行状态码:  {state}")

2.3.4  get_robot_dh_param  –  获取  DH  参数（需结构体）

python

import tl_interface as tl

# 连接机器人（6001端口）

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

print("连接失败")

exit(1)

# 创建 DH 参数结构体

dh = tl.CRobotDHParam()

# 调用函数，传入结构体的引用（ctypes.byref）

ret = tl.get_robot_dh_param(fd, dh)

if ret == tl.SUCCESS:

print("DH参数获取成功")

print(f"L1 = {dh.L1}")

print(f"L2 = {dh.L2}")

# ... 打印其他字段

else:

print(f"获取失败，错误码: {ret}")

tl.disconnect_robot(fd))

2.3.5  get_robot_joint_param  –  获取关节参数

python

import tl_interface as tl

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

print("连接失败")

exit(1)

# 获取第 1 轴（J1）的关节参数

joint_param = tl.CRobotJointParam()

ret = tl.get_robot_joint_param(fd, 1, joint_param)

if ret == tl.SUCCESS:

print("关节参数获取成功：")

print(f"减速比: {joint_param.reducRatio:.1f}")

print(f"编码器分辨率: {joint_param.encoderResolution}")

print(f"正限位: {joint_param.posSWLimit:.2f}°")

print(f"负限位: {joint_param.negSWLimit:.2f}°")

print(f"额定转速: {joint_param.ratedRotSpeed:.2f}°/s")

print(f"最大转速: {joint_param.maxRotSpeed:.2f}°/s")

else:

print(f"获取关节参数失败，错误码：{ret}")

tl.disconnect_robot(fd)

2.4  作业运动控制接口

头文件：cpp/interface/tl_job_operate.h 及 cpp/parameter/tl_interface_parameter.h

相关示例代码：example/py/test_job_control_api.cpp

2.4.1  job_create – 创建作业文件

python

tl.job_create(fd,  "MY_JOB")

2.4.2  job_open  –  打开作业文件

python

tl.job_open(fd,  "MY_JOB")

2.4.3  job_run – 运行作业

功能描述：启动运行已打开的作业文件（该功能需要在运行模式下使用，调用该接口时，控制器会自动进行伺服模式切换）。

运行前先设置为运行模式，上电状态

python

tl.job_run(fd,  "MY_JOB")

2.4.4  job_pause  /  job_continue  /  job_stop  –  作业控制

python

tl.job_pause(fd)           #  暂停

tl.job_continue(fd)        #  继续

tl.job_stop(fd)           #  停止

2.4.5  job_insert_moveJ  /  job_insert_moveL  /  job_insert_moveC  –  插入运动指令

python

#  插入  MoveJ  到第  2  行，使用全局点位  "P0001"

tl.job_insert_moveJ(fd,  line=2,  vel=20.0,  acc=10.0,  dec=10.0,

coord=0,  pos_name="P0001")

2.4.6  job_delete_command_by_line – 删除指定行

python

tl.job_delete_command_by_line(fd,  line=3)

2.5  实时运动控制接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/py/test_move_control_api.cpp

2.5.1  robot_movej  –  关节空间运动

功能描述：立即下发关节角度数据，驱动机械臂实时运动到目标位置（在线点对点控制）。不依赖作业文件（该功能需要在示教模式下使用）。

python

target  =  [30.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0]

tl.robot_movej(fd,  coord=0,  vel=20.0,  acc=10.0,  dec=10.0,  pos_list=target)

2.5.2  robot_movel  –  笛卡尔直线运动

功能描述：立即下发直角坐标数据，驱动机械臂末端沿直线运动到目标位姿（该功能需要在示教模式下使用）。

python

target  =  [200.0,  100.0,  300.0,  3.14,  0.0,  0.0,  0.0]

tl.robot_movel(fd,  coord=1,  vel=30.0,  acc=20.0,  dec=20.0,  pos_list=target)

2.6  坐标系与工具管理接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/py/test_coord_tool_api.cpp

2.6.1  set_current_coord  –  切换当前坐标系

python

tl.set_current_coord(fd,  coord=0)      #  切换到关节坐标系

2.6.2  get_current_coord  –  获取当前坐标系

python

coord  =  tl.get_current_coord(fd)

print(f"当前坐标系:  {coord}")

2.6.3  get_global_position  –  查询全局点位

python

import tl_interface as tl

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

raise RuntimeError("连接失败")

# 查询全局点位 "GP0001"

pos = tl.get_global_position(fd, "GP0001")

if pos:

print("点位数据（14个值）：")

print(f"  坐标属性: {pos[:7]}")   # 前7位：坐标系、角度/弧度、形态、工具号、用户号等

print(f"  关节/直角坐标: {pos[7:]}")  # 后7位：实际坐标值

else:

print("获取点位失败，请检查点位是否存在或网络连接")

tl.disconnect_robot(fd)

2.6.4  set_global_position  –  设置全局点位

import tl_interface as tl

# 连接控制器

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

raise RuntimeError("连接失败")

# 构建点位数据：关节坐标，角度制，形态0，工具1，用户0

# 目标关节角度：J1=10°, J2=20°, J3=30°, 其余为0

pos_info = [

0,         # 坐标系：关节

0,         # 角度制

0,         # 形态

1,         # 工具坐标序号

0,         # 用户坐标序号

0, 0,      # 预留

10.0, 20.0, 30.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0   # 7个关节角度

]

# 写入全局点位 GP0001

ret = tl.set_global_position(fd, "GP0001", pos_info)

if ret == tl.SUCCESS:

print("全局点位设置成功")

else:

print(f"设置失败，错误码: {ret}")

tl.disconnect_robot(fd)

2.6.5  set_global_variant  /  get_global_variant  –  全局变量

python

import tl_interface as tl

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

raise RuntimeError("连接失败")

# 1. 设置浮点变量 GD001 = 3.14159

ret = tl.set_global_variant(fd, "GD001", 3.14159)

print("GD001 设置结果:", ret)

# 2. 设置整数变量 GI001 = 100

ret = tl.set_global_variant(fd, "GI001", 100.0)   # 传入浮点也可以，控制器会取整

print("GI001 设置结果:", ret)

# 3. 设置布尔变量 GB001 = True (1.0)

ret = tl.set_global_variant(fd, "GB001", 1.0)

print("GB001 设置结果:", ret)

# 验证读取（使用 get_global_variant）

val = tl.get_global_variant(fd, "GD001")

print(f"GD001 当前值: {val}")

tl.disconnect_robot(fd)

2.7  模式控制接口

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/py/test_teach_control_api.cpp

2.7.1  set_current_mode  /  get_current_mode示教模式切换

python

tl.set_current_mode(fd,  mode=2)      #  2=运行模式 0=示教模式

mode  =  tl.get_current_mode(fd)

print(f"当前模式:  {mode}")

2.8  错误处理与伺服状态

头文件：cpp/interface/tl_interface.h

相关示例代码：example/py/test_error_zero_api.cpp

2.8.1  clear_error  –  清除错误

python

tl.clear_error(fd)

2.8.2  set_servo_state  /  get_servo_state  –  伺服使能/下使能

python

tl.set_servo_state(fd,  state=1)      #  1=使能(就绪)

state  =  tl.get_servo_state(fd)

print(f"伺服状态:  {state}  (0-停止,1-就绪,2-报警,3-运行)")

2.8.3  set_servo_poweron  /  set_servo_poweroff  –  上电/下电

python

tl.set_servo_poweron(fd)      #  上电前需先使能

tl.set_servo_poweroff(fd)    #  下电

2.8.4  set_speed  /  get_speed  –  全局速度

python

tl.set_speed(fd,  speed=50)      #  50%

spd  =  tl.get_speed(fd)

print(f"当前速度:  {spd}%")

2.9  坐标变换接口

2.9.1 坐标系转换（正解）

函数：origin_to_target_coord(socketFd, originCoord, originPos, targetCoord)

功能：将给定的坐标值从原坐标系转换到目标坐标系（正解算法）。

参数：

- socketFd：连接句柄

- originCoord：原坐标系类型（0:关节, 1:直角, 2:工具, 3:用户）

- originPos：原坐标值，长度为 7 的 List[float]

- targetCoord：目标坐标系类型

返回值：成功返回转换后的坐标列表（7 个浮点数）；失败返回空列表 []。

使用示例：

python

import tl_interface as tl

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

joint = [0.0, 0.0, 90.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

cart = tl.origin_to_target_coord(fd, 0, joint, 1)

if cart:

print(f"直角坐标: x={cart[0]:.2f}, y={cart[1]:.2f}, z={cart[2]:.2f}")

2.9.2 四元数转欧拉角

函数：get_quat2rpy(socketFd, quat)

参数：

- socketFd：连接句柄

- quat：四元数列表 [qx, qy, qz, qw]

返回值：(ret, rx, ry, rz)，ret 为结果码（0 成功），rx,ry,rz 为欧拉角（弧度）。

使用示例：

python

ret, rx, ry, rz = tl.get_quat2rpy(fd, [-0.080, 0.919, 0.365, 0.122])

print(f"欧拉角: rx={rx:.3f}, ry={ry:.3f}, rz={rz:.3f}")

2.9.3 欧拉角转四元数

函数：get_rpy2quat(socketFd, rpy)

参数：

- socketFd：连接句柄

- rpy：欧拉角列表 [rx, ry, rz]（弧度）

返回值：(ret, qx, qy, qz, qw)

使用示例：

python

ret, qx, qy, qz, qw = tl.get_rpy2quat(fd, [-2.9, 0.167, -0.777])

print(f"四元数: qx={qx:.3f}, qy={qy:.3f}, qz={qz:.3f}, qw={qw:.3f}")

8.9.4 欧拉角转旋转矩阵

函数：get_rpy2r(socketFd, rpy)

参数：

- socketFd：连接句柄

- rpy：欧拉角列表 [rx, ry, rz]（弧度）

返回值：(ret, r00, r01, r02, r10, r11, r12, r20, r21, r22)，9 个旋转矩阵元素（行主序）。

使用示例：

python

ret, r00, r01, r02, r10, r11, r12, r20, r21, r22 = tl.get_rpy2r(fd, [-2.9, 0.167, -0.777])

print(f"旋转矩阵:\n[{r00:.3f}, {r01:.3f}, {r02:.3f}]\n[{r10:.3f}, {r11:.3f}, {r12:.3f}]\n[{r20:.3f}, {r21:.3f}, {r22:.3f}]")

2.9.5 位姿矩阵转旋转矩阵

函数：get_tr2r(socketFd, tr_matrix)

参数：

- socketFd：连接句柄

- tr_matrix：位姿矩阵列表（16 个元素，行主序）

返回值：(ret, r00, r01, r02, r10, r11, r12, r20, r21, r22)

使用示例：

python

tr = [0.703, 0.691, 0.166, 0.000,

0.652, -0.720, 0.236, 0.000,

0.283, -0.057, -0.957, 0.000,

0.000, 0.000, 0.000, 1.000]

ret, r00, r01, r02, r10, r11, r12, r20, r21, r22 = tl.get_tr2r(fd, tr)

print("旋转矩阵提取成功")

2.9.6 旋转矩阵转位姿矩阵

函数：get_r2tr(socketFd, r_matrix)

参数：

- socketFd：连接句柄

- r_matrix：旋转矩阵列表（9 个元素，行主序）

返回值：(ret, tr00, tr01, ..., tr33)，16 个位姿矩阵元素。

使用示例：

python

r_mat = [0.703, 0.691, 0.166, 0.652, -0.720, 0.236, 0.283, -0.057, -0.957]

ret, tr00, tr01, tr02, tr03, tr10, tr11, tr12, tr13, tr20, tr21, tr22, tr23, tr30, tr31, tr32, tr33 = tl.get_r2tr(fd, r_mat)

print(f"位姿矩阵第一行: {tr00:.3f}, {tr01:.3f}, {tr02:.3f}, {tr03:.3f}")

注意事项：

所有角度均采用弧度制。

2.10  ModbusRTU  通信接口

头文件：cpp/interface/tl_modbus.h 及 cpp/parameter/tl_interface_parameter.h

相关示例代码：example/py/test_modbus_api.cpp

ARM 架构下提供简化的 Modbus RTU 主站接口，无需构造结构体。

2.10.1 配置 Modbus RTU 主站

函数：modbus_set_master_parameter_rtu(socketFd, id, slaveId, rtu_port, baudrate, checkBit, dataBit, stopBit, startAddress)

参数：

- socketFd：连接句柄

- id：主站逻辑 ID（1~9）

- slaveId：从站地址（1~247）

- rtu_port：控制器串口号（通常为 2）

- baudrate：波特率（如 9600, 115200）

- checkBit：校验位 "None", "Even", "Odd"

- dataBit：数据位（通常 8）

- stopBit：停止位（1 或 2）

- startAddress：True 表示地址从 0 开始，False 表示从 1 开始

返回值：SUCCESS（0）表示成功，负值表示错误。

2.10.2 打开 Modbus 主站

函数：modbus_open_master(socketFd, id)

2.10.3 写多个保持寄存器

函数：modbus_write_multiple_holding_registers(socketFd, id, address, data)

- address：寄存器起始地址

- data：要写入的整数列表 List[int]

2.10.4 读多个保持寄存器

函数：modbus_read_holding_registers(socketFd, id, address, quantity) → List[int]

- 成功返回读取到的整数列表，失败返回空列表。

完整示例：

python

import tl_interface as tl

import time

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

raise RuntimeError("连接失败")

# 1. 配置 Modbus RTU 主站（串口2）

ret = tl.modbus_set_master_parameter_rtu(

socketFd=fd,

id=1,               # 主站逻辑 ID

slaveId=1,          # 从站地址

rtu_port=2,         # 控制器串口2

baudrate=115200,

checkBit="None",

dataBit=8,

stopBit=1,

startAddress=True

)

if ret != tl.SUCCESS:

print("配置 Modbus 参数失败")

exit(1)

# 2. 打开主站

ret = tl.modbus_open_master(fd, 1)

if ret != tl.SUCCESS:

print("打开主站失败")

exit(1)

print("Modbus 主站已打开")

time.sleep(1)

# 3. 写多个保持寄存器（控制灵巧手）

data_to_write = [900]

ret = tl.modbus_write_multiple_holding_registers(fd, 1, address=10, data=data_to_write)

if ret == tl.SUCCESS:

print("写入成功")

else:

print("写入失败")

# 4. 读取保持寄存器验证

read_data = tl.modbus_read_holding_registers(fd, 1, address=1, quantity=5)

if read_data:

print(f"读取到的数据: {read_data}")

else:

print("读取失败")

tl.disconnect_robot(fd)

注意事项：

- 串口号 rtu_port=2 对应控制器内部接线（通常为 /dev/ttyS1），请勿随意更改。

- 地址偏移 startAddress 需与从站设备的协议匹配（通常设 True 表示地址从 0 开始）。

- 读写操作前必须先打开主站

2.11  队列运动接口

头文件：c/interface/tl_c_queue_operate.h

相关示例代码：example/py/ test_queue_motion_api.cpp

2.11.1  开启/关闭队列模式

python

功能描述：true 开启队列模式，false 关闭。（会切换到运行模式，但是仍然建议操作千手动切换到运行模式）

tl.queue_motion_set_status(fd,  status=True)      #  开启

#  ...  添加指令  ...

tl.queue_motion_set_status(fd,  status=False)    #  关闭

2.11.2  添加运动指令到本地队列

python

#  MoveJ

pos  =  [50.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0]

tl.queue_motion_push_back_moveJ(fd,  coord=0,  vel=20,  acc=10,  dec=10,

pl=0,  pos_list=pos)

#  MoveL

tl.queue_motion_push_back_moveL(fd,  coord=1,  vel=20,  acc=10,  dec=10,

pl=0,  pos_list=[200,100,300,0,0,0,0])

#  MoveC

tl.queue_motion_push_back_moveC(fd,  coord=1,  vel=20,  acc=10,  dec=10,

pl=0,  pos_list=[250,100,300,0,0,0,0])

#  MoveS

tl.queue_motion_push_back_moveS(fd,  coord=1,  vel=20,  acc=10,  dec=10,

pl=0,  pos_list=[300,100,300,0,0,0,0])

2.11.3  发送队列到控制器

python

tl.queue_motion_send_to_controller(fd,  max_size=3,  clear_old=False)

三．Arm架构下使用示例

3.1  获取当前位置

获取关节坐标系或直角坐标系下的当前位姿。

python

import tl_interface as tl

class ARM:

def __init__(self, ip: str, port: str):

"""初始化并连接机器人"""

self.fd = tl.connect_robot(ip, port)

if self.fd < 0:

raise RuntimeError(f"连接机器人失败，错误码: {self.fd}")

print(f"连接成功，socket fd = {self.fd}")

def disconnect(self):

"""断开连接"""

if hasattr(self, 'fd') and self.fd >= 0:

tl.disconnect_robot(self.fd)

print("已断开连接")

def get_joint_position(self):

"""获取当前关节位置（7个角度，单位度）"""

pos = tl.get_current_position(self.fd, coord=0)

if not pos:  # 空列表表示失败

print("获取关节位置失败")

return None

print(f"当前关节位置 = {pos}")

return pos

def get_cartesian_position(self):

"""获取当前直角坐标位置（x, y, z, rx, ry, rz, 0）"""

pos = tl.get_current_position(self.fd, coord=1)

if not pos:

print("获取直角坐标失败")

return None

print(f"当前直角坐标 = {pos}")

return pos

if __name__ == "__main__":

try:

arm = ARM("192.168.1.13", "6001")

# 获取关节位置

joint_pos = arm.get_joint_position()

# 获取直角坐标

cart_pos = arm.get_cartesian_position()

arm.disconnect()

except Exception as e:

print(f"发生错误: {e}")

3.2  关节空间运动  (MoveJ)

控制机械臂在关节空间运动到目标位姿。

import tl_interface as tl

import time

# 1. 连接控制器（6001端口）

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

raise RuntimeError(f"连接失败，错误码: {fd}")

# 2. 清错、设置伺服就绪、上电

tl.clear_error(fd)

tl.set_servo_state(fd, 1)       # 就绪

tl.set_servo_poweron(fd)        # 上电

# 3. 设置运行模式（可选，通常需要运行模式）

tl.set_current_mode(fd, 2)      # 2 = 运行模式

time.sleep(2)

# 4. 定义目标关节位置（7个关节角度，单位度）

target_pos = [0.0, 20.0, 30.0, 0.0, 0.0, 0.0, 20.0]   # 仅前3轴转动示例

# 5. 执行 MoveJ（关节运动）

ret = tl.robot_movej(fd, coord=0, vel=50.0, acc=50.0, dec=50.0, targetPos=tuple(target_pos))

if ret == tl.SUCCESS:

print("MoveJ 指令发送成功")

else:

print(f"MoveJ 失败，错误码: {ret}")

# 6. 等待运动完成（简单延时，实际可轮询状态）

time.sleep(3)

# 7. 下电、断开

tl.set_servo_poweroff(fd)

tl.disconnect_robot(fd)

3.3  笛卡尔空间直线运动  (MoveL)

控制机械臂沿直线运动到目标位姿。

import tl_interface as tl

import time

# 1. 连接控制器（6001端口）

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

raise RuntimeError(f"连接失败，错误码: {fd}")

# 2. 清错、设置伺服就绪、上电

tl.clear_error(fd)

tl.set_servo_state(fd, 1)       # 就绪

tl.set_servo_poweron(fd)        # 上电

# 3. 等待 2 秒，避免上电初始未完成，发生抖动

time.sleep(2)

# 4. 设置运行模式（可选，某些控制器需要）

tl.set_current_mode(fd, 2)      # 2 = 运行模式

# 5. 定义目标直角坐标（x, y, z, rx, ry, rz, 0）

#    例如：在基坐标系下移动 (100mm, 50mm, 200mm, 0°, 0°, 0°)

target_pos = [281.0, 139.0, 329.0, 3.14, 0.0, 0.0, 0.0]

# 6. 执行 MoveL（直线运动）

ret = tl.robot_movel(fd, coord=1, vel=200.0, acc=50.0, dec=50.0, targetPos=tuple(target_pos))

if ret == tl.SUCCESS:

print("MoveL 指令发送成功")

else:

print(f"MoveL 失败，错误码: {ret}")

# 7. 等待运动完成（根据路径长度调整，或使用状态轮询）

time.sleep(3)

# 8. 下电、断开

tl.set_servo_poweroff(fd)

tl.disconnect_robot(fd)

3.4  队列运动（队列运动MoveJ和队列运动Movel）

import tl_interface as tl

import time

def main():

# 1. 连接控制器（6001端口）

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

raise RuntimeError(f"连接失败，错误码: {fd}")

print(f"[连接成功] socket fd = {fd}")

try:

# 2. 清错、设置伺服就绪、上电

tl.clear_error(fd)

tl.set_servo_state(fd, 1)       # 就绪

tl.set_servo_poweron(fd)        # 上电

print("[上电] 伺服已上电")

# 3. 上电后等待2秒，避免第一次运动抖动

time.sleep(2)

# 4. 设置运行模式（可选，建议设置）

tl.set_current_mode(fd, 2)      # 2 = 运行模式

print("[模式] 已设置为运行模式")

# ========== 示例1：队列 MoveJ（关节运动） ==========

target_joint = [10.0, 20.0, 30.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

print(f"[MoveJ] 目标关节角度: {target_joint}")

tl.queue_moveJ(fd, coord=0, vel=50.0, acc=50.0, dec=50.0,

pl=0, pos_list=target_joint, wait_time=3)

# 等待一段时间，让机器人稳定

time.sleep(3)

# ========== 示例2：队列 MoveL（直线运动） ==========

target_cart =[281.0, 139.0, 329.0, 3.14, 0.0, 0.0, 0.0]

print(f"[MoveL] 目标直角坐标: {target_cart[:3]} mm")

tl.queue_moveL(fd, coord=1, vel=200.0, acc=50.0, dec=50.0,

pl=0, pos_list=target_cart, wait_time=4)

print("所有运动执行完成")

except Exception as e:

print(f"发生异常: {e}")

finally:

# 5. 下电、断开连接

tl.set_servo_poweroff(fd)

tl.disconnect_robot(fd)

print("[断开] 已断开控制器")

if __name__ == "__main__":

main()

3.5  队列圆弧运动（MoveJ  +  MoveC）

先通过  MoveJ  定位，再连续执行两段圆弧运动（MoveC）。

python

import tl_interface as tl

import time

def main():

# 1. 连接控制器（6001端口）

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

raise RuntimeError(f"连接失败，错误码: {fd}")

print(f"[连接成功] socket fd = {fd}")

try:

# 2. 清错、设置伺服就绪、上电

tl.clear_error(fd)

tl.set_servo_state(fd, 1)       # 就绪

tl.set_servo_poweron(fd)        # 上电

print("[上电] 伺服已上电")

# 3. 上电后等待2秒，避免第一次运动抖动

time.sleep(2)

# 4. 设置运行模式

tl.set_current_mode(fd, 2)      # 2 = 运行模式

print("[模式] 已设置为运行模式")

start_pos = [30,  0,  0,  0,  0,  0,  0]

arc1_end = [30,  20,  0,  0,  0,  0,  0]

arc2_end = [0,  20,  0,  0,  0,  0,  0]

# 5. 执行队列圆弧运动（MoveJ → MoveC → MoveC）

print("[队列圆弧运动] 开始执行...")

tl.queue_arc_with_moveJ(

socketFd=fd,

coord=0,                # 直角坐标系

vel=100.0,              # 速度 mm/s

acc=50.0,               # 加速度 %

dec=50.0,               # 减速度 %

pl=0,                   # 平滑系数

moveJ_pos=start_pos,

moveC1_pos=arc1_end,

moveC2_pos=arc2_end,

wait_time=8             # 根据实际路径长度调整等待时间

)

print("[队列圆弧运动] 执行完成")

except Exception as e:

print(f"发生异常: {e}")

finally:

# 6. 下电、断开连接

tl.set_servo_poweroff(fd)

tl.disconnect_robot(fd)

print("[断开] 已断开控制器")

if __name__ == "__main__":

main()

3.6  作业文件的使用

import tl_interface as tl

import time

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

raise RuntimeError("连接失败")

try:

# 上电等准备（略去详细步骤，参考之前示例）

tl.clear_error(fd)

tl.set_servo_state(fd, 1)

tl.set_servo_poweron(fd)

time.sleep(2)

tl.set_current_mode(fd, 2)   # 运行模式

# 1. 创建一个新作业文件

job_name = "TEST_MOVEJ"

tl.job_create(fd, job_name)        # 会自动添加 .JBR 后缀

# 2. 定义一个全局点位（例如 GP0001）

#   点位数据：14个double [0]坐标系 0：关节 1：直角 2：工具 3：用户   [1]:0 角度制  1弧度制 [2]形态 [3]工具手坐标序号 [4]用户坐标序号 [5][6] 备用 [7-13] 点位信息

pos_data = [0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,  # 前7位：坐标系、形态等

30.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]  # 后7位：关节角度

tl.set_global_position(fd, "GP0001", pos_data)

# 3. 在作业文件第1行插入 MoveJ 指令，引用 GP0001

ret = tl.job_insert_moveJ(fd, line=1, vel=50.0, acc=50.0, dec=50.0, pl=0, posName="GP0001")

if ret == tl.SUCCESS:

print("MoveJ 指令插入成功")

# 4. 运行作业

tl.job_run(fd, job_name)

print("作业运行中...")

time.sleep(3)

finally:

tl.set_servo_poweroff(fd)

tl.disconnect_robot(fd)

3.7  欧拉角，四元素，位姿矩阵，旋转矩阵相互转化的使用示例

import tl_interface as tl

# 连接控制器

fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if fd < 0:

print("连接失败")

exit(1)

# 1. 四元数 -> 欧拉角

quat = [-0.080, 0.919, 0.365, 0.122]  # qx, qy, qz, qw

ret, rx, ry, rz = tl.get_quat2rpy(fd, quat)

print(f"四元数 {quat} -> 欧拉角: rx={rx:.3f}, ry={ry:.3f}, rz={rz:.3f}, ret={ret}")

# 2. 欧拉角 -> 四元数

rpy = [rx, ry, rz]

ret, qx, qy, qz, qw = tl.get_rpy2quat(fd, rpy)

print(f"欧拉角 {rpy} -> 四元数: qx={qx:.3f}, qy={qy:.3f}, qz={qz:.3f}, qw={qw:.3f}, ret={ret}")

# 3. 欧拉角 -> 旋转矩阵

ret, r00, r01, r02, r10, r11, r12, r20, r21, r22 = tl.get_rpy2r(fd, rpy)

print(f"欧拉角 -> 旋转矩阵: ret={ret}")

print(f"    [{r00:.3f}, {r01:.3f}, {r02:.3f}]")

print(f"    [{r10:.3f}, {r11:.3f}, {r12:.3f}]")

print(f"    [{r20:.3f}, {r21:.3f}, {r22:.3f}]")

# 4. 旋转矩阵 -> 位姿矩阵

r_mat = [0.703, 0.691, 0.166, 0.652, -0.720, 0.236, 0.283, -0.057, -0.957]

ret, tr00, tr01, tr02, tr03, tr10, tr11, tr12, tr13, tr20, tr21, tr22, tr23, tr30, tr31, tr32, tr33 = tl.get_r2tr(fd, r_mat)

print(f"旋转矩阵 -> 位姿矩阵: ret={ret}")

print(f"    {tr00:.3f}, {tr01:.3f}, {tr02:.3f}, {tr03:.3f}")

print(f"    {tr10:.3f}, {tr11:.3f}, {tr12:.3f}, {tr13:.3f}")

print(f"    {tr20:.3f}, {tr21:.3f}, {tr22:.3f}, {tr23:.3f}")

print(f"    {tr30:.3f}, {tr31:.3f}, {tr32:.3f}, {tr33:.3f}")

# 5. 位姿矩阵 -> 旋转矩阵

tr = [

0.703, 0.691, 0.166, 0.000,

0.652, -0.720, 0.236, 0.000,

0.283, -0.057, -0.957, 0.000,

0.000, 0.000, 0.000, 1.000

]

ret, r00, r01, r02, r10, r11, r12, r20, r21, r22 = tl.get_tr2r(fd, tr)

print(f"位姿矩阵 -> 旋转矩阵: ret={ret}")

print(f"    [{r00:.3f}, {r01:.3f}, {r02:.3f}]")

print(f"    [{r10:.3f}, {r11:.3f}, {r12:.3f}]")

print(f"    [{r20:.3f}, {r21:.3f}, {r22:.3f}]")

tl.disconnect_robot(fd)

3.8  7000端口实时透传控制servoj的使用

import tl_interface as tl

import  time

"""

关节实时透传测试，100Hz

"""

class  ArmTest:

#关节跟踪模式

def  demo_servoJ(self,  socket_fd):

vmax  =  [300,  300,  300,  300,  300,  300,  300]

amax  =  [3000,  3000,  3000,  3000,  3000,  3000,  3000]

jmax  =  [50000,  50000,  50000,  50000,  50000,  50000,  50000]

tl.open_servoJ(socket_fd,  vmax,  amax,  jmax)

print("打开关节跟踪模式")

print(f">  速度约束:  {vmax}  °/s")

print(f">  加速度约束:  {amax}  °/s²")

print(f">  加加速度约束:  {jmax}  °/s³")

print("===  高频小增量关节跟踪启动  ===")

time.sleep(0.2)

q  =  [0,  0,  0,  0,  0,  0,  0]    #目标位置，关节一从0到100度

while  q[6]  <  80:

q[6]  +=  1

tl.set_servoJ_pos(socket_fd,  q)

time.sleep(0.01)  #发送频率，10ms/次，可以改

time.sleep(5)                #确保停下来

tl.close_servoJ(socket_fd)

print("===  跟踪结束  ===")

if  __name__  ==  '__main__':

#  建立连接

arm_test  =  ArmTest()

socket_fd  =  tl.connect_robot("192.168.1.13",  "6001")

socket_fd_7000  =  tl.connect_robot("192.168.1.13",  "7000")

tl.set_servo_state(socket_fd,  1)                        #就绪状态

time.sleep(1)

tl.set_current_mode(socket_fd,  2)                    #运行模式

tl.set_speed(socket_fd,30)                                      #30%速度

tl.set_servo_poweron(socket_fd)                      #上电

arm_test.demo_servoJ(socket_fd_7000)

#开始追踪，示例是从零点坐标  #开始追踪，示例是从零点坐标（使用时请回零点），给一关节以10ms每次的频率发送0到60度  ，速度很快

#使用此功能一定要注意安全！！！！！！！！

3.9  modbus_rtu使用

import tl_interface as tl

import time

class ArmTest:

def demo_finger_modbus_rtu(self, socketFd):

"""

Modbus RTU 控制灵巧手 Demo（适配当前 tl_interface.py）

2403目前使用的控制器内部接线串口号：2

"""

master_id = 1    # 主站逻辑 ID（1~9 均可）

# =================================================

# 1 配置 Modbus RTU 参数（直接使用简化函数）

# =================================================

ret = tl.modbus_set_master_parameter_rtu(

socketFd,

id=master_id,

slaveId=1,          # 从站地址

rtu_port=2,         # 串口号（2 对应 /dev/ttyS1）

baudrate=115200,

checkBit="None",

dataBit=8,

stopBit=1,

startAddress=True   # True:地址从 0 开始，False:从 1 开始（根据设备文档）

)

if ret != tl.SUCCESS:

print("设置 Modbus RTU 参数失败")

return

print("设置 Modbus RTU 参数成功")

# =================================================

# 2 打开 Modbus 主站

# =================================================

ret = tl.modbus_open_master(socketFd, master_id)

if ret != tl.SUCCESS:

print("打开 Modbus 主站失败")

return

print("打开 Modbus 主站成功")

time.sleep(1)

# =================================================

# 3 写多个保持寄存器（控制灵巧手）

# =================================================

control_data = [900]   # 数据列表（整数）

ret = tl.modbus_write_multiple_holding_registers(

socketFd,

master_id,

address=10,        # 起始地址

data=control_data

)

if ret != tl.SUCCESS:

print("写多个寄存器失败")

return

print("写多个寄存器成功")

time.sleep(1)

# =================================================

# 4 读取保持寄存器验证

# =================================================

read_back = tl.modbus_read_holding_registers(

socketFd,

master_id,

address=1,

quantity=5

)

if not read_back:  # 空列表表示失败

print("读取寄存器失败")

return

print("\n[结果] 读取数据：", end="")

for v in read_back:

print(v, end="  ")

print()

print("\n[完成] 灵巧手 Modbus RTU Demo 执行完毕！")

if __name__ == '__main__':

arm_test = ArmTest()

socket_fd = tl.connect_robot("192.168.1.13", "6001")

if socket_fd < 0:

print("连接失败")

exit(1)

arm_test.demo_finger_modbus_rtu(socket_fd)

tl.disconnect_robot(socket_fd)

注意事项：

- Arm  架构下所有接口都基于c++使用通过ctypes来调用，用户可以参考c的头文件来直接调用。

- 队列运动前必须开启队列模式，且运动完成后关闭。

- MoveC  /  MoveS  的前一条指令必须是  MoveJ  或  MoveL，否则轨迹错误。

- 部分结构体（如  RobotDHParam）需用户自行定义，可参照本文示例（如8.3.4）或联系技术支持。

．附录（一）

返回值

TIMEOUT  =  -6,

EXCEPTION  =  -5,

OPERATION_NOT_ALLOWED  =  -4,

PARAM_ERR  =  -3,

DISCONNECT  =  -2,

RECEIVE_FAILED  =  -1,

SUCCESS  =  0

部分接口可以看cpp  文件的代码注释

服务热线：18880808778

四川天链机器人股份有限公司

地址：四川省绵阳高新区火炬西街南段10号

http://www.tlibot.com

E-mail:TLIBOT@163.com

本产品的额定功率、规格、外部尺寸等

如需改良而进行变更，恕不另行通告。

技术数据和插图仅作为供货参考，保留更改权利。